[image: image112.png]



一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	红城水泥年产70万吨超细复合矿物掺合料工业固废综合利用项目（重大变动重新报批）

	项目代码
	     2506-152201-07-02-826152

	建设单位联系人
	郭可权
	联系方式
	13948232929

	建设地点
	内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内

	地理坐标
	（ 122 度20 分 28.381秒， 45 度58 分 14.602 秒）

	国民经济

行业类别
	N7723 固体废物治理；C3039 其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他；二十七、非金属矿物制品业 - 56 砖瓦、石材等建筑材料制造（303）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	乌兰浩特市工业和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2506-152201-07-02-826152

	总投资（万元）
	7496
	环保投资（万元）
	116

	环保投资占比（%）
	1.55
	施工工期（月）
	19

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	在现有厂区内建设，不新增建设用地

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置原则对比见表1-1。
表1-1本项目与专项评价设置原则对比一览表
专项类别

设置原则

本项目情况

结论
大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及上述有毒有害污染物排放

无需设置

专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外运污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水直接排放

无需设置专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危废间暂存废矿物油未超过临界量
无需设置专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水

无需设置专项评价

海洋

直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无需设置专项评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行））》中专项评价设置原则，结合本项目实际建设情况，逐一对各环境要素进行分析，经上述分析可知本项目无需设置各类要素专项评价。

	规划情况
	2022年12月，内蒙古兴安盟行署委托北京清华同衡规划设计研究院有限公司编制了《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021年-2035年）》，《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021年-2035年）》包含内蒙古兴安盟经济技术开发区高新技术产业园的国土空间总体规划。2022年12月，内蒙古兴安盟经济技术开发区管委会委托北京市长城企业战略研究所编制了《内蒙古兴安盟经济技术开发区高新技术产业园产业发展规划（2023年-2027年）》。

	规划环境影响

评价情况
	2023年1月，内蒙古兴安盟经济技术开发区管理委员会委托内蒙古蒙环环境工程有限公司编制了《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021~2035年）（内蒙古兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分）环境影响报告书》，该规划于2024年10月30日取得《内蒙古自治区生态环境厅关于《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021-2035年兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分）》的审查意见》（内环审【2024】74号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目与《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021~2035年）（内蒙古兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分）符合性分析如下：
1、与总体规划及规划环评的符合性分析
根据《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021~2035年）（内蒙古兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分）中产业布局规划：以构建现代产业体系为导向，向产业链高端环节和高附加值产品领域发力，全力推进绿色化工、高端装备制造两大主导产业战略崛起，推进新材料产业耦合共进，加快现代服务业的布局，形成“2+1+1”现代产业架构。产业定位：绿色化工产业区聚焦精细化工产品、原料化学产品、新型肥料等领域，打造绿色化工循环经济产业园，承载绿色化工领域企业发展功能，重点发展制氢、制氨、绿色甲醇；利用粉煤灰发展炭提取、肥料制造等相关产业；高端装备制造产业区围绕高端装备制造细分产业领域，重点布局高端装备制造产业技术研究院，承载产业技术研发、科技成果转化、科技创新创业等功能；打造以“5G+智慧农机”、沉浸式冰雪体验馆等智能化应用场景，承载智能化装备制造技术和产品的落地；建设高新技术产业园，承接大企业大项目落地，将该片区打造成为智能化、高端化和绿色化的高端装备制造产业区。新材料产业区依托当地硅石矿、叶腊石、玄武岩及粉煤灰等新旧资源，并以当地红城水泥、义和新型建材、天翊环保等骨干企业为基础，布局新型墙体材料、玻璃纤维材料、玄武岩纤维材料、高品质瓷砖等领域的中试转化应用平台、应用示范中心，形成绿色建筑材料产业集聚地。现代服务产业区布局现代物流、电子商务集聚地，将该片区打造成为兴安盟现代物流示范产业区。现代物流集聚地以中企铁城铁路物流园项目为基础，加大危化品物流、大宗商品物流、冷链物流、智慧物流项目引入，构建蒙东地区综合型现代物流集散中心。

本项目位于兴安盟经济技术开发区新材料产业区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，为超细复合矿物掺合料工业固废综合利用变动项目，属于固体废物治理及其他建筑材料制造，满足绿色建筑材料要求，故项目符合规划及规划环评要求。
2 、与规划环评审查意见符合性分析
本项目与内蒙古自治区生态环境厅关于《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划2021-2035年（兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分)环境影响报告书》的审查意见的符合性分析见表 1-2。
表 1-2  本项目与审查意见的符合性分析一览表
审查意见要求
本项目情况
符合性
(二)严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、 自治区及兴安盟碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策、生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，合理发展绿色化工、高端装备制造、新材料等产业，不得新引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，统筹做好产业发展和生态环境保护工作。落实“四水四定”要求，推动园区再生水资源全部合理利用，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
本项目为超细复合矿物掺合料工业固废综合利用变动项目，属于固体废物治理及其他建筑材料制造，项目主要污染物为颗粒物，满足绿色建筑材料要求，不属于污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。
符合
(三)严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水体等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。配合地方政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的行为，应及时向地方政府报告。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
本项目位于乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，符合园区产业布局，在现有厂区内对已审批项目进行变动，不新增建设用地，不涉及腾退企业遗留问题。
符合
(四)严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、 自治区和兴安盟关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业按照大气污染物超低排放或者特别排放限值进行建设或改造升级，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
本项目主要污染物为颗粒物，无需申请总量指标，项目各工序有组织废气经布袋除尘处理达标后排放，变动项目新增粒化高炉矿渣贮存于新建粒化高炉矿渣库内，脱硫石膏存放脱硫石膏储料库内，粉煤灰存放于密闭Φ50粉煤灰钢板库，可以有效减少无组织排放。
符合
(五)加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，化工企业应建设规范的雨水收集系统，实现化工废水专业化集中处理及专管或明管输送。合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实，推动园区生产废水、初期雨水、非正常状况事故废水等全部利用。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，禁止新建35吨/小时以下燃煤锅炉。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置，园区内及周边中短途汽车运输推广使用清洁能源。
项目运营期不新增劳动定员，由厂区现有劳动定员进行调配，故不新增生活污水，球磨机降温用水、粒化高炉矿渣库降尘用水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排。
（六）强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。 按照国家、自治区化工园区建设和管理相关要求，切实强化园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，落实新污染物管控措施，按要求开展化工园区地下水环境质量状况详细调查及溯源分析，实施防泄漏、防渗漏、防流失等地下水污染防控。
企业已编制环境风险应急预案并备案，通过加强与园区及乌兰浩特市的环境风险联动，减少风险事故影响。
根据上表可知，本项目符合内蒙古自治区生态环境厅关于《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划 2021-2035 年（兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分)环境影响报告书》的审查意见相关要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，变动项目产品仍为超细矿物掺合料，对工业固废进行综合利用，属于目录中第四十二项环境保护与资源节约综合利用中第8条“废弃物循环利用”；十二项建材行业中第1条：“建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原材料替代及协同处置技术”均为国家鼓励类项目。 

变动项目已于2025年12月04日在乌兰浩特市工业和信息化局进行备案， 项目代码：2506-152201-07-02-826152（见附件）。

综上，本项目符合国家产业政策。

2.生态环境分区管控符合性分析

（1）生态环境单元
红城水泥年产70万吨超细复合矿物掺合料工业固废综合利用项目（重大变动重新报批）（以下简称“本项目”）位于内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，根据《兴安盟“三线一单”生态环境分区管控成果》（2023年动态更新版），按照“三线一单”查询结果，不在设定的生态红线划定范围内，符合优先保护单元要求。

（2）环境质量目标与管控分区
对照《兴安盟“三线一单”生态环境分区管控成果》（2023年动态更新版）中兴安盟大气环境分区管控图、水环境分区管控图、土壤污染风险分区管控图及查询结果，本项目所在地属于大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区。

①大气环境质量目标与管控分区
本项目位于内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二类功能区，根据兴安盟生态环境局发布的2024年1-12月兴安盟环境空气质量月报，项目所在区基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准限值，属于达标区。项目TSP环境空气质量数据引用《兴安盟新圣达生物科技有限公司锅炉改建项目》检测数据，监测时间为 2025年5月23日-5月25日，TSP检测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，区域环境空气质量较好。本项目主要大气污染物为颗粒物，项目位于大气环境布局敏感重点管控区，但经采取本环评提出相应的污染防治措施后，可以做到达标排放，不会明显降低区域环境质量现状。
②水环境质量管控
项目所在地属于水环境工业污染重点管控区，项目运营期不新增劳动定员，故不新增生活污水，球磨机降温用水、粒化高炉矿渣库降尘用水全部蒸发损耗，变动后项目无废水产生及外排，不会突破水环境质量底线。

③土壤环境风险防控

项目所在地属于土壤环境风险防控一般管控区，项目位于园区内，建设期对新增粒化高炉矿渣库、脱硫石膏库地面铺设防渗层并进行硬化防渗，采取措施后对土壤环境影响较小，符合管控要求。

综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线，因此项目符合环境质量底线标准。

（3）资源利用管控
根据《兴安盟“三线一单”生态环境分区管控成果》（2023年动态更新版），本项目所在地属于水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区。本项目资源利用管控分析如下：

①水资源利用管控
本项目属于《兴安盟“三线一单”生态环境分区管控成果》（2023年动态更新版）水环境工业污染重点管控单元，项目用水主要为生活用水、球磨机降温循环系统补水、粒化高炉矿渣库降尘用水，用水量较小，不会突破水资源利用上线。

②土地资源利用管控
本项目属于土地资源重点管控区，项目在现有厂区进行变动，不新增建设用地，故符合土地资源利用上限管控要求。

③能源资源管控
项目使用能源主要为电能，由园区供电系统提供，且建设单位优化厂区运行时序，尽量减少电力消耗，不会突破能源资源上线。

④岸线利用管控
项目不涉及占用岸线，不会突破岸线利用上线。

综上，本项目的建设运行不会突破水资源利用上线、土地资源利用上线、能源资源上线和岸线利用上线，满足管控成果要求。

（4）生态环境分区管控
根据《兴安盟“三线一单”生态环境分区管控成果》（2023年动态更新版），本项目属于兴安盟经济技术开发区高新重点管控单元技术产业园--大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、土地资源重点管控区--（ZH15220120002），生态环境准入清单及管控要求对比分析如表1-3。
表1-3   项目与生态环境准入清单符合性分析
管控要求

本项目建设

符合性分析

空间布局约束

1.执行兴安盟总体准入要求第一条关于空间布局约束的准入要求。

2.国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。工业园区功能片区主导产业中不包含化工行业的，一律不得引进危险化学品生产项目。

1.本项目为工业固废综合利用变动项目，不属于化工项目，

本次变动增加一个18799.90m2粒化高炉矿渣库、一个1254.57m2脱硫石膏库，1个Φ50×48（h）的粉煤灰钢板库、1个Φ9的配套粉煤灰周转钢板库及配套提升输送除尘环保设施。其他建设内容与变动前环评保持一致，项目变动前后厂区水泥总产能不变，仍为100万吨，不新增水泥产能。变动前后超细复合矿物掺合料产能仍为70万吨，仍为17.5万吨进入水泥生产线替代水泥原料熟料、矿渣、粉煤灰，52.5万t超细复合矿物掺合料作为产品外售，项目生产不涉及高污染燃料，符合第一条关于空间布局约束的准入要求；
2.本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第四十二项环境保护与资源节约综合利用中第8条“废弃物循环利用”；十二项建材行业中第1条：“建筑材料等矿产资源的共伴生矿产综合开发利用、水泥原燃材料替代及协同处置技术”均为国家鼓励类项目。 本项目已经在乌兰浩特市工业和信息化局进行备案，项目代码为2506-152201-07-02-826152。本项目符合国家产业政策。

（兴安盟总体准入要求第一条关于空间布局约束的准入要求见备注）
符合

污染

物排

放管

控

1.执行兴安盟总体准入要求中第二条关于污染物排放管控的准入要求；
2.新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值(包括执行《火电厂大气污染物排放标准》燃煤锅炉；园区内具备改造条件的燃煤电厂锅炉完成超低排放改造任务。

1.本次变动项目不涉及SO2、NOx及VOCs排放，不涉及燃煤锅炉，主要污染物为颗粒物，无需申请总量指标，项目有组织废气经布袋除尘处理后达标排放，粒化高炉矿渣、脱硫石膏均建设封闭库房，粒化高炉矿渣库内安装喷淋设施，进行洒水降尘，减少无组织排放。
2.本项目不涉及重金属污染物的排放，本项目不涉及燃煤锅炉。
符合

资源利用效率要求
1. 新、改、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。

2. 优先配置利用中水和疏干水等作为生产水源；具备使用非常规水源条件的园区，限期关闭企业生产用地下水自备水井。

项目用水量较小，用水主要为球磨机降温循环系统补水、粒化高炉矿渣降尘用水，不属于高耗水工业项目，厂区用水由园区统一供给，为察尔森水库地表水，不涉及生产用地下水自备水井。
符合

备注

第一条关于空间布局约束的准入要求：

禁止布局现有化工园区以外新的化工园区。鼓励壮大风光氢储、再生资源、绿电替代、绿色新材料产业，新能源倍增工程，现代能源新中心，灵活电网工程，控煤减碳工程，源网荷储工程，电气化工程，绿氢经济工程，数字能源工程，惠民提升工程，科技赋能工程，区域合作工程。禁止在松花江流域内蒙古段及主要支流岸线 1 公里范围内扩大现有园区的面积。严格实行钢铁、水泥等行业新增产能等量或减量置换，继续依法依规淘汰落后产能和推进过剩产能有序退出。” 

各旗县市建成区淘汰 10 蒸吨及以下燃煤锅炉，以及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建 35 蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建 10 蒸吨以下燃煤锅炉。 高污染燃料禁燃区范围内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；已建成的，应按各级人民政府规定限期改用生物质、天然气、液化气、电等清洁能源或采取有效措施控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应停止使用。 市区和城关镇及周边区域加强民用散煤销售质量管理，扩大使用清洁能源替代原煤散烧区域，推广节能环保燃煤锅炉，加快棚户区拆迁改造力度，逐步减少煤炭使用量。
第二条关于污染物排放管控的准入要求：

严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排放建设项目的总量审批。 

各旗县市所在地建成区20蒸吨以上燃煤锅炉要严格执行《锅炉大气污染物排放标准》中大气污染物特别排放限值要求，安装自动监控设备并与生态环境主管部门联网。 

严格执行第六阶段国家机动车排放标准，全面实施国六排放标准。全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。 

严格管控高污染车辆驶入禁行区。 

45 米以上高架源纳入重点污染源在线监控并实现与生态环境部门联网。 

实行烟花爆竹禁（限）放管制。重要节假日禁止（限制）燃放烟花爆竹，实行生产、销售、燃放全过程、全链条管理。 

现有的每小时10蒸吨（不包括10蒸吨）以上燃煤锅炉进行污染治理设施提标改造，保证大气污染物达标排放。集中供热企业达标排放，严格控制污染物排放总量；实施乌钢超低排放改造。清理整治排放大气污染物的“散乱污”企业。执行相关行业扬尘污染防治技术规程，各类可能产生扬尘污染活动的施工现场、运输车辆等要采取抑尘、降尘、防尘防治措施。新建矿山执行绿色矿山建设标准，已建生产矿山应当限期达到绿色矿山建设标准，露天矿山辖区边坡修复、土壤改良、植物配植等措施进行生态复绿。畜禽养殖场、养殖小区对污水、畜禽粪便等污染物进行收集、贮存、清运和无害化处理，防止排放恶臭气体。餐饮服务业安装油烟净化设施， 保证油烟达标排放。禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，确需焚烧处理的，采用专用焚烧装置。加大道路移动污染源治理力度。禁止农作物秸秆等生物质违规露天焚烧。

综上，本次项目变动满足生态环境分区管控相关要求。
[image: image2.png]-,





图1-1    生态环境分区管控查询结果图

3.选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，项目变动前后建设地点不发生变化。红城水泥有限责任公司西侧为园区道路及园区变电站；北侧为内蒙古天翊环保新材料有限责任公司、蒙中园区管理有限公司；南侧为道路、耕地；东侧为荒地，占地不涉及自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、集中式饮用水水源等特殊保护目标，项目符合园区产业规划及布局，项目选址合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目由来

2025年7月，乌兰浩特红城水泥有限责任公司委托内蒙古成格尔环境科技咨询有限公司编制《红城水泥年产70万吨超细复合矿物掺合料工业固废综合利用项目环境影响报告表》；同年7月，兴安盟生态环境局经济技术开发区分局以兴开环审表（2025）第3号对项目进行批复。现企业拟对已批复的年产70万吨超细复合矿物掺合料项目进行优化调整，一方面因本区域冬季供暖周期长，粉煤灰集中产出、供应量大，原料储存库容增大，有利于满足冬季物料集中储存、均衡生产需求；另一方面因项目现状粒化高炉矿渣粒状物料采用抑尘网苫盖存放洒水降尘抑尘措施，对照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）及2025年修改单无组织排放管控要求“水泥、煤粉、生料、矿渣粉、粉煤灰、脱硫干粉、石膏干粉等粉状物料应采用料仓、储库等方式密闭储存，库（仓）顶配备袋式除尘设施”、“原煤、石灰石、粘土、砂岩、熟料、矿渣、石膏等块粒状物料、粘湿物料及其他物料应采用密闭料仓或封闭料场（储库、堆棚）储存”，水泥行业粉状、粒状原料需采取封闭库房、密闭筒仓等封闭式储存措施，厂区粒化高炉矿渣抑尘网苫盖方式已不满足无组织扬尘管控及鼓励推行超低排放要求。为规范物料贮存方式、提升原料仓储能力、减少无组织扬尘排放，企业本次新增具体建设内容为Φ50×48（h）粉煤灰钢板库、Φ9粉煤灰钢板库、18799.90m2粒化高炉矿渣库房、1254.57m2脱硫石膏库房及配套环保设施。

项目变动前，原料原料粉煤灰、高炉矿渣粉、脱硫石膏储存方式为Φ50粉煤灰钢板库、Φ12矿渣粉储存库、Φ6脱硫石膏库，其中粉煤灰的储存能力为88312.2m3，高炉矿渣粉储存能力为2826m3，脱硫石膏储存能力为141.3m3，总储存能力91279.5m3（周转仓计入生产不计入储存能力）。

项目变动后增加18799.90m2粒化高炉矿渣库房有效贮存容积为45119.76m3，1254.57m2脱硫石膏库房有效容积为3011m3，Φ50×48（h）的粉煤灰钢板库储存能力为88312.2m3，项目新增原料总储存能力136442.96m3，储存能力较变动前增加149%，增幅大于30%，属于污染影响类建设项目重大变动清单（试行）中储存能力增大30%及以上的；增加粒化高炉矿渣库房、脱硫石膏库房后，项目新增粒化高炉矿渣无组织排放量1.11t/a，属于变动清单中“物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的”，项目变动后新增颗粒物排放量0.83t/a，大于变动前颗粒物年排放量7.54的10%，属于“位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。”，故建设单位提出建设“红城水泥年产70万吨超细复合矿物掺合料工业固废综合利用项目（重大变动重新报批）”（以下简称“本项目”）。
同时项目新建储存库房贮存粉煤灰、脱硫石膏一般工业固体废废物，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目类别属于“四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”需编制报告表的类别。受乌兰浩特红城水泥有限责任公司委托，内蒙古成格尔环境科技咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司严格按照国家有关法律、法规的要求研究项目资料，根据项目方提供的工程资料，在现场调查、预测计算分析等工作的基础上，编制完成该项目环评影响报告表，现呈请生态环境主管部门审批。

项目重大变动逐条对照简表见下表2-1，重大变动清单详表见报告附件。

表2-1  项目重大变动判定对比一览表
序号
类别
重大变动清单条款内容
对照判定
判定结果
1
性质

建设项目开发、使用功能发生变化的。

未变化
不属于
2
规模

生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

未变化
不属于
变化，储存能力增加149%＞30%
属于
生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

未变化

不属于
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
排放增加量＞10%
不属于
3
地点

在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

本项目总平面布置调整新增建设内容未导致环境防护距离发生变化，项目周边未新增敏感点
不属于
4
生产工艺
新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)

未变化
不属于
位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的

未变化
不属于
废水第一类污染物排放量增加的

未变化
不属于
其他污染物排放量增加10%及以上的

未变化
不属于
5
物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

无组织排放量增加＞10%

属于
6
环境保护措施

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

无组织排放量增加＞10%
属于

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

未变化

不属于

新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

增加一般排放口数量，不涉及主要排放口。
不属于
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

增加新建储存库防渗措施
不属于

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外);固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

未变化

不属于

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

未变化

不属于

判定结果
项目属于重大变动
2.地理位置及周边环境

本次变动项目建设地点不发生变化，仍位于内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，项目区中心位置地理坐标为N45°58'14.602" ；E122°20'28.381"。变动前后环境敏感点未发生变化，无新增环境敏感点，项目周围为工业企业、道路、耕地，无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点。项目所在地理位置见附图1；项目周边环境关系图见附图2；项目周边实景见附图3；项目所在园区地理位置及产业布局图见附图4。
3.建设内容

变动后项目建设规模及内容：建设年产70万吨超细复合矿物掺合料生产线1条，配套建设厂房、配料库、成品库、粉煤灰密闭库、粒化高炉矿渣库房、脱硫石膏库房等。

项目变动前后新增建设内容为18799.90m2粒化高炉矿渣库、1254.57m2脱硫石膏库，Φ50×48（h）粉煤灰钢板仓、Φ9粉煤灰钢板仓及配套提升输送环保除尘设施。
变动前后项目主要建设内容对比情况一览表见表2-2。

表2-2  项目变动前后主要建设内容对比情况一览表

类别
工程名称

工程建设内容

备注

变动前（环评批复）
变动后
主体工程

球磨车间

占地面积511.79m2，建筑面积1023.58m2，内设Φ3.5×17.5m超细球磨机一台，来自直径16米粉煤灰原料钢板库的粉煤灰、来自直径12米粒化高炉矿渣原料钢板库、直径6m石膏库通过各自输送设备输送进入Φ3.5×17.5球磨机内进行超细粉磨。
占地面积511.79m2，计容面积1023.58m2，内设Φ3.5×17.5m超细球磨机一台，来自直径16米粉煤灰原料钢板库的粉煤灰、来自直径12米粒化高炉矿渣原料钢板库、直径6m石膏库通过各自输送设备输送进入Φ3.5×17.5球磨机内进行超细粉磨。
与变动前一致

贮运工程

Φ50粉煤灰钢板库1#
占地面积1962.5m2，建筑面积3925m2，直径50米圆形，单层落地。原料粉煤灰的储存主要使用一座直径50米粉煤灰钢板库，来自电厂的粉煤灰通过散装罐车拉到钢板库储存区，散装罐车内的粉煤灰通过打灰管道从仓顶中心点进入粉煤灰库内。粉煤灰钢板库型号为Φ50×48m，进入钢板库后粉煤灰再经输送设备输送到Φ16×30m粉煤灰配料库内及直径9m散装库内，输送提升过程为密闭管道输送，提升过程配套设置除尘器对物料进行回收，减少原料损失。粉煤灰库容积为98125m3，项目年使用粉煤灰的量为420000吨，粉煤灰松散状态密度为0.55-0.7t/m3，堆积自然压实密度为0.80-1.00t/m3，按照堆积压实平均密度0.90t/m3，项目所需粉煤灰体积为466667m3，粉煤灰钢板库容积98125m3，按照实际装库为最大库容80%计算，粉煤灰库物料库容周转次数为6次，粉煤灰库完全满足项目生产贮存容积需求。粉煤灰通过专用罐车转运至项目厂区，按照重型半挂粉煤灰罐车单次运载量45m3计算，粉煤灰罐车输送466667m3，周转次数为10371次。
占地面积1962.5m2，计容面积3925m2，直径50米圆形，单层落地。原料粉煤灰的储存使用一座直径50米粉煤灰钢板库，来自电厂的粉煤灰通过散装罐车拉到钢板库储存区，散装罐车内的粉煤灰通过打灰管道从仓顶中心点进入粉煤灰库内。粉煤灰钢板库型号为Φ50×48m，进入钢板库后粉煤灰再经输送设备输送到Φ16×30m粉煤灰配料库内及直径9m散装库内，输送提升过程为密闭管道输送，提升过程配套设置除尘器对物料进行回收，减少原料损失。粉煤灰库容积为98125m3，项目年使用粉煤灰的量为420000吨，粉煤灰松散状态密度为0.55-0.7t/m3，堆积自然压实密度为0.80-1.00t/m3，按照堆积压实平均密度0.90t/m3，项目所需粉煤灰体积为466667m3，粉煤灰钢板库容积98125m3，按照实际装库为最大库容80%计算，项目设两个Φ50×48m粉煤灰钢板库，粉煤灰共需周转次数为6次，则1#粉煤灰库整库库容周转次数为3次，粉煤灰库库容满足生产贮存容积需求。粉煤灰通过专用罐车转运至项目厂区，按照重型半挂粉煤灰罐车单次运载量45m3计算，1#库粉煤灰罐车输送量为233334m3，周转次数为5186次。
建设内容与变动前一致，粉煤灰周转减半
Φ50粉煤灰钢板库2#
/
占地面积1962.5m2，计容面积3925m2，直径50米圆形，单层落地。原料粉煤灰的储存使用一座直径50米粉煤灰钢板库，来自电厂的粉煤灰通过散装罐车拉到钢板库储存区，散装罐车内的粉煤灰通过打灰管道从仓顶中心点进入粉煤灰库内。粉煤灰钢板库型号为Φ50×48m，进入钢板库后粉煤灰再经输送设备输送到Φ16×30m粉煤灰配料库内及直径9m散装库内，输送提升过程为密闭管道输送，提升过程配套设置除尘器对物料进行回收，减少原料损失。粉煤灰库容积为98125m3，项目年使用粉煤灰的量为420000吨，粉煤灰松散状态密度为0.55-0.7t/m3，堆积自然压实密度为0.80-1.00t/m3，按照堆积压实平均密度0.90t/m3，项目所需粉煤灰体积为466667m3，粉煤灰钢板库容积98125m3，按照实际装库为最大库容80%计算，项目设两个Φ50×48m粉煤灰钢板库，粉煤灰共需周转次数为6次，则2#粉煤灰库整库库容周转次数为3次，粉煤灰库库容满足生产贮存容积需求。粉煤灰通过专用罐车转运至项目厂区，按照重型半挂粉煤灰罐车单次运载量45m3计算，2#库粉煤灰罐车输送量为233334m3，周转次数为5186次。
变动新增

Φ16粉煤灰钢板库

占地面积200.96m2，建筑面积602.88m2，直径16米圆形，两层架空，粉煤灰钢板库型号为Φ16×30m，用于调节粉煤灰储存量，Φ50粉煤灰钢板库中粉煤灰经密闭管道输送至Φ16粉煤灰钢板库后密闭输送至球磨机。Φ16粉煤灰库容积为6028.8m3，项目年使用粉煤灰的量为420000吨，按照堆积压实平均密度0.90t/m3，项目所需粉煤灰体积为466667m3，粉煤灰钢板库容积6028.8m3，按照实际装库为最大库容80%计算，粉煤灰库物料库容周转次数为97次，粉煤灰库完全满足项目生产贮存周转容积需求。
占地面积200.96m2，计容面积602.88m2，直径16米圆形，粉煤灰钢板库型号为Φ16×30m，用于调节粉煤灰储存量，1#Φ50粉煤灰钢板库中粉煤灰经密闭管道输送至Φ16粉煤灰钢板库后密闭输送至球磨机。Φ16粉煤灰库容积为6028.8m3，Φ16粉煤灰库为1#Φ50配套周转库，1#Φ50年贮存周转粉煤灰233334m3，Φ16粉煤灰钢板库为周转容积6028.8m3，按照实际装库为最大库容80%计算，粉煤灰库物料库容周转次数为49次，Φ16粉煤灰周转库满足生产贮存周转容积需求。
建设内容与变动前一致，粉煤灰周转量减半
Φ9粉煤灰钢板库
/
占地面积63.62m2，三层架空，建筑面积190.85m2，粉煤灰钢板库型号为Φ9×28m，用于调节粉煤灰储存量，2#Φ50粉煤灰钢板库中粉煤灰经密闭管道输送至Φ9粉煤灰钢板库后密闭输送至球磨机。Φ9粉煤灰库容积为1781.36m3，Φ9粉煤灰钢板库为2#Φ50配套周转库，2#Φ50年贮存周转粉煤灰233334m3，Φ16粉煤灰钢板库为周转容积1781.36m3，按照实际装库为最大库容80%计算，粉煤灰库物料库容周转次数为164次，Φ9粉煤灰周转库满足生产贮存周转容积需求。
变动新增
Φ12矿渣粉储存库
占地面积113.04m2，建筑面积339.12m2，直径12米圆形，两层架空，粒化高炉矿渣粉运输到Φ12×25m矿渣粉原料库内，经过库底配料、输送、提升机提升等环节进入球磨车间。直径12米粒化高炉矿渣粉原料钢板库库内设置有充气箱，可自动充气出料；库底设置有转子秤，可以精确计量出料量，满足球磨车间精细化管理需求。Φ12矿渣粉库容积为2826m3，项目年使用矿渣粉的量为245000吨，高炉矿渣粉堆积密度为0.95-1.25t/m3，按照平均密度1.10t/m3，项目所需高炉矿渣粉体积为222727m3，矿渣粉储存库容积2826m3，按照实际装库为最大库容80%计算，矿渣粉库物料库容周转次数为99次，矿渣粉完全满足项目生产贮存周转容积需求。
占地面积113.04m2，建筑面积339.12m2，直径12米圆形，两层架空，高炉矿渣粉运输到Φ12×25m矿渣粉原料库内，经过库底配料、输送、提升机提升等环节进入球磨车间。直径12米粒化高炉矿渣粉原料钢板库库内设置有充气箱，可自动充气出料；库底设置有转子秤，可以精确计量出料量，满足球磨车间精细化管理需求。Φ12矿渣粉库容积为2826m3，项目年使用矿渣粉的量为245000吨，高炉矿渣粉堆积密度为0.95-1.25t/m3，按照平均密度1.10t/m3，项目所需高炉矿渣粉体积为222727m3，矿渣粉储存库容积2826m3，按照实际装库为最大库容80%计算，矿渣粉库物料库容周转次数为99次，矿渣粉完全满足项目生产贮存周转容积需求。
建设内容与变动前一致，矿渣粉周转量减小
Φ6脱硫石膏库
占地面积28.26m2，直径6米圆形，高度5m，来自厂外的石膏汽运到厂区现有密闭储料库内陈化进一步降低含水率，陈化后脱硫石膏经装载机、提升机输送到φ6×5m配料计量仓内配料，经过计量、输送、提升等环节进入球磨车间，输送提升过程为密闭管道输送。Φ6脱硫石膏库容积为141.3m3，项目年使用脱硫石膏的量为35000吨，脱硫石膏堆积密度为0.90-1.00t/m3，按照平均密度0.95t/m3，项目所需脱硫石膏粉体积为36842m3，脱硫石膏筒仓容积28.26m3，按照实际装库为最大库容80%计算，脱硫石膏库物料库容周转次数为326次，脱硫石膏满足项目生产贮存周转容积需求。
占地面积28.26m2，直径6米圆形，高度5m，来自厂外的石膏汽运到厂区现有密闭储料库内陈化进一步降低含水率，陈化后脱硫石膏经装载机、提升机输送到φ6×5m配料计量仓内配料，经过计量、输送、提升等环节进入球磨车间，输送提升过程为密闭管道输送。Φ6脱硫石膏库容积为141.3m3，项目年使用脱硫石膏的量为35000吨，脱硫石膏堆积密度为0.90-1.00t/m3，按照平均密度0.95t/m3，项目所需脱硫石膏粉体积为36842m3，脱硫石膏筒仓容积28.26m3，按照实际装库为最大库容80%计算，脱硫石膏库物料库容周转次数为326次，脱硫石膏满足项目生产贮存周转容积需求。
与变动前一致
脱硫石膏库房
脱硫石膏陈化库房依托厂区原有脱硫石膏库，现有脱硫石膏库房长72、宽30、高12，容积25920m3，现有工程脱硫石膏周转贮存量约为45474m3，变动前脱硫石膏周转暂存量约为36842m3，合计周转贮存量为82316m3，年运行300d，平均每天周转贮存量为274.4m3，按照脱硫石膏堆高2m，实际堆存为容积为库房体积80%计算运行周转贮存量为3456m3，可满足变动前至少12天生产需求
占地面积1254.57m2，1层，建筑高度13.5m。项目所需脱硫石膏体积为36842m3，项目年运行300d，平均每天运行所需脱硫石膏体积为122.8m3，按照脱硫石膏平均堆高3m，实际堆存容积为库房体积80%计算，运行期间堆存容积为3011m3，至少满足脱硫石膏24d堆存需求。
变动新增
粒化高炉矿渣库房
/
占地面积18799.90m2，1层，299.60×62.75m，建筑高度25.20m。项目所需高炉矿渣245000t，其中粒化高炉矿渣量为125000t，体积为113636.4m3，项目年运行300d，平均每天运行所需粒化高炉矿渣体积为378.79m3，按照粒化高炉矿渣平均堆高3m，实际堆存容积为库房体积80%计算，运行期间堆存容积为45119.76m3，满足粒化高炉矿渣119d堆存需求。
变动新增

1#Φ12掺合料成品库
占地面积113.04m2，建筑面积452.16m2，直径12米圆形，三层架空，从球磨车间出来的成品，经过出磨提升机提升，来到成品储存及发运车间，成品储存及发运仓为Φ12×25m（1#）成品库。1#Φ掺合料成品库容积为2826m3，项目年产掺合料成品的量为700000t，设两个成品库，单个成品库周转成品量为350000t（外售及进入水泥生产线的掺和料均通过成品库周转），掺合料松散状态密度为0.90-1.20t/m3，按照项目各原料密度数据及成品堆积状态，项目产品掺合料堆积自然压实平均密度1.00t/m3，项目35万吨掺合料产品容积为350000m3，成品库容积为2826m3，按照实际装库为最大库容80%计算，粉煤灰库物料库容周转次数为124次，成品库满足项目生产贮存周转容积需求。
占地面积113.04m2，直径12米圆形，三层架空，从球磨车间出来的成品，经过出磨提升机提升，来到成品储存及发运车间，成品储存及发运仓为Φ12×25m（1#）成品库。1#Φ掺合料成品库容积为2826m3，项目年产掺合料成品的量为700000t，设两个成品库，单个成品库周转成品量为350000t（外售及进入水泥生产线的掺和料均通过成品库周转），掺合料松散状态密度为0.90-1.20t/m3，按照项目各原料密度数据及成品堆积状态，项目产品掺合料堆积自然压实平均密度1.00t/m3，项目35万吨掺合料产品容积为350000m3，成品库容积为2826m3，按照实际装库为最大库容80%计算，掺合料成品库库容周转次数为124次，成品库满足生产贮存周转容积需求。
与变动前一致
2#Φ12掺合料成品库
占地面积113.04m2，建筑面积452.16m2，直径12米圆形，三层架空，从球磨车间出来的成品，经过出磨提升机提升，来到成品储存及发运车间，成品储存及发运仓为Φ12×25m（2#）成品库。2#Φ掺合料成品库容积为2826m3，项目年产掺合料成品的量为700000t，设两个成品库，单个成品库周转成品量为350000t（外售及进入水泥生产线的掺和料均通过成品库周转），掺合料松散状态密度为0.90-1.20t/m3，按照项目各原料密度数据及成品堆积状态，项目产品掺合料堆积自然压实平均密度1.00t/m3，项目35万吨掺合料产品容积为350000m3，成品库容积为2826m3，按照实际装库为最大库容80%计算，粉煤灰库物料库容周转次数为155次，成品库满足项目生产贮存周转容积需求。
占地面积113.04m2，直径12米圆形，三层架空，从球磨车间出来的成品，经过出磨提升机提升，来到成品储存及发运车间，成品储存及发运仓为Φ12×25m（2#）成品库。2#Φ掺合料成品库容积为2826m3，项目年产掺合料成品的量为700000t，设两个成品库，单个成品库周转成品量为350000t（外售及进入水泥生产线的掺和料均通过成品库周转），掺合料松散状态密度为0.90-1.20t/m3，按照项目各原料密度数据及成品堆积状态，项目产品掺合料堆积自然压实平均密度1.00t/m3，项目35万吨掺合料产品容积为350000m3，成品库容积为2826m3，按照实际装库为最大库容80%计算，掺合料成品库库容周转次数为155次，成品库满足生产贮存周转容积需求。
与变动前一致
辅助工程

餐厅、办公区
项目餐厅及办公区依托厂区现有设施。
餐厅及办公区依托厂区现有设施。
与变动前一致
循环水系统
依托厂区现有循环水系统，项目补水量为450m3/d。本项目不新建循环水池，利用厂区原有循环水系统，原有循环水系统由水泵、冷却塔及配套管道组成。
依托厂区现有循环水系统，项目补水量为450m3/d。本项目不新建循环水池，利用厂区原有循环水系统，原有循环水系统由水泵、冷却塔及配套管道组成。
与变动前一致
危废暂存间
占地面积20m2，位于熟料库西侧，用于暂存厂区维修设备产生废机油，危废暂存间设裙脚、边沟，地面硬化，设气体排风装置，设安全照明设施和观察窗口，地面防渗处理，至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s）。
占地面积20m2，位于熟料库西侧，用于暂存厂区维修设备产生废机油，危废暂存间设裙脚、边沟，地面硬化，设气体排风装置，设安全照明设施和观察窗口，地面防渗处理，至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s）。
与变动前一致
公用工程

供水

生产用水为察尔森水库管道输送至园区统一供给。
生产用水为察尔森水库管道输送至园区统一供给。
与变动前一致
排水

项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排。
项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水、粒化高炉矿渣库降尘水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排。
与变动前一致
供电

项目用电接自园区供电线路，年用电量为2.66×107 kWh。
项目用电接自园区供电线路，年用电量为2.69×107 kWh。
电量增加
供热

项目冬季采暖采用园区企业余热供给。
项目冬季采暖采用园区企业余热供给。
与变动前一致
环保工程

废气治理

仓顶逸散粉尘（G1）
Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放，处理效率99.9%
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放，处理效率99.9%
与变动前一致
Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）

/
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放，处理效率99.9%
变动新增
Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）

/
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%

变动新增

Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
由仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
石膏装卸粉尘（G2）

石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施，除尘效率70%
石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施，除尘效率70%

与变动前一致
Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）
由脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

由脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）

/
由脉冲单机布袋收尘器（7#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

变动新增

粉煤灰、矿渣、石膏提升入磨机粉尘（G3-2）
由脉冲单机布袋收尘器（8#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
由脉冲单机布袋收尘器（8#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
混料提升入成品库粉尘（G4）
由脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
由脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）
由脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

由脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）
由脉冲单机布袋收尘器（11#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

由脉冲单机布袋收尘器（11#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）

/
由脉冲单机布袋收尘器（11#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

变动新增

密闭斜槽气力输送粉尘（G7）
由脉冲单机布袋收尘器（12#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

由脉冲单机布袋收尘器（12#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
密闭斜槽气力输送粉尘（G8）
由脉冲单机布袋收尘器（13#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

由脉冲单机布袋收尘器（13#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
混料粉尘（G9）

由脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

由脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%

与变动前一致
球磨粉尘（G10）
经脉冲96-9布袋收尘器处理后经一根22m高排气筒排放，处理效率99.9%（15#）
经脉冲96-9布袋收尘器处理后经一根22m高排气筒排放，处理效率99.9%（15#）
与变动前一致
粒化高炉矿渣装卸贮存无组织粉尘（G11）
/
矿渣库内布设186个喷头进行喷淋抑尘，抑尘水用水通过高压水泵、管道进行输送
变动新增
废水治理

项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水、粒化高炉矿渣降尘用水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排。本项目不新建循环水池，利用厂区原有循环水系统，原有循环水系统由水泵、冷却塔及配套管道组成。
项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水、粒化高炉矿渣降尘用水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排。本项目不新建循环水池，利用厂区原有循环水系统，原有循环水系统由水泵、冷却塔及配套管道组成。
与变动前一致
固废治理

生活垃圾定期由环卫清理。
生活垃圾定期由环卫清理。
与变动前一致
除尘器收集粉尘定期清理，回用于生产。
除尘器收集粉尘定期清理，回用于生产。
废机油暂存危废暂存间，委托有资质单位处置。
废机油暂存危废暂存间，委托有资质单位处置。
/
废布袋委托生产厂家回收处理
变动新增
噪声治理

厂房隔声、基础减振、合理布局、加强维修保养等。
厂房隔声、基础减振、合理布局、加强维修保养等。
与变动前一致
地下水、土壤治理
采取分区防渗措施，生产车间硬化，原料储存库地面进行防渗：采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，防渗性能应至少相当于渗透系数为 1.0×10-5 cm/s 且厚度为 0.75 m 的天然基础层；危废暂存间至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s）。
采取分区防渗措施，生产车间硬化，新增粒化高炉矿渣库、脱硫石膏库防渗结构为200mm厚C30细石混凝土地面（P6）；复合土工膜（高密度聚乙烯膜（HDPE）厚度不小于1.5mm）；素土夯实，压实系数不小于0.94，原料储存库地面防渗性能均应至少相当于渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 且厚度为 0.75 m 的天然基础层；危废暂存间至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s）。
新增矿渣、脱硫石膏库防渗要求
风险防范
加强员工操作管理。
加强员工操作管理。
与变动前一致
4.产品方案及产能
本项目变动前后产能不发生变化，产能仍为年产70万t超细复合矿物掺合料，25% 即17.5万吨作为原料替代熟料、矿渣粉、粉煤灰进入厂区水泥生产线，75% 即52.5万吨作为产品外售。
变动项目产品方案及产能见表2-2，超细复合矿物掺合料执行2022年11月15日发布实施的《超细复合矿物参合料》（T/CBMF194-2022），产品执行标准见表2-3。

表2-3   产品产能方案一览表

变动前产品产能
变动后产品产能
单位

序号

产品

产能

产品
产能
1

超细复合矿物掺合料
70万
超细复合矿物掺合料
70万

t/a
备注

本项目年产超细复合矿物掺合料70万t，25% 即17.5万吨作为原料替代熟料、矿渣粉、粉煤灰进入水泥生产线（水泥产品M32.5水泥年产30万吨，消耗掺合料7.5万吨，可替代熟料2.25万吨，替代矿渣粉2.25万吨，替代粉煤灰3.0万吨；按生产50万吨PC42.5R水泥计，消耗掺合料10.0万吨，可替代熟料4.0万吨，替代粉煤灰6万吨。），75% 即52.5万吨作为产品外售。
表2-4    超细复合矿物掺合料执行标准
项目

级别

优级

特级

细度
32μm方孔筛筛余(质量分数)/%

≤2.0

粒径/m

D90≤30.0；D50≤10.0；D15≤3.0

三氧化硫(质量分数)/%

≤3.5
游离氧化钙(质量分数)/%

≤4.0
氯离子(质量分数)/%

≤0.06
含水量(质量分数)/%

≤1.0
安定性
沸煮法a
合格
压蒸法b
压蒸膨胀率≤0.50%

流动度比/%

≥95
活性指数/%

7 d

≥70

≥95
28 d

≥90

≥115
a仅针对以C类粉煤灰、炉底渣、钢渣粉、钢渣、铁尾矿、铜尾矿、铅锌尾矿中一种或几种为组分的超细复合矿物掺合料。

b仅针对以钢渣粉或钢渣为组分的超细复合矿物掺合料，如果钢渣粉或钢渣中MgO含量不大于5%时，可不检验压蒸。
5.原辅材料及用量

本项目变动前后厂区水泥总产能不变仍为100万吨，变动前后项目年产超细复合矿物掺合料仍为70万t，25% 即17.5万吨作为原料替代熟料、矿渣粉（粒化高炉矿渣）、粉煤灰进入厂区水泥生产线，75% 即52.5万吨作为产品外售。M32.5水泥消耗掺合料7.5万吨，可替代熟料2.25万吨，替代矿渣粉、粒化高炉矿渣2.25万吨，替代粉煤灰3.0万吨；PC42.5R水泥消耗掺合料10.0万吨，替代熟料4.0万吨，替代粉煤灰6万吨。
项目掺合料进入水泥生产线的量为17.5万吨，合计替代熟料的量为6.25万吨，替代矿渣粉、粒化高炉矿渣的量为2.25万吨，替代粉煤灰的量为9.0万吨，项目所需的原辅料、能源消耗情况见表2-5。

表2-5   掺合料变动前后主要原辅材料用量一览表

序号

名称

变动前用量（t/a）

性状
变动后用量（t/a）
储存位置
变动前后变化量（t/a）
1

粉煤灰
420000
固态
420000
粉煤灰钢板库
0
2
高炉矿渣粉
245000
固态

120000
矿渣粉钢板库
0
粒化高炉矿渣
固态

125000
粒化高炉矿渣库房
3
脱硫石膏
35000
固态

35000
脱硫石膏库房及钢板库
0
合计
/

700000
/

700000
/
0
备注
变动前后产能不发生变化。
生态环境部于2024年1月19日发布《固体废物分类与代码目录》，项目粉煤灰、高炉矿渣粉、脱硫石膏属于一般工业固废，固废代码为SW02粉煤灰、SW01高炉矿渣粉、SW06脱硫石膏。

原料粉煤灰、高炉矿渣粉、脱硫石膏来源及主要成分见下表2-6。
表2-6    原料来源及成分一览表
序号

分类

来源

成分

1

粉煤灰
内蒙古能源发电科右中发电有限公司
烧失量2.98，二氧化硅52.92，三氧化二铁8.27，三氧化二铝12.55，氧化钙13.49，氧化镁1.71，三氧化硫1.88
2

高炉矿渣粉
乌兰浩特红城新型建筑材料有限公司
烧失量0.61，二氧化硅32.05，三氧化二铁8.50，三氧化二铝12.23，氧化钙33.10，氧化镁8.45，三氧化硫1.93
3
粒化高炉矿渣
乌兰浩特钢铁有限责任公司
烧失量1.36，二氧化硅34.20，三氧化二铁1.21，氧化钙39.16，氧化镁7.10
4
脱硫石膏
内蒙古能源发电科右中发电有限公司
烧失量19.37，二氧化硅2.57，三氧化二铁1.397，三氧化二铝1.69，氧化钙27.76，氧化镁1.16，三氧化硫41.93

表2-7   变动前后公用系统能耗明细对比一览表

序号

名称

单位

消耗量

变动前
变动后
1

水

m3/a

450
8910
2

电

万kwh/a
2660
2690
项目运营过程中排放粉尘，按照计算结果粉尘排放量较小且排放粉尘与原辅料用量差距较大，故暂不将排放粉尘计入物料平衡及原辅料平衡。项目物料平衡见下图2-1，变动前后厂区物料平衡图分别见下图2-1、2-2。

[image: image3.emf]高炉矿渣粉

高炉矿渣粉

420000

脱硫石膏

脱硫石膏

粉煤灰

粉煤灰

245000

35000

700000

吨 掺合料

700000

吨 掺合料

除尘灰

75407540

175000

525000

进入水泥生产线

进入水泥生产线

外售

外售


图2-1  变动前掺合料生产物料平衡图

[image: image4.emf]高炉矿渣粉

高炉矿渣粉

420000

脱硫石膏

脱硫石膏

粉煤灰

粉煤灰

125000

35000

700000

吨 掺合料

700000

吨 掺合料

除尘灰

72607260

175000

525000

进入水泥生产线

进入水泥生产线

外售

外售

粒化高炉矿渣

粒化高炉矿渣

120000


图2-2  变动后掺合料生产物料平衡图
6.主要生产设备

变动前后主要生产设备对比一览表见表2-8。

表2-8   变动前后主要生产设备对比一览表

序号

工序
设备名称

规格型号

单位

数量

备注
1

矿渣粉储存上料
空气斜槽
XZ500
台
1

与变动前一致
2
斜槽风机
9-195A 
台

4

与变动前一致
3
脉冲单机布袋收尘器
HMC-112(A)
台

1
与变动前一致
4
雷达料位计
量程：40m
台

2

与变动前一致
5
转子秤
150t/h
台

3

与变动前一致
6
空气斜槽
XZ400
台

2

与变动前一致
7
斜槽风机
XQ4.8A 
台

2

与变动前一致
8
带式输送机
B500x13200mm
台

1

与变动前一致
9
带式输送机
 B500x13200mm
台

1

与变动前一致
10
罗茨风机
升压：78.4kPa
台

1

与变动前一致
11
脉冲单机布袋收尘器
HMC-112(A)
台

1

与变动前一致
12
胶带提升机
TDG630x17000mm
台

2

与变动前一致
13
空气斜槽
XZ500
台
1
与变动前一致
14
斜槽风机
9-19№5A 
台
1
与变动前一致
15
电液动三通阀

400x400

台
2
与变动前一致
16

混料机
混料能力：100t/h
台
1
与变动前一致
17
提升系统
/
套
1
变动新增
19
粉煤灰储存上料
雷达料位计

量程：50m

台

5

与变动前一致
20
脉冲单机布袋收尘器

HMC-112(B)

台

2

与变动前一致
21
库底卸料装置

1180mm

台

24
与变动前一致
22
脉冲单机袋收尘器

HMC-144(A)

台

1

与变动前一致
23
胶带提升机

TDG800x393000mm

台

1

与变动前一致
24
空气斜槽(防雨型)

XZ500

台

2

与变动前一致
25
斜槽风机

XQ4.8A 

台

3

与变动前一致
26
脉冲单机布袋收尘器

HMC-112(A)

台

1

与变动前一致
27
雷达料位计

量程：40m

台

1

与变动前一致
28
科里奥利流量计

300t/h

台

1

与变动前一致
29
汽车散装机

散装能力：200t/h

台

1

与变动前一致
30
罗茨风机

升压：58.8kPa

台

1

与变动前一致
31
罗茨风机
升压：98kPa
台

1

与变动前一致
32
罗茨风机
升压：78.4kPa
台

1

与变动前一致
33
储气罐
C-3.0/0.8

台

1

与变动前一致
34
压缩空气管道及管件
/

套

1

与变动前一致
35
脉冲单机布袋收尘器

DMC80
台
2
变动新增
36
提升机系统
TGD800-45m-右装
套
1
变动新增

37
罗茨风机出料气化

SZSR200H

台

1
变动新增

38
罗茨风机涌管出料
SZSR200H

台

1
变动新增

39
脉冲布袋收尘器
DMC112
台
2
变动新增

40
罗茨风机三套阀

SZSR150

台

1
变动新增

41
空气输送斜槽
B500*38m

台

1
变动新增

42
空气输送斜槽

B500*15m

台

1
变动新增

43
气动电控流量阀

B400

个
24
变动新增

44
打料空压机

KD45KW

台

1
变动新增

45
高压空压机

KY30KW

台

1
变动新增

46
球磨

球磨机

φ3.5×17.5m

台
1
与变动前一致
47
空气斜槽

XZ400

台
1
与变动前一致
48
斜槽风机

XQ5.4A 

台
1
与变动前一致
49
脉冲96-9袋式除尘器

PPC96-8型

台
1
与变动前一致
50
FU输送机

￠350

台
1
与变动前一致
51
离心引风机

风量：41000m3/h

台
1
与变动前一致
52
收到调节蝶阀

φ250

台
1
与变动前一致
53
电动冷风蝶阀(调节型)

￠500mm

台
1
与变动前一致
54
膨胀节

TRSF700/15x450-F(30,10)

台
1
与变动前一致
55
膨胀节

TRSF1500x800/15x450-F(25,10)

台
1
与变动前一致
56
电动葫芦

起吊重量：5t

台
1
与变动前一致
57
手动单轨小车配手拉葫芦

起吊重量：15T

台
1
与变动前一致
58
成品车间+散装
胶带提升机

TDG630x40500mm

台
1
与变动前一致
59
电液动三通阀

400x400

台
1
与变动前一致
60
空气斜槽

XZ400

台
1
与变动前一致
61
空气斜槽

XZ400

台
1
与变动前一致
62
斜槽风机

XQ4.7A 

台
4
与变动前一致
63
雷达料位计

40m

台
2
与变动前一致
64
转子秤

150t/h

台
1
与变动前一致
65
空气斜槽

XZ400

台

1
与变动前一致
66
斜槽风机

XQ4.8A

台

1
与变动前一致
67
汽车散装机

200t/h

台

1
与变动前一致
68
脉冲单机布袋收尘器

HMC-112(A)

台

7

与变动前一致
69
胶带提升机

TDG630x~14000mm

台

1
与变动前一致
70
空气斜槽

XZ400

台

1
与变动前一致
71
斜槽风机

XQ5.4A

台

1
与变动前一致
72
混料机

150t/h

台

2
与变动前一致
73
罗茨风机

78.4kPa

台

1
与变动前一致
74
石膏上料
脉冲单机布袋收尘器

HMC-112(A)

台

1

与变动前一致
75
提升机

/

台

1
与变动前一致
7.总平面布置图

本项目在现有厂区进行变动，变动前平面布置工程内容不发生变化，变动后仅在厂区北侧增加粒化高炉矿渣储料库房，西北侧增加脱硫石膏储料库房，南侧增加Φ50粉煤灰钢板库、Φ9粉煤灰钢板库及配套提升除尘设施。
变动后球磨车间仍位于厂区中部，粉煤灰钢板库库、矿渣粉钢板库、脱硫石膏钢板库位于球磨车间东侧，出厂库位于球磨车间西侧，项目区常年主导风向为西北风，办公生活区位于厂区西南侧，建设工程设施位于办公生活区常年主导风向侧风向，本项目平面布置合理，变动前及变动后平面布置图见附图5。

8.公用工程

8.1供水

变动前后项目运营期员工均由厂区现有员工进行调配，变动前后不新增劳动定员，变动前运营期用水主要为球磨机降温循环补充水、粒化高炉矿渣库降尘用水，年用水量为450m3。变动后新增粒化高炉矿渣储存库房喷雾降尘用水。
粒化高炉矿渣汽运至厂区后储存于新建封闭粒化高炉矿渣储存库内，为降低装卸过程粉尘排放量，矿渣库内布设186个喷头进行喷雾抑尘，抑尘水用水通过高压水泵、管道进行输送，按照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025）场地、道路喷洒1.5L/（m2·d），本项目粒化高炉矿渣储存库占地面积18799.90m2，则用水量为28.2m3/d，年用水量为8460m3，降尘用水全部蒸发损耗。

综上，变动后项目总用水量为29.7m3/d，年用水量为8910m3。
8.2排水
变动前后项目运营期均不新增劳动定员，故变动前后项目均无生活污水产生及外排；变动前球磨机降温循环水补水全部蒸发损耗，变动后粒化高炉矿渣储存库降尘用水全部蒸发损耗，变动后项目无生产废水产生及外排。
变动前项目水平衡图见图2-3，变动后项目水平衡图见图2-4。


[image: image5.emf]降温循环水补水

降温循环水补水 1.5

新鲜水

新鲜水

1.5

损耗

损耗


图2-3  变动前水平衡图（m3/d）


[image: image6.emf]降温循环水补水

降温循环水补水 1.5

新鲜水

新鲜水

1.5

损耗

损耗

28.2

粒化高炉矿渣储存库降尘用水

粒化高炉矿渣储存库降尘用水

28.2

损耗

损耗

29.7

29.7


图2-4  变动后水平衡图（m3/d）

8.3供热工程
项目变动前后供暖均由园区企业余热供给，不发生变化。
8.4供电系统
项目变动前后用电均由园区统一供给，全年用电量为2690万kw。

9.劳动定员和工作制度

本项目变动前后不新增劳动定员，工作制度为年生产300天，24小时生产，三班轮换制。

10.依托工程可行性分析
项目生产用水由园区通过管网统一供给，为察尔森水库地表水，供水管网完善，供水量充足，厂区现有循环水系统循环水量30m3/h，完全满足项目循环水需求；供电由园区供电系统输送至项目厂区，供水供电依托厂区现有工程可行。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程

变动后施工期主要建设内容为1#Φ50粉煤灰钢板库、2#Φ50粉煤灰钢板库、Φ16粉煤灰钢板库、Φ9粉煤灰钢板库、Φ12矿渣粉储存库、Φ6脱硫石膏库、1#Φ12掺合料成品库、2#Φ12掺合料成品库、粒化高炉矿渣储存库房、脱硫石膏库房、球磨车间及配套提升除尘设施，变动后项目施工期为19个月。

新建钢板库属于薄壁容器，需注意预防物料偏心导致的受力不均匀，本工程采取设置全自动出料系统，通过独立可靠的现场出料控制箱来控制卸料点的出料时间与出料顺序，确保库内所有出料点平衡出料；库顶设置高精度监测装置，库顶环向1/2半径处均匀布置多个雷达料位计，库顶正中心布置一台雷达料位计，随时监测库内料位均匀情况，并设置预警及报警值；库顶设置多处电动量仓孔，并通过对量仓孔进行引接至零米平面方便其测量；定期复合自动监测装置精度。

施工流程包含基础施工、钢结构、库内施工、安装工程。
基础施工：施工准备→降水→地基处理施工→底板开挖→底板褥垫层→底板砼垫层→环形基础开挖→环基内胎膜→环基钢筋绑扎→环基模板→浇注砼→拆模→回填→环梁钢筋绑扎→底板防水→底板钢筋绑扎→环梁模板支设→环梁及底板混凝土浇注→环梁模板拆除。

钢结构：库顶板及预埋法兰预制→库顶板组装焊接→库体板成型→库体板焊接组装→喷砂除锈→防腐涂料施工→库体附属设施安装。

库内施工：导料锥砌筑→导料管埋设→导料斜槽浇注→减压锥组装焊接。

安装工程：库外供气管道安装→廊道供气管道及出料管道安装→库内供气管道安装→机电设备安装→电气安装→通气干燥实验→调试；磨机设备→钢板大灰库设备→散装仓设备→→电气系统设备。

粒化高炉矿渣库房及脱硫石膏库房包含基础开挖、素土夯实、防渗层、 支模浇筑基础混凝土、养护拆模、回填基础周边土方并分层夯实，然后进行库房主体结构施工、围护结构施工、环保配套设施施工。
施工期工艺流程及产污环节如下图2-5。


[image: image7.emf]基础施工 钢结构 库内施工 安装工程 调试验收投产

施工扬尘 、 噪

声 、 生活污

水 、 固废 、 生

活垃圾

施工扬尘 、 涂

装废气 、 噪

声 、 生活污

水 、 固废 、 生

活垃圾

施工扬尘 、 噪

声 、 生活污

水 、 固废 、 生

活垃圾

运输粉尘 、 噪

声 、 生活污水


图2-5   施工期产污流程图

二、运营期工艺流程

项目变动后运营期工艺流程及产污环节图见下图2-6：


[image: image8.emf]1#Φ50

粉煤灰

Φ

12矿渣粉储存库

Φ6

钢板

库

球磨机

自动计量提升

矿渣粉

脱硫石膏

成品库

G1-4

G2

G10

G9

G1-5、 G1-6

S、 N

混料机

Φ16

粉煤灰

G3-2

斜槽气力输送 G7、 G8

出料 G6-1

粒化高炉矿

渣储存库

G11

2#Φ50

粉煤灰

Φ9

粉煤灰钢板库 G1-2

-2

G3-1

-1

G1-1

-1

G1-2

-1

G1-1

-2

G3-1

-2

脱硫石膏储存库

G1-3

G6-2 G3-2

G5 G4


2-6  变动后生产工艺流程及产污节点图
变动后工艺流程简述：

（1）原料粉煤灰的储存输送

变动后原料粉煤灰储存使用两座直径50米粉煤灰钢板库，分别为1#、2#Φ50粉煤灰钢板库，来自电厂的粉煤灰通过散装罐车拉到钢板库储存区，散装罐车内的粉煤灰通过打灰管道从仓顶中心点进入钢板库，设助吹系统作为原料入库动力来源，为来自空压机的压缩空气。库顶设雷达料位计，监测库内料位情况；库顶设呼吸阀、收尘器，确保入料过程没有扬尘，保持库内外压力平衡，确保钢板库使用安全。

大型钢板库的下料方式为多点下料，采用罗茨风机供气，需两个廊道同时出料。在钢板库底部设置四个卸料廊道24个卸料口，一个卸料口为一个卸料单元。在每个卸料口的4个锥面上均设置有粉煤灰流化装置，即充气箱。每个充气箱通过供气支管道与库外主供气管道连接，每个卸料单元在库外均设置有2个电磁阀，用于控制该卸料单元充气箱供气的通断，当某个卸料区的电磁阀打开时，该区域充气箱处于供气状态，充分均化区域物料，使物料呈流态化状态进入卸料口，通过库底卸料装置进入廊道内的出料涌管，物料经出料涌管输送至出库提升机，完成钢板库的出料。钢板库供气系统由出料控制箱通过控制电磁阀，可实现本地手动控制，也可连接中控实现远程自动控制。

1#直径50米粉煤灰钢板库储存的粉煤灰原料，经过库内出料，进入出库提升机，通过提升机的提升，空气斜槽的输送，进入直径16米粉煤灰原料仓，进入16米粉煤灰原料钢板库后，经过库底配料、输送、提升机提升环节进入球磨车间。

2#直径50米粉煤灰钢板库储存的粉煤灰原料，经过库内出料，进入出库提升机，通过提升机的提升，空气斜槽的输送，进入直径9米粉煤灰原料仓，进入9米粉煤灰原料钢板库后，经过库底配料、输送、提升机提升环节进入球磨车间。

产污环节：1#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）、Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）、2#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、粉煤灰Φ9入磨机提升粉尘（G1-1-2）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）除尘器收尘、噪声。
（2）原料石膏的储存输送
来自厂外的石膏汽运到新建脱硫石膏储料库内，自然陈化含水率降低后经装载机、提升机输送到φ6×5m石膏粉筒仓内，经过计量、输送、提升等环节进入球磨车间。

产污环节：Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、石膏入磨机提升粉尘（G3-2-1）、除尘器收尘、噪声。

（3）矿渣储存输送

密闭罐车运至厂区高炉矿渣粉，通过密闭管道气力输送进入Φ12矿渣粉库，密闭输送斜槽长度为138m，共设两个布袋除尘回收物料排风，Φ12矿渣粉库矿渣粉经过库底配料、输送、提升机提升等环节进入球磨车间。直径12米矿粉原料钢板库库内设置有充气箱，可自动充气出料；库底设置有转子秤，可以精确计量出料量，满足球磨车间精细化管理需求。粒化高炉矿渣封闭苫盖汽运至厂区新建粒化高炉矿渣储存库房内，矿渣库房内设封闭输送系统，铲车周转至入料口后封闭提升至球磨机内，粒化高炉矿渣提升与粉煤灰、脱硫石膏共用一套除尘设施，同时粒化高炉矿渣库房内设喷淋降尘设施，用于装卸贮存过程降低粉尘排放。
产污环节：Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）、高炉矿渣粉、粒化高炉矿渣、脱硫石膏、粉煤灰入磨机提升粉尘（G3-2-1）、密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）、除尘器收尘、噪声。
（4）球磨混料成品输送
配料库及储存库房内的矿渣粉、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粒经密闭提升设备输送入Φ3.5×17.5管磨机内进行超细粉磨，矿渣粉、粉煤灰、脱硫石膏各配套设一套密闭气力输送提升系统，各提升系统输送物料共用一套布袋除尘排风对物料进行回收，矿渣粒单独设一套提升系统，提升系统与矿渣粉、粉煤灰、脱硫石膏提升系统共用一套除尘设施，原料经超细粉磨为合格粒径后密闭管道输送至混料机，混料机配套设一台单机布袋收尘器进行气力输送排风并对物料进行回收，超细粉磨经混料机混料后成品经密闭提升设备输送设备入2个Φ12×25m库内，混料入库成品需经密闭提升机提升输送，2个成品库提升系统设一套布袋除尘排风回收物料，成品库内产品外售过程在其中一个成品库底部设一个放散口罐车装运放散，放散口设一套布袋除尘回收物料排风维持仓体内压力平衡。

产污环节：混料提升入成品库粉尘（G4）、Φ12成品库出料提升粉尘（G5）、Φ12成品库散装放散粉尘（G6）、混料粉尘（G9）、球磨粉尘（G10）、除尘器收尘、噪声。

项目粉状物料密闭储存钢板仓及储料仓内，生产过程物料粉状物料输送为密闭气力输送；脱硫石膏在厂区新建库房内陈化降低含水率，上料后物料输送采取密闭斗提、斜槽输送，并在斗提、斜槽输送产尘点配备单机袋式收尘器，库顶等泄压口配备单机袋式收尘器；球磨粉尘经脉冲96-9布袋收尘器（15#）处理后经1根22m高排气筒排放（DA001）。

球磨原理简述：
来自直径16米、9米粉煤灰原料钢板库的粉煤灰、来自直径12米粒化高炉矿渣原料钢板库、来自储存库石膏、粒化高炉矿渣通过密闭管道输送进入球磨车间进行粉磨。球磨车间选用开路粉磨，开路超细粉磨是一种常见的粉体制备工艺，广泛应用于化工、冶金、建材等领域，其核心是通过物理机械力将物料粉碎至微米或亚微米级，物料一次性通过磨机完成粉碎。开路超细粉磨的核心原理是机械力粉碎，通过磨机内部的高能冲击、剪切或研磨作用，使物料颗粒不断破碎细化。具体过程包括：（1）冲击粉碎：高速旋转的磨介（如钢球、陶瓷球）或转子对物料施加冲击力，导致颗粒破裂。（2）研磨作用：颗粒在磨介与磨机内壁的挤压、摩擦中进一步细化。（3）分散与解聚：超细颗粒易团聚，通过气流或机械搅拌实现分散，确保粉碎效率。

厂区建设危废暂存间一个，暂存设备维修过程产生废机油，全厂废机油产生量为0.25t/a，暂存量较小，暂存过程加盖密闭，非甲烷总烃挥发量极小，故项目仅在工艺流程及产污环节分析本部分对非甲烷总烃进行说明，不对非甲烷总烃进行补充现状监测及产排污核算，因园区区域评估未更新，故项目引用《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划（2021~2035年）（内蒙古兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分）环境影响报告书》现状监测结果非甲烷总烃现状监测结果达标。
产污环节：

项目产物环节一览表见下表2-9。

表2-9  主要产污环节及污染物一览表

类别
污染来源

废气名称
污染因子
治理/处置措施
排气筒高度/直径
风量（m3/h）
废气

粉煤灰入库
Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后排放
直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-1）
5000
粉煤灰入库

Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）

颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-2）处理后排放

直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-2）

5000
粉煤灰入库
Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-1）处理后排放
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-1）
3000
粉煤灰入库

Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）

颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-2）处理后排放

直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-2）
3000

脱硫石膏入库
Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后排放
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P3）
9000
矿渣粉入库

Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后排放
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P4）
8000
掺合料入库

Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）

颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后排放
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P5）
4000
掺合料入库

Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）

颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后排放
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P6）
4000
石膏入库

石膏装卸粉尘（G2）

颗粒物

石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施

/

/
Φ50入Φ16粉煤灰提升

Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）

颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P7-1）
6000
Φ50入Φ9粉煤灰提升
Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）
颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（7#-2）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P7-2）

6000

粉煤灰入磨机提升
粉煤灰Φ16、Φ9入磨机提升粉尘、高炉矿渣粉入磨机提升粉尘、粒化高炉矿渣、脱硫石膏入磨机提升粉尘（G3-2-1）

颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（8#-1）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P8-1）
4000
高炉矿渣粉提升入磨机
颗粒物

石膏提升入磨机
颗粒物

粒化高炉矿渣入磨机提升
颗粒物

混料提升入成品库（1#）
混料提升入成品库粉尘（G4）

颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P9）
4000
混料提升入成品库（2#）
Φ12成品库出料提升（1#）
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）

颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P10）
4000
Φ12成品库出料提升（2#）
4000
Φ12成品库散装物料放散
Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）

颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（11#-1）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P11-1）
5000
Φ9粉煤灰放散
Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）
颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（11#-2）处理后排放
直径0.3m，高于地面15m排放（P11-2）
4000
138m矿粉输送转运
密闭斜槽气力输送粉尘（G7）、（G8）
颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（12#）、（13#）处理后排放

直径0.3m，高于地面15m排放（P12）/（P13）
50000
混料机混料
混料粉尘（G9）

颗粒物

经脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后排放

直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P14）
120000
超细球磨

球磨粉尘（G10）

颗粒物

经脉冲96-9布袋收尘器（15#）处理后经1根22m高排气筒排放
排气筒高度22m，排气筒直径1m（P15）
10000

噪声

球磨机、风机、提升机等

机械噪声

等效连续A声级
厂房隔声、基础减振、合理布局、加强维修养护等
/
固废
除尘灰
原料
/
定期清理，作为原料回用于生产

/
生活垃圾
/
/

环卫清运

/
废机油
维修设备
/
委托有资质单位处置
/
废布袋
除尘
/
废布袋委托生产厂家回收处理

/


	与项目有关原有环境污染问题
	1.现有工程环保手续执行情况
2011年11月，乌兰浩特红城水泥有限责任公司委托兴安盟八思巴环境技术咨询有限公司编制《乌兰浩特红城水泥有限责任公司异地搬迁改造年产100万吨水泥粉磨站建设工程环境影响报告表》；2012年6月19日兴安盟生态环境局（原兴安盟环境保护局）以兴环审字（2012）第118号对该项目进行批复；2013年10月乌兰浩特红城水泥有限责任公司委托兴安盟环境监测站对该项目进行竣工环境保护验收监测，2013年11月兴安盟生态环境局（原兴安盟环境保护局）以兴环办发（2013）126号“兴安盟环境保护局关于乌兰浩特红城水泥有限责任公司异地搬迁改造年产100万吨水泥粉磨站建设工程验收意见竣工环保验收的批复”同意该项目通过验收。2020年06月02   日，乌兰浩特红城水泥有限责任公司申领排污许可证（证书编号：9115220011561175XK001P） ，有效期为2025-02-14至2030-02-13。2025年7月乌兰浩特红城水泥有限责任公司委托内蒙古成格尔环境科技咨询有限公司编制《红城水泥年产70万吨超细复合矿物掺合料工业固废综合利用项目环境影响报告表》；同年7月，兴安盟生态环境局经济技术开发区分局以兴开环审表（2025）第3号对项目进行批复。
2.现有工程工艺流程及产污环节图
（1）厂区水泥粉磨站工艺流程及产污环节
厂区熟料由胶带输送机入熟料储存库；石膏经胶带输送机输送至石膏库储存；粉煤灰、炉渣粉由汽车运输进厂，经泵送至粉煤灰库储存。熟料、炉渣、石膏、粉煤灰库底设有定量给料机，通过水泥质量控制系统，按设定的比例，熟料、炉渣、石膏、粉煤灰由各自库内卸出后经密闭胶带输送机送入水泥磨。水泥磨一级闭路流程，主要分为粉磨功能区和混合功能区两大部分。粉磨功能区主要实现水泥熟料和混合材的分别粉磨；混合功能区主要实现按不同的产品标准进行各品种水泥的合成配置，水泥磨在磨体内自成闭路粉磨系统。成品经高效袋收尘器收集后由空气斜槽、斗提机送入水泥库储存。水泥储存、散装及袋装由水泥磨输送来的水泥经斗提机、空气输送斜槽送入水泥库内储存。库内设有开式充气斜槽，由罗茨风机供风。储存在水泥库内的水泥经库底电动流量阀、链式输送机等设备送入水泥包装车间，水泥包装车间设有包装机，包装好的袋装水泥经汽车装车机装车后出厂。水泥库侧设有汽车散装机，供散装水泥散装出厂使用。

现有工程产污环节主要为物料入仓、斗提、配料、输送、混合、磨粉、包装等过程产生粉尘，产污环节见表2-7点位编号中内容。
（2）变动前掺合料生产工艺流程及产污环节图

[image: image9.emf]粉煤灰钢板库

Φ50

粉煤灰

12矿渣粉储存库

脱硫石膏储存库

球磨机

自动计量提升

矿渣粉 脱硫石膏

成品库

G1-1

G1-2

G1-4 G1-3

G10

G9

G4、 G5

S、 N

混料机

Φ16

粉煤灰

G3-1

G3-1

G3-2

斜槽气力输送 G7、 G8

出料

G6

Φ6

钢板库

G2


变动前生产工艺流程简述：
①原料粉煤灰的储存输送

原料粉煤灰的储存主要使用一座直径50米粉煤灰钢板库，来自电厂的粉煤灰通过散装罐车拉到钢板库储存区，散装罐车内的粉煤灰通过打灰管道从仓顶中心点进入钢板库，其中设有助吹用来自空压机的压缩空气，这是粉煤灰钢板库储存粉煤灰入料的动力来源。库顶设雷达料位计，监测库内料位情况；库顶设呼吸阀，设收尘器，确保入料过程没有扬尘，保持库内外压力平衡，确保钢板库的使用安全。

直径50米粉煤灰钢板库储存的粉煤灰原料，经过库内出料，进入出库提升机，通过提升机的提升，空气斜槽的输送，进入直径16米粉煤灰原料仓，进入16米粉煤灰原料钢板库后，经过库底配料、输送、提升机提升环节进入球磨车间。

产污环节：Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1）、Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2）、Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1）、粉煤灰Φ16入磨机提升粉尘（G3-2）、除尘器收尘、噪声。
②原料石膏的储存输送
来自厂外的石膏汽运到对应封闭储料房内，经装载机、提升机输送到φ6×5m石膏仓内配料，经过计量、输送、提升等环节进入球磨车间。

产污环节：Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、矿渣粉入磨机提升粉尘（G3-2）、除尘器收尘、噪声。
③原料矿渣粉的储存输送

外购矿粉通过密闭管道气力输送进入厂区现有矿粉原料钢板库（依托大库），后经密闭输送斜槽气力输送至Φ12矿渣粉库，密闭输送斜槽长度为138m，共设两个布袋除尘回收物料排风，Φ12矿渣粉库矿渣粉经过库底配料、输送、提升机提升等环节进入球磨车间。直径12米矿粉原料钢板库库内设置有充气箱，可自动充气出料；库底设置有转子秤，可以精确计量出料量，满足球磨车间精细化管理需求。

产污环节：Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）、矿渣粉入磨机提升粉尘（G3-2）、密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）、除尘器收尘、噪声。
④球磨混料成品输送
配料库内的矿渣粉、粉煤灰、脱硫石膏经密闭提升设备输送入Φ3.5×17.5管磨机内进行超细粉磨，矿渣粉、粉煤灰、脱硫石膏各配套设一套密闭气力输送提升系统，三套提升系统输送物料共用一套布袋除尘排风对物料进行回收，提升后原料经超细粉磨为合格粒径后密闭管道输送至混料机，混料机配套设一台单机布袋收尘器进行气力输送排风并对物料进行回收，超细粉磨经混料机混料后成品经密闭提升设备输送设备入2个Φ12×25m库内，混料入库成品需经密闭提升机提升输送，2个成品库提升系统设一套布袋除尘排风回收物料，成品库内产品外售过程在其中一个成品库底部设一个放散口罐车装运放散，放散口设一套布袋除尘回收物料排风维持仓体内压力平衡。

产污环节：混料提升入成品库粉尘（G4）、Φ12成品库出料提升粉尘（G5）、Φ12成品库散装放散粉尘（G6）、混料粉尘（G9）、球磨粉尘（G10）、除尘器收尘、噪声。

项目粉状物料密闭储存在钢板仓及储料仓内，生产过程物料粉状物料输送为密闭气力输送；脱硫石膏进厂依托厂区原有封闭库房陈化降低含水率，入库上料过程采取三面围挡加顶部覆盖预留上料口等措施防治扬尘污染；物料输送采取密闭斗提、斜槽输送，并在斗提、斜槽输送产尘点配备单机袋式收尘器，库顶等泄压口配备单机袋式收尘器（共14台）；球磨粉尘经脉冲96-9布袋收尘器（15#）处理后经1根22m高排气筒排放（DA001）。

3.现有工程污染物实际排放总量
现有工程仅对超细复合矿物掺合料项目变动前进行分析，按照变动前环评及例行检测数据简单对水泥粉磨站排放进行数据统计。
（1）现有水泥粉磨站排放量核算
现有水泥粉磨站产排按照乌兰浩特红城水泥有限责任公司例行检测数据，采用实测法进行核算，数据按照实际年产能100万吨核算。
①废气
水泥粉磨站生产运行主要污染物为颗粒物，按照厂区例行检测报告、排污许可执行报告及《兴安盟乌兰浩特市国土空间总体规划2021-2035年（兴安盟经济技术开发区高新技术产业园部分)环境影响报告书》中统计数据，乌兰浩特红城水泥有限责任公司颗粒物排放量为9.59 t/a。
按照变动前环评及企业例行检测数据，厂区各磨机及其他通风生产设备、水泥仓等除尘器出口颗粒物浓度均低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1中限值。厂界无组织废气颗粒物浓度为0.110~0.181mg/m3满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中0.5mg/m3限值。
②废水

厂区废水主要为生活污水，产生量为2142 m3/a，按照2025年6月17日内蒙古蒙环环境监测有限公司出具的《乌兰浩特红城水泥有限责任公司2025年度排污许可检测项目监测报告》中监测结果厂区生活污水PH、COD、氨氮、悬浮物、BOD5最大值分别为7.12、16mg/L、0.893mg/L、51mg/L、4.2mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级限值，排入防渗化粪池后抽运至乌兰浩特市成泽水务有限责任公司经济开发区污水处理厂处理，按照例行监测数据核算，厂区COD、氨氮、悬浮物、BOD5排放量分别为0.034t/a、0.002t/a、0.11t/a、0.009t/a。
③噪声

按照2025年6月17日内蒙古蒙环环境监测有限公司出具的《乌兰浩特红城水泥有限责任公司2025年度排污许可检测项目监测报告》中监测结果，昼间厂界噪声监测结果为50.9~54.0dB（A），夜间厂界噪声监测结果为43.0~46.1dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间65dB(A)、夜间55dB(A)限值要求。
④固废
除尘灰产生量为9580.41t/a ，收集后作为原材料回用于生产；生活垃圾产生量17.85t/a，由园区环卫部门统一处理；废机油产生量0.15t/a。
（2）超细复合矿物掺合料排放量核算
①废气
变动前超细复合矿物掺合料废气排放量按照变动前掺合料环评核算数据统计：
表2-11  本项目污染物排放情况一览表

类别
废气名称
污染因子
治理/处置措施
排气筒高度/直径
本项目排放量（t/a）
废气

Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1）
0.22
Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2）
0.22
Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P3）
0.58
Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P4）
0.65
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P5）
0.14
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P6）
0.14
石膏装卸粉尘（G2）

石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施

/

/
Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1）

经脉冲单机布袋收尘器（7#）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P7）
0.43
粉煤灰、矿渣粉、

石膏提升入磨机粉尘（G3-2）

经脉冲单机布袋收尘器（8#）处理后排放，，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P8）
0.14
混料提升入成品库粉尘（G4）

经脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P9）
0.14
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）

经脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P10）
0.14
Φ12成品库散装放散粉尘（G6）

经脉冲单机布袋收尘器（11#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P11）
0.14
密闭斜槽气力输送粉尘（G7）
经脉冲单机布袋收尘器（12#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P12）
1.15
密闭斜槽气力输送粉尘（G8）
经脉冲单机布袋收尘器（13#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P13）
1.15
混料粉尘（G9）

经脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P14）
1.94
球磨粉尘（G10）

经脉冲96-9布袋收尘器（15#）处理后经1根22m高排气筒排放，处理效率99.9%
排气筒高度22m，排气筒直径1m（P15）
0.36
颗粒物总排放量
7.54
②废水

无生产废水及生活污水产生及排放。
③噪声

各厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
④固废
除尘器收集粉尘为7540t/a，收集粉尘作为原料回用于生产；设备维修维护废机油产生量为0.1t/a，暂存危废暂存间委托有资质单位处理。

综上，变动前水泥粉磨站、超细复合矿物掺合料排放量统计一览表见下表2-12。
表2-12  变动前厂区产排核算情况一览表
分类
名称

现有水泥粉磨站排放量（t/a）
“以新带老”削减量（t/a）
变动前掺合料工程排放量（t/a）
变动前总厂区排放量（t/a）
废气

颗粒物

9.59

2.81

7.54

14.32

废水

废水

2142

0

0

2142

固废

除尘灰

9580.41
0

7540
10558.43

废机油
0.15
0
0.1
0.25
生活垃圾

17.85
0

0

17.85
4.与本项目有关的主要环境问题及整改措施
本项目废气、噪声达标排放，固废妥善处置，生活污水排入厂区防渗化粪池后抽运至乌兰浩特市成泽水务有限责任公司经济开发区污水处理厂处理，除尘器收集粉尘作为原材料全部回用于生产，综合利用，不存在与本项目有关的现有环境问题。

5.变动前后排放量核算对比
变动前后掺合料生产污染物排放对比核算详见表2-13。
表2-13   变动前后污染物排放量对比核算一览表   单位：t/a

分类
名称

变动前掺合料项目排放量

变动后掺合料项目排放量
变化量
废气

颗粒物

7.54

8.37
+0.83
废水

废水

0

0
0
固废

除尘灰

7540
7260
-280
废机油
0.1
0.1
0
废布袋
0
0.2
+0.2
生活垃圾

0

0
0
变动后总厂区污染物排放对比核算详见表2-14。
表2-14   变动后全厂污染物排放量“三本账”   单位：t/a

分类
名称

现有工程

排放量

“以新带老”削减量

改扩建工程

排放量

改扩建后最终排放量

排放增减量

废气

颗粒物

9.59

2.81

8.37
15.15
+5.56
废水

废水

2142

0

0

2142

0

固废

除尘灰

9580.41
0

7260
16840.41
+7260
废机油
0.15
0
0.1
0.25
+0.1
废布袋
0
0
0
0.2
+0.2
生活垃圾

17.85
0

0

17.85
0

备注
现有工程产排为厂区现有水泥粉磨站产排，改扩建工程为变动后掺合料产排



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境空气质量现状

1.1达标区判定

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。

本项目属于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类环境空气质量功能区，项目所在地环境空气引用兴安盟生态环境局发布的2024年1-12月兴安盟环境空气质量月报，兴安盟环境空气质量的监测数据如下。
表3-1    区域环境空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

过渡期标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

超标

倍数

PM10
年平均质量浓度

41.18
60
68.63
达标

/

PM2.5
年平均质量浓度

25.73
30
85.77
达标

/

SO2
年平均质量浓度

4
60

6.67
达标

/

NO2
年平均质量浓度

11.18
40

27.96
达标

/

O3
百分位数8h平均

101.27
160

63.3
达标

/

CO

百分位数日平均

0.71mg/m3
4mg/m3
17.73
达标

/

从上表数据结果可以看出，本项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡期限值，项目区环境空气质量现状良好，区域空气质量达标。
1.2引用监测数据

本项目TSP环境质量监测数据引用《兴安盟新圣达生物科技有限公司锅炉改建项目》监测结果，引用监测点位距离本项目距离为0.5km，监测时间为2025 年 5月23日-5月25日，引用监测数据满足3年5km范围内引用要求，引用监测数据可行。
（1）引用点位

引用点位布设及监测结果见下表。

表3-2     环境空气检测点布设表

引用监测点坐标/m

监测因子

监测

时段

相对厂界距离/m

相对方位
东经

北纬

E122°21′7.71″ 
N45°58′ 14.73″
TSP

24小时

500
E
（2）检测结果

环境空气质量现状引用监测结果统计见表3-3。

表3-3    环境空气质量现状监测结果统计表  单位：µg/m³

引用点位坐标
监测项目

浓度

N45°58′ 14.73″，E122°21′7.71″ 
TSP
127-140
（3）评价标准

本次大气环境质量评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

（4）评价结果

引用监测数据评价结果见表3-4。

表3-4     环境空气日均值检测评价结果表        

污染物

标准值

（μg/m3）

浓度范围值（μg/m3）

最大浓度占标率%

超标率

达标情况

TSP
300
127-140

46.7%
0
达标

引用监测点位TSP环境质量现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡期二级标准限值。

2、地表水环境质量现状
根据内蒙古自治区水功能区划附录1，本项目周边为国控斯力很断面，水质目标为III类。地表水现状数据引用兴安盟生态环境局2024年斯力很断面地表水水质状况监测数据，监测结果见表3-5。

表3-5    斯力很断面水质类别

序号

监测项目

监测结果全年均值

标准值

斯力很断面
1

水温
11.4
/

2

pH值
8
/

3

氨氮
0.09
1.0
4

总磷
0.050
0.2
5

高锰酸盐指数
3.6
6
6

溶解氧
10.1
≥5
7

化学需氧量
11.5
20
8

五日生化需氧量
1.8
4
9

氟化物
0.404
1.0 
10

硒
0.0002
0.01
11

砷
0.0006
0.05
12

铬(六价)
0.002
0.005
13

氰化物
0.002
0.2
14

挥发酚
0.0002
0.005
15

石油类
0.005
0.05
16

阴离子表面活性剂
0.02
0.2
17

浊度
148.9
/

18

铜
0.002
1.0
19

锌
0.019
1.0
20

镉
0.00003
0.005
21

铅
0.0003
0.05
22

汞
0.00002
0.0001
23

电导率
29.6
/

24

透明度
/

/

25

总氮
3.71
1.0
26

硫化物
0.005
0.2
27

　叶绿素α　
/
/

根据监测结果显示：斯力很断面水质类别2024年全年水质指标中除总氮超标外，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，按照《地表水环境质量评价办法》（试行）要求，总氮不参与地表水水质评价。
3、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m之内无声环境保护目标，因此本次评价无需开展声环境质量现状达标情况评价。

4、地下水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）本项目属于“N7723 固体废物治理”，属于名录中“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，分别属于III类项目，项目位于工业园区内，周围无地下水环境敏感目标，属于不敏感，工业固体废物贮存防渗不当或大气沉降可能通过下渗对地下水环境造成影响，存在地下水污染途径，故项目引用《金风绿能化工（兴安盟）有限公司绿氢制50万吨绿色甲醇项目（一期25万吨）环境影响报告书》中现状监测数据，监测单位为北京华成星科检测服务有限公司，采样监测时间为2024年6月23日，该监测点位位于本项目厂区。引用监测数据满足近3年时间要求，引用检测结果见下表3-6。

表3-6  引用地下水水质监测结果

监测项目

单位

监测结果
Ⅲ类标准限值
标准指数
K+
mg/L

2.45
/
/
Na+

mg/L

109
200
0.55
Ca2+

mg/L

66.4
/
/
Mg2+
mg/L

27.0
/
/
CO32-
mg/L

0
/
/
HCO3-
mg/L

304
/
/
Cl-
mg/L

102
250

0.41
pH

无量纲

7.2
6.5-8.5

0.15
总硬度

mg/L

279
450

0.62
溶解性总固体

mg/L

521
1000

0.52
耗氧量

mg/L

0.92
3.0

0.31
氨氮

mg/L

0.19
0.50

0.38
硝酸盐氮

mg/L

4.29
20.0

0.21
亚硝酸盐氮

mg/L

ND
1.00

/
挥发性酚类

mg/L

ND
0.002

/
氰化物

mg/L

ND
0.05

/
砷

mg/L

ND
0.01

/
汞

mg/L

ND
0.001

/
六价铬

mg/L

ND
0.05

/
铅

mg/L

ND
0.01

/
氟化物

mg/L

0.55
1.0

0.55
镉

mg/L

ND
0.005

/
铁

mg/L

ND
0.3

/
锰

mg/L

ND
0.10

/
总大肠菌群

MPN/100mL

ND
3.0

/
菌落总数

CFU/mL

41
100

0.41
硫酸盐

mg/L

78.0
250

0.31
铝

mg/L

ND
0.20

/
石油类

mg/L

ND
/
/
根据上表可知，引用红城水泥厂区监测点位监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。

5、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目属于“生态保护和环境治理业-一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用；非金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造 ”，属于项目《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中III类项目，占地规模5500平米小于5hm2，为小型，在采取项目提出除尘及防渗措施后，运营期废气及固废原料贮存对周边土壤环境影响较小，故项目不对土壤环境质量现状进行监测。

同时根据生态环境部“关于土壤破坏性监测问题”的回复，“根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防渗（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测，但需详细说明无法取样原因”。根据广东省生态环境厅对“建设项目用地范围已全部硬底化，还要不要凿开采样”的回复，“若建设用地范围已全部硬底化，不具备采样监测条件的，可采取拍照证明并在环评文件中体现，不进行厂区用地范围的土壤现状监测”。根据现场勘查，项目所在地范围内已全部采取混凝土硬地化，且部分硬化后堆积原料，不具备占地范围内土壤监测条件，不进行厂区土壤环境现状监测，厂区现状见附件中附图。
6、生态环境质量现状
本项目位于兴安盟经济技术开发区乌兰浩特红城水泥有限责任公司院内，在工业园区已建厂区内进行改建，故不开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，使本项目的建设和营运中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。项目环境保护目标见表3-7。

表3-7     评价范围内保护目标一览表

编号

环境

要素

名称

坐标/m

保护对象 

相对厂址方位

相对厂 

界最近 

距离/km

环境功能区

环境功能

X

Y

1

环境

空气

本项目厂界500m范围内无大气环境保护目标
二类功能区

（GB3095 2026）过渡期二级标准
2

地下水

本项目厂区500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
（GB3838-2002）

Ⅲ类标准
3

声环境

场界周围50m范围内无敏感点

（GB3096-2008）3类

4
生态

项目占地范围内无生态环境保护目标，保护项目周边耕地植被不因本项目实施受到影响
/

5
土壤
占地范围内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）筛选值第二类用地标准限值


	污染

物排

放控

制标

准
	1.废气

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1及修改单中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值。

表3-8   水泥工业大气污染物排放标准

生产过程

颗粒物

磨机及其他通风生产设备
排放浓度（mg/m³）

20

颗粒物无组织排放监控点浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3及修改单标准，见表3-9。

表3-9   颗粒物无组织排放标准

污染物

限值

限值含义

无组织排放监控位置

颗粒物

0.5

监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值

厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点

2.噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

排放标准

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类

65
55
3.固废

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	总量

控制

指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，国家对CODCr、NH3-N和NOx、VOCs四种污染物排放实行总量控制。

变动后项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水、粒化高炉矿渣抑尘用水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排，故本项目无需申请COD、NH3-N总量控制指标。本项目主要污染物为颗粒物，不涉及NOx排放，故本项目无需申请NOx、VOCs总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（1）施工期大气环境保护措施

施工过程中产生一定的环境影响，包括施工人员生活污水、施工废水、施工废气、设备安装调试噪声及生活垃圾。虽然施工期对环境影响是短暂性的，但要求本项目施工期间建设单位与施工单位对环保问题高度重视并切实做好防护措施，使施工期间对环境的影响减至最低。

1、施工期废水

施工期废水主要为生活污水。

施工位于现有厂区内，设施便利齐全，生活污水依托厂区现有排水系统，排入化粪池后抽运至污水处理厂处理。
2、施工期废气

项目施工过程大气污染源为施工扬尘、施工机械及机动车废气。为降低施工废气对项目周边环境的影响，采取如下控制措施：

项目施工过程必须使用预拌砂浆，实施土方、材料切割等作业，应当采取洒水、密闭、湿法施工等措施；强化施工场地、施工废弃物、施工物料现场等的扬尘监管；场地处理要严格落实洒水、喷淋等抑尘措施；施工现场路面洒水抑尘。同时加强车辆的日常保养维护，使车辆工作在正常状况下。

采取上述防治措施后，本项目施工期产生的废气对周围环境空气影响较小，施工期结束后影响也将消失。
3、施工期噪声

选用良好的施工设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；设备用完后或不用时应立即关闭，降低噪声对周围环境影响。

4、施工期固体废物

施工期固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾，施工期施工人员生活垃圾应集中收集，交由环卫部门处理；建筑垃圾经收集后外运至建筑垃圾填埋场处理。项目施工期固体废弃物去向合理，不会对周边环境造成二次污染。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、 废气

1.1废气污染物产排核算
变动后项目废气主要为粉煤灰、矿渣粉、脱硫石膏、粒化高炉矿渣仓储粉尘，粉煤灰、矿渣粉、脱硫石膏、粒化高炉矿渣输送提升粉尘，混料粉尘，磨机粉尘及成品入库输送散装粉尘等，按照工艺节点分析项目粉尘主要为：Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）、Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）、Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）、Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）、Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）、Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）、石膏装卸粉尘（G2）、Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）、Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）、粉煤灰矿渣石膏提升入磨机粉尘（G3-2）、混料提升入成品库粉尘（G4）、Φ12成品库出料提升粉尘（G5）、Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）、密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）、混料粉尘（G9）、球磨粉尘（G10）、粒化高炉矿渣装卸贮存无组织粉尘（G11）。

变动后项目废气产生源强类比变动前已批复环评报告表源强数据，变动项目Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）、Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G3-2-2）原料均为粉状物料，且均为粉煤灰，除尘器均为单机袋式收尘器，类比变动前Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）、Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）、Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）、Φ12成品库散装放散粉尘（G6）可行。
变动前已批复环评报告污染物排放一览表见下表4-3。
表4-3  变动前掺合料污染物排放情况一览表

类别
废气名称
污染因子
治理/处置措施
排气筒高度/直径
类比项目排放速率(kg/h)
变动前项目排放速率(kg/h)
变动前项目风量（m3/h）
变动前项目排放浓度（mg/m3）
变动前项目排放量（t/a）
废气

Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1）
0.01
0.03
5000
6
0.22
Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2）
0.01
0.03
3000
3.6
0.22
Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P3）
0.03
0.08
7000
11.4
0.58
Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P4）
0.02
0.09
8000
11.3
0.65
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P5）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P6）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
石膏装卸粉尘（G2）

石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施

/

/
/
/
/
/
Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1）

经脉冲单机布袋收尘器（7#）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P7）
0.02
0.06
6000
10
0.43
粉煤灰、
矿渣粉、

石膏提升入磨机粉尘（G3-2）

经脉冲单机布袋收尘器（8#）处理后排放，，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P8）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
混料提升入成品库粉尘（G4）

经脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P9）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）

经脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P10）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
Φ12成品库散装放散粉尘（G6）

经脉冲单机布袋收尘器（11#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P11）
0.02
0.02
5000
4.0
0.14
密闭斜槽气力输送粉尘（G7）
经脉冲单机布袋收尘器（12#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P12）
0.32
0.16
50000
3.2
1.15
密闭斜槽气力输送粉尘（G8）
经脉冲单机布袋收尘器（13#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P13）
0.32

0.16

50000

3.2

1.15
混料粉尘（G9）

经脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P14）
0.28
0.27
120000
2.25
1.94
球磨粉尘（G10）

经脉冲96-9布袋收尘器（15#）处理后经1根22m高排气筒排放，处理效率99.9%
排气筒高度22m，排气筒直径1m（P15）
0.05
0.05
10000
5.0
0.36
变动后环评源强原辅料用量对比一览表见下表4-4。
表4-4   类比变动前已批复环评源强数据一览表
序号

分类
类比项目70.2%工况原辅料年使用量
100%工况原辅料年使用量
本项目原辅料年使用量
项目用料为类比项目70.2%倍数
1

粉煤灰

15.14万t

21.57万t
42万t
2.77倍

2
矿渣粉
5.73万t

8.17万t
12万t
2.10倍
粒化高炉矿渣
12.5万t
2.18倍
3

脱硫石膏
3.03万t

4.32万t
7.82万t
2.58倍
4

熟料

49.62万t

70.68万t
0

/

5
产品
73.52万t
104.74万t
70万t
0.95倍
备注

类比项目原料使用量按照水泥粉磨站环评中原料用量数据进行核算。

项目原有Φ50×48（h）粉煤灰钢板库1个用于储存粉煤灰，现增加Φ50×48（h）粉煤灰钢板库分担原钢板库储存能力，新增加Φ50钢板库分担原粉煤灰钢板库二分之一储存输送能力，原Φ50粉煤灰钢板库配套Φ16周转仓，变动后增加Φ50粉煤灰钢板库配套Φ9周转仓，输送储存原辅料均为原环评的二分之一，污染物产排分担原Φ50粉煤灰钢板库二分之一产排，变动后掺合料项目产排一览表见下表4-5。
表4-5  变动后掺合料污染物排放情况一览表

类别
废气名称
污染因子
治理/处置措施
排气筒高度/直径
类比项目排放速率(kg/h)
本项目排放速率(kg/h)
本项目风量（m3/h）
本项目排放浓度（mg/m3）
本项目排放量（t/a）
废气

Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）
颗粒物

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-1）

0.01

0.015
5000

3
0.11
Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-2）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-2）
0.01
0.015
5000
3
0.11
Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-1）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-1）
0.01
0.015
3000
1.8
0.11
Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-2）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-2）
0.01
0.015
3000

1.8
0.11
Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P3）
0.03
0.08
9000
8.9
0.58
Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）
经仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P4）
0.02
0.04
8000
5.0
0.29
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P5）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）

经仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P6）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
石膏装卸粉尘（G2）

石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施

/

/
/
/
/
/
Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）

经脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P7-1）
0.02
0.03
6000
5
0.22
Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）

经脉冲单机布袋收尘器（7#-2）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P7-2
0.02
0.03
6000
5
0.22
粉煤灰、
矿渣、

石膏提升入磨机粉尘（G3-2-1）

经脉冲单机布袋收尘器（8#-1）处理后排放，，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P8）
0.02
0.02
4000
5
0.14
混料提升入成品库粉尘（G4）

经脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后排放，处理效率99.9%

直径0.3m，高于地面15m排放（P9）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）

经脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P10）
0.02
0.02
4000
5.0
0.14
Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）

经脉冲单机布袋收尘器（11#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P11-1）
0.02
0.02
5000
4.0
0.14
Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）
经脉冲单机布袋收尘器（8#-2）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P11-2）
0.02
0.01
4000
2.5
0.07
密闭斜槽气力输送粉尘（G7）
经脉冲单机布袋收尘器（12#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P12）
0.32
0.16
50000
3.2
1.15
密闭斜槽气力输送粉尘（G8）
经脉冲单机布袋收尘器（13#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于地面15m排放（P13）
0.32

0.16

50000

3.2

1.15
混料粉尘（G9）

经脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后排放，处理效率99.9%
直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P14）
0.28
0.27
120000
2.25
1.94
球磨粉尘（G10）

经脉冲96-9布袋收尘器（15#）处理后经1根22m高排气筒排放，处理效率99.9%
排气筒高度22m，排气筒直径1m（P15）
0.05
0.05
10000
5.0
0.36
（2）粒化高炉矿渣库无组织粉尘（G11）
按照生态环境部2021年第24号公告《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（固体物料堆存颗粒物），封闭库内卸料、上料无组织粉尘按装卸扬尘公式核算，风蚀扬尘不计（封闭库无风蚀） 。

核算方法：装卸粉尘（包含装、卸，即包含封闭库内卸料粉尘和生产线上料粉尘）

P=ZCy=Nc×D×（a/b）×10-3
Nc=125000÷35=3572（次）
D=35t/车
（a/b）=0.0017÷0.0005=3.4
即 P装卸= 125000×3.4×10-3=425t/a

拟建项目设封闭库围护结构良好，装卸位于封闭库房内，封闭库房内设洒水降尘，按照附录4粉尘控制效率，洒水降尘除尘率为74%，项目设封闭库房，封闭库降尘措施为99%，故粉尘排放量如下。
G排放=425×（1-99%）×（1-74%）=153×0.01×0.26×0.22=1.11t/a

综上，变动后Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）、Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）、Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）、Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）、Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）、Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）、石膏装卸粉尘（G2）、Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）、Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）、粉煤灰矿渣石膏提升入磨机粉尘（G3-2）、混料提升入成品库粉尘（G4）、Φ12成品库出料提升粉尘（G5）、Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）、密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）、混料粉尘（G9）、球磨粉尘（G10）排放浓度为2.5~8.9mg/m3，满足厂区各磨机及其他通风生产设备、水泥仓等除尘器出口颗粒物浓度均低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中限值。

1#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-1）排放；2#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-2）排放；Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-1）排放；Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-2）排放；Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P3）排放；Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P4）排放；Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P5）排放；Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P6）排放；石膏装卸粉尘（G2）石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施；Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）由脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P7-1）；Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）由脉冲单机布袋收尘器（7#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P7-2）；粉煤灰Φ16、矿渣、石膏提升入磨机粉尘（G3-2-1）由脉冲单机布袋收尘器（8#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P8-1）；混料提升入成品库粉尘（G4）由脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P9）；Φ12成品库出料提升粉尘（G5）由脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P10）；Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）由脉冲单机布袋收尘器（11#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P11-1）；Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）由脉冲单机布袋收尘器（11#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P11-2）；密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）由脉冲单机布袋收尘器（12#）、（13#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P12）、（P13）；混料粉尘（G9）由脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P14）；球磨粉尘（G10）经脉冲96-9布袋收尘器处理后经一根22m高排气筒排放，仓顶、提升、混料、球磨、成品周转等均为密闭输送并配套设19个布袋除尘器。
变动新增Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）、Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）排放浓度均满足其他通风生产设备、水泥仓等除尘器出口颗粒物浓度均低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中限值。变动新增脱硫石膏在拟建库房进行陈化自然风干降低含水量，便于后续进入生产工序进行气力输送，各原料仓顶均配备单机布袋除尘器，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖封闭措施，变动新增粒化高炉矿渣储存在封闭库房内，库房封闭性能良好，库房顶部设洒水降尘喷淋设施，厂区地面硬化且定期清扫，可以做到厂界无组织达标。
1.2废气污染物达标排放及废气污染物环境影响分析

1#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-1）排放；2#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放（P1-2）排放；Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-1）排放；Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P2-2）排放；Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P3）排放；Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P4）排放；Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P5）排放；Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）由仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放（P6）排放；石膏装卸粉尘（G2）石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施；Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）由脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P7-1）；Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）由脉冲单机布袋收尘器（7#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P7-2）；粉煤灰、矿渣、石膏提升入磨机粉尘（G3-2）由脉冲单机布袋收尘器（8#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P8）；混料提升入成品库粉尘（G4）由脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P9）；Φ12成品库出料提升粉尘（G5）由脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P10）；Φ12成品库散装放散粉尘（G6）由脉冲单机布袋收尘器（11#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P11-1）；Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）由脉冲单机布袋收尘器（11#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P11-2）；密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）由脉冲单机布袋收尘器（12#）、（13#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P12）、（P13）；混料粉尘（G9）由脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放（P14）；球磨粉尘（G10）经脉冲96-9布袋收尘器处理后经一根22m高排气筒排放。
变动后（G1-1-1）~（G10）的排放浓度为1.8~8.9mg/m3满足厂区各磨机及其他通风生产设备、水泥仓等除尘器出口颗粒物浓度均低于20mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中限值。脱硫石膏在拟建库房进行陈化自然风干降低含水量，便于后续进入生产工序进行气力输送，各原料仓顶均配备单机布袋除尘器，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖封闭措施；粒化高炉矿渣储存在封闭库房内，库房封闭性能良好，库房顶部设洒水降尘喷淋设施，厂区地面硬化且定期清扫，可以做到厂界无组织达标。
项目位于兴安盟经济技术开发区高新技术产业园，项目区属于达标区，环境质量良好，项目500m范围内无大气环境保护目标，项目产生的废气采取环评提出的措施后，对周围环境影响较小。
1.3废气治理措施可行性分析

项目属于N7723 固体废物治理，N7723 固体废物治理属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）”，
按照《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847—2017）附录B水泥工业废气污染防治可行技术--废气有组织排放--独立粉磨站水泥磨排气筒--颗粒物--袋式除尘、覆膜滤料袋式除尘器及其他通风生产设备等排气筒--颗粒物--袋式除尘、覆膜滤料袋式除尘器。
项目Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）、Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）、Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）、Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）、Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）、Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）、Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）、Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）、粉煤灰、矿渣、石膏提升入磨机粉尘（G3-2-1）、混料提升入成品库粉尘（G4）、Φ12成品库出料提升粉尘（G5）、Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）、密闭斜槽气力输送粉尘（G7）（G8）、混料粉尘（G9）、球磨粉尘（G10）均配套设置脉冲单机布袋收尘器，球磨粉尘（G10）设脉冲96-9布袋收尘器，项目配套设置布袋除尘器为排污许可可行技术。
按照《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017）表4，水泥工业排污单位无组织排放控制要求表物料堆场无组织排放管控要求为：（1）粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染；（2）封闭式皮带、斗提、斜槽运输，对块石粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集尘罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。（3）粉媒灰采用密闭罐车运输。

本项目粉状物料密闭储存钢板仓内，脱硫石膏陈化位于封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施等封闭措施防治扬尘污染，粒化高炉矿渣储存于封闭库房内，且配套建设喷淋降尘措施；物料输送采取封闭式皮带、斗提、斜槽运输，并在斗提运输等产尘点配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器；粉媒灰采用密闭罐车运输，满足排污许可中要求，为可行技术。

变动新增Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）、Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）、Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）、Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）、Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）均设袋式收尘器。变动新增脱硫石膏在拟建库房进行陈化自然风干降低含水量，便于后续进入生产工序进行气力输送，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖封闭措施，变动新增粒化高炉矿渣储存在封闭库房内，库房封闭性能良好，库房顶部设洒水降尘喷淋设施，厂区地面硬化且定期清扫，均满足排污许可中可行技术要求。
1.4非正常工况

本项目除尘器发生故障后，效率降为0%，项目非正常工况下污染物排放情况详见下表。

表4-6  非正常工况排放量核算表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/

（mg/m3）

非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次

排放量（kg）

应对措施

1#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）

除尘器损坏，效率降为0%
颗粒物

3000
15
1
1
15
发现问题及时停止生产，待设备正常后恢复生产

2#Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）

3000
15
1
1
15
Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）
1800
15
1
1
15
Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）
1800

15
1
1
15
Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）

11400
80
1
1
80
Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）

11300
90
1
1
90
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）

5000
20
1
1
20
Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）

5000
20
1
1
20
Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）

5000
30
1
1
30
Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）

5000
30
1
1
30
粉煤灰、
矿渣、

石膏提升入磨机粉尘（G3-2）

5000
20
1
1
20
混料提升入成品库粉尘（G4）

5000
20
1
1
20
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）
5000
20
1
1
20
Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）

5000

20

1

1

20

Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）
2500
10
1
1
7
密闭斜槽气力输送粉尘（G7）

3200
160
1

1

160
密闭斜槽气力输送粉尘（G8）

3200

160
1

1

160
混料粉尘（G9）
2250
270
1

1

270
球磨粉尘（G10）

5000
50
1

1

50
1.5废气监测计划

大气污染物检测计划，按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017）中要求制定，运营期监测计划见表4-7。

表4-7   运营期监测计划表

类别

监测信息

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

污染源

废气

厂界

厂界外 20 m 处上风向设参照点，下风向设监控点
颗粒物
1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3及修改单中限值

Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）
仓顶除尘器出口（1#-6#）
颗粒物

1次/两年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中限值
Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）

Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）
Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）

Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）

Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）

Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）

Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）

Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）
提升除尘器通风出口（7#-10#）
颗粒物
1次/两年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中限值
Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）

粉煤灰、
矿渣、

石膏提升入磨机粉尘（G3-2）
混料提升入成品库粉尘（G4）
Φ12成品库出料提升粉尘（G5）
Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）
成品库散装放散除尘器排放口（11#-1）
Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）
散装除尘器排放口（11#-2）
密闭斜槽气力输送粉尘（G7）

输送除尘器排放口（12#）
密闭斜槽气力输送粉尘（G8）
输送除尘器排放口（13#）

混料粉尘（G9）

混料除尘器排放口（14#）
球磨粉尘（G10）

球磨除尘排气筒出口（15#）
颗粒物

1次/季度
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中限值



表4-8     废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	产污环节
	污染物种类
	污染物产生量t/a
	产生浓度mg/m³
	产生速率kg/h
	排放形式
	污染治理设施
	污染物排放量t/a
	污染物排放浓度mg/m³
	排放速率kg/h
	排放口基本情况
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	
	治理措施
	处理效率
	是否为可行技术
	
	
	
	高度m
	内径m
	温度
	编号
	类型
	地理坐标
	

	G1-1-1
	1#Φ50粉煤灰库仓顶逸散
	颗粒物
	11
	3000
	15
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.11
	3
	0.015
	高于库顶3.3m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中要求限值

	G1-1-2
	2#Φ50粉煤灰库仓顶逸散
	颗粒物
	11
	3000
	15
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.11
	3
	0.015
	高于库顶3.3m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G1-2-1
	Φ16粉煤灰库仓顶逸散
	颗粒物
	11
	1800
	15
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.11
	1.8
	0.015
	高于库顶5.6m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G1-2-2
	Φ9粉煤灰库仓顶逸散
	颗粒物
	11
	1800
	15
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.11
	1.8
	0.015
	高于库顶5.6m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G1-3
	Φ6脱硫石膏库仓顶逸散
	颗粒物
	58
	11400
	80
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.58
	8.9
	0.08
	高于库顶5.6m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G1-4
	Φ12矿渣粉库仓顶逸散
	颗粒物
	65
	1130
	90
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.29
	5.0
	0.04
	高于库顶5.6m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G1-5
	Φ12成品库仓顶逸散
	颗粒物
	14
	5000
	20
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.14
	5.0
	0.02
	高于库顶5.6m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G1-6
	Φ12成品库仓顶逸散
	颗粒物
	14
	5000
	20
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.14
	5.0
	0.02
	高于库顶5.6m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G2
	石膏装卸
	颗粒物
	/
	/
	/
	无组织
	石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施
	70
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	常温
	/
	/
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中限值及修改单

	G3-1-1
	Φ50入Φ16粉煤灰提升
	颗粒物
	22
	5000
	30
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.22
	5
	0.03
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中要求限值

	G3-1-2
	Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘
	颗粒物
	22
	5000
	30
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.22
	5
	0.03
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G3-2
	粉煤灰、
矿渣、

石膏提升入磨机
	颗粒物
	14
	5000
	20
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.14
	5.0
	0.02
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G4
	混料提升入成品库
	颗粒物
	14
	5000
	20
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.14
	5.0
	0.02
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G5
	Φ12成品库出料提升
	颗粒物
	14
	5000
	20
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.14
	5.0
	0.02
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G6-1
	Φ12成品库散装放散
	颗粒物
	14
	4000
	20
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.14
	4.0
	0.02
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G6-2
	Φ9粉煤灰放散粉尘
	颗粒物
	7
	4000
	10
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	0.07
	2.5
	0.01
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G7
	密闭斜槽气力输送
	颗粒物
	115
	3200
	16
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	1.15
	3.2
	0.16
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G8
	密闭斜槽气力输送
	颗粒物
	115
	3200
	16
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	1.15
	3.2
	0.16
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G9
	混料粉尘
	颗粒物
	194
	2250
	27
	有组织
	脉冲单机布袋收尘器
	99.9
	是
	1.94
	2.25
	0.27
	高于地面15m
	0.30
	常温
	/
	/
	/
	

	G10
	超细球磨
	颗粒物
	36
	5000
	50
	有组织
	脉冲96-9布袋收尘器
	99.9
	是
	0.36
	5.0
	0.05
	22m
	1.00
	常温
	DA001
	一般排放口
	E122°20'36.84"；N45°58'11.75"
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中要求限值

	G11
	粒化高炉矿渣库无组织粉尘
	颗粒物
	425
	/
	59
	无组织
	封闭库降尘99%+喷淋洒水降尘74%
	99.74
	是
	1.11
	/
	0.15
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中限值及修改单


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2废水

变动后项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水、粒化高炉矿渣库喷淋降尘水全部蒸发损耗，项目无废水产生及外排。
3.噪声

3.1噪声源强

项目主要设备为斜槽风机、罗茨风机、提升机、球磨机等设备，运行声压级75～90dB(A)。项目运行期主要噪声源及源强见表4-9。

表4-9   主要设备噪声源强一览表

噪声源
数量

（台/套）
单台设备噪声源强dB（A）
降噪措施
隔声量dB（A）
持续时间

混料机
3
75
消声、基础减震、厂房隔声
15
24h/d
提升机
7
80
15
24h/d
球磨机
1
85
20
24h/d
罗茨风机
7
90
15
24h/d
斜槽风机
17
90
15
24h/d
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的有关规定，采用点声源等距离噪声衰减预测模式，预测项目运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A及附录B，预测中应用的主要计算公式有：

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值：

[image: image10.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

LAi

i

eqg

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi－i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T－预测计算的时间段，S；

Ti-i声源在T时段内的运行时间。

②预测点的预测等效声级计算

[image: image11.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

+

=


式中[image: image12.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

    [image: image13.wmf]eqb

L

—预测点的背景值，dB（A）。

根据本工程噪声源的分布，对项目厂址的厂界四周噪声影响进行预测计算。因项目周边50m范围内无声环境保护目标，未开展声环境质量现状监测，变动后项目厂界噪声贡献值和达标评价见表4-10。

表4-10   厂界噪声贡献值一览表
噪声源

昼间贡献值

夜间贡献值
北厂界外1m处

35.5
35.5
东厂界外1m处

40.4
40.4
南厂界外1m处

34.4
34.4
西厂界外1m处

30.2
30.2
标准值

65
55
项目厂界背景值按照2025年06月例行检测数据，例行检测噪声声压级见附件报告。

表4-11   变动后后厂界噪声预测结果达标判定   dB(A)

位置

背景值

贡献值

厂界叠加值

标准值

达标

情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

 东侧边界
51.2
44.5
40.4
51.5
45.9
65
55
达标

南侧边界

53.0
44.7
34.4
53.1
45.1
达标

西侧边界

54.0
46.1
30.2
54.0
46.2
达标

北侧边界

50.9
43.0
35.5
51.0
43.7
达标

从上表可知，变动后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值要求，项目运行噪声对周围环境影响较小。为进一步降低项目对所在地声环境功能的影响，建设单位可采取以下措施：提高设备安装精度，同时采用减振措施，将设备基础设置于衬垫（如砂垫）或减振器（如橡胶减振器、金属减振器）上，风机消声，球磨机厂房隔声。生产设备应选用同类型设备中的低噪声型号，加强设备维护及管理，避免设备故障带来的高噪声。

通过采取以上措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对周边环境影响较小。

3.3噪声监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023)中相关要求制定了本项目监测计划，具体见下表4-12：

表4-12   噪声监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位置

监测频次
执行标准

噪声

Leq（A）

厂界四周

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

4.固废

项目变动前后运营期不新增劳动定员，运营期主要固废为除尘器收集粉尘（S1）、设备维修废机油（S2）、废布袋（S3）。

有组织粉尘排放量为7.26t/a，除尘器收集粉尘为7260t/a，除尘器处理效率为99.9%，收集粉尘作为原料回用于生产。变动项目设备维修维护废机油产生量为0.1t/a，则全厂最大暂存量为0.25t/a，暂存危废暂存间委托有资质单位处置。除尘过程产生废布袋0.2t/a，委托厂家回收处理。
变动后项目运营期产生的固废一览表见表4-13。

表4-13    固体废物产生情况一览表

序号

名称

产生环节

是否属于危废

危废类别

危废代码

物理性状

危险特性

贮存方式

产生量（t/a）

排放量（t/a）

去向

1

除尘器收尘
废气处理
否

一般工业固体废物

/

固态

/
产品库房
7260
0
作为原料直接回用于生产
2
废机油
废机油暂存
是
废矿物油与含 
矿物油废物
HW08 
液态
T，I
危废暂存间
0.1
0.1
委托有资质单位处置
3
废布袋
废气处理
否
一般工业固体废物
/
固态
/
/
0.2
0
委托设备厂家更换时带走处置
通过上述处理措施，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。
5.地下水及土壤环境

项目营运期产生的大气污染物主要为颗粒物，采取环评要求措施后项目可以做到废气达标排放，大气污染物沉降对地下水土壤影响较小；项目运营期不新增劳动定员，球磨机降温循环水补水、粒化高炉矿渣降尘水全部蒸发损耗，变动项目无废水产生及外排。项目厂区采取分区防渗措施，生产车间硬化，变动新增粒化高炉矿渣库、脱硫石膏库防渗结构为200mm厚C30细石混凝土地面（P6）；复合土工膜（高密度聚乙烯膜（HDPE）厚度不小于1.5mm）；素土夯实，压实系数不小于0.94，原料储存库地面防渗性能满足渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 且厚度为 0.75 m 的天然基础层要求；危废暂存间至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），对地下水及土壤环境影响较小。

6.环境风险

6.1建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）调查结果，运营期生产设备维修维护过程有废机油产生，项目风险源为危废暂存间暂存物质废矿物质油。  

6.2环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image14.png]JERL TR R
=000




式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值确定见表4-14。

表4-14   突发环境事件风险物质及临界量判定
物质

最大存在总量（t）

临界量（t）

q/Q

油类物质（总厂）
0.25
2500

0.0001
项目Q值

0.0001
综上，项目危险物质Q值范围：Q<1，故判定该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，本次环境风险评价为简单分析。

6.3评价工作等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-15确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表4-15   项目环境风险评价等级判定
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A

由表4-15，可以看出，本项目评价等级为简单分析。

6.4环境风险识别

物质危险性识别见表4-16。
表4-16    危险化学品的理化性能

序号
危险物质
主要成分及含量
理化性质
危险性概述
1
废矿物油
成分与机油雷同，基础油和添加剂、有机酸、胶质和沥青状物质
外观与性状：无色半透明的油状液体；沸点(℃)：混合油无固定沸点，闪点(℃)：185；相对密度(水以1计)：0.87，相对蒸气密度(空气以1计)：＞1，引燃温度(℃)：＞300，：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油、
可燃，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心、腹泻。
6.5环境影响途径

运营期可能发生的环境风险为废矿物油泄漏、遇明火引起火灾，继而引发爆炸。

6.6环境风险分析 

运营期环境风险主要表现为泄漏事故、遇明火引发火灾。 

危险废物存放装置正常使用状况下一般不会发生泄漏的情况；但是如果受到外环境的影响，如温度、压力、湿度等发生变化或受到外力破坏等，则可能出现存放容器的破损，造成内部危险废物外泄，将会对周边环境产生影响。 

本项目环境风险事故主要来自维修设备产生废机油泄漏，发生泄漏后，会污染地表水体，如渗入地下，从而污染地下水及土壤，如发生火灾产生废气、消防废水污染大气、土壤及地下水。

6.7环境风险防范措施及应急要求

（1）严格按照贮存要求对暂存间建设

①建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物处置工程技术导则》 (HJ2042-2014)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 

②危废暂存间应有明显的货物标记，场所应有警示标志和书写有危险特性、泄漏应急处理、储运注意事项等内容的标牌。 

③危险废物贮存区内应设置相应的灭火器及灭火毯，组织义务消防队，并定期组织消防训练，使每位员工都会使用消防器材。应针对性制定化学伤害、中毒急救方案，并组织训练演习。 

④危废暂存间内地面、裙脚等防渗要求为2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并用环氧树脂防腐。 盛装危险废物的容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，防止超装。 危废暂存区设置0.2m高缓坡作为围挡使用，可有效收纳泄漏液。 危废暂存间内必须设置边沟，并设置集液池，边沟和收集池应进行连通。 为防止危险废物泄漏对周边环境造成不利影响，项目暂存间地面、裙脚、边沟及集液池均应按相关规范进行防渗、防腐处理，建设单位在危废间内设置1座有效容积为0.5m3的集液池用于收集事故状态下项目泄漏的废液，可满足项目的需求。

⑤强化安全生产管理及安全教育，制定完善的安全制度；工作人员必须进行岗前专业培训。 加强对公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程，减少人为风险事故的发生，规避设备可能产生的意外不安全；制定并严格遵守操作规程、作业指导书，并制订应急预案。 

（2）泄漏事故应急对策 

在暂存间内设立边沟+集液池+围堰作为3级防控体系，一旦发生泄漏风险，可及时将废液由导流沟收集后导入集液池。少量泄漏则对泄露点用吸油毡进行擦拭，大量泄漏在暂存区域内可通过塑料工具导入桶内，如泄漏的废油经边沟导流入集液池后通过手摇泵收集至桶内后直接存放于危废暂存间，并对泄漏污染区域用吸油毡进行擦拭，再交由资质单位进行专门的处置，以避免对周围环境造成影响。 

（3）火灾事故应急对策 

如发生火灾事件后，迅速拨打火警电话向消防部门报告，以得到专业消防队伍的支援，防止火势进一步扩大和蔓延。报火警电话时，要首先讲清着火部位、燃烧介质、火势大小、报警人姓名等要素，以便消防队采用正确的灭火材料和灭火战斗方案。根据燃烧介质、着火设备的危险程度及保护设备的重要程度选用合适的灭火剂、冷却剂，以提高灭火效能，展开自救。

6.8环境风险应急预案
建设单位应制定事故状况下的应急预案和应急措施，一旦发生火灾爆炸事故应及时对周围人员进行疏散，同时利用室内消防设施进行扑救，并应及时与消防、环保等部门取得联系，多方配合尽量将事故损失降到最低。

通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的概率，消除事故风险隐患。根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，建议建设单位尽快编制突发环境事件应急预案并向企业所在地环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。本项目竣工环保验收前，及时编制应急预案，于预案签署发布之日起20个工作日内，向所在地生态环境主管部门备案。

6.9 环境风险结论

建设单位要采取有效的预防、应急措施，避免泄漏事故的发生，并从各方面积极采取防护措施，落实本项目的环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，并保证应急响应系统在事故状态下立即启动，加强管理，同时定期检验风险事故应急预案，当出现事故时要采取紧急的应急措施，可以控制事故和减少对环境造成的危害。因此本项目发生环境风险事故后，对周围环境的影响可控，环境风险可接受。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	石膏装卸粉尘（G2）
	颗粒物
	石膏储存封闭库房内，上料过程采取三面围挡加顶部覆盖措施，处理效率70%
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3及修改单中要求限值

	
	粒化高炉矿渣库无组织粉尘（G11）
	颗粒物
	封闭库降尘99%+喷淋洒水降尘74%
	

	
	Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-1）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放，处理效率99.9%
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中要求限值

	
	Φ50粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-1-2）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（1#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶3.3m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ16粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-1）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-1）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ9粉煤灰库仓顶逸散粉尘（G1-2-2）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（2#-2）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ6脱硫石膏库仓顶逸散粉尘（G1-3）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（3#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ12矿渣粉库仓顶逸散粉尘（G1-4）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（4#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-5）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（5#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ12成品库仓顶逸散粉尘（G1-6）
	颗粒物
	由仓顶脉冲单机布袋收尘器（6#）处理后经直径0.3m，高于库顶5.6m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ50入Φ16粉煤灰提升粉尘（G3-1-1）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（7#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中要求限值

	
	Φ50入Φ9粉煤灰提升粉尘（G3-1-2）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（7#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	粉煤灰、矿渣、石膏提升入磨机粉尘（G3-2）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（8#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	混料提升入成品库粉尘（G4）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（9#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ12成品库出料提升粉尘（G5）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（10#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ12成品库散装放散粉尘（G6-1）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（11#-1）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	Φ9粉煤灰放散粉尘（G6-2）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（11#-2）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	密闭斜槽气力输送粉尘（G7）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（12#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	密闭斜槽气力输送粉尘（G8）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（13#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	混料粉尘（G9）
	颗粒物
	由脉冲单机布袋收尘器（14#）处理后经直径0.3m，高于地面15m排放，处理效率99.9%
	

	
	球磨粉尘（G10）
	颗粒物
	经脉冲96-9布袋收尘器处理后经一根22m高排气筒排放，处理效率99.9%
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1及修改单中要求限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	斜槽风机、罗茨风机、提升机、球磨机等
	等效声级
	隔声、减震、封闭 
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘器收集粉尘为回用于生产；废机油暂存危废暂存间，委托有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求；废布袋委托厂家带走处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	采取分区防渗措施，生产车间硬化，新增粒化高炉矿渣库、脱硫石膏库防渗结构为200mm厚C30细石混凝土地面（P6）；复合土工膜（高密度聚乙烯膜（HDPE）厚度不小于1.5mm）；素土夯实，压实系数不小于0.94，原料储存库地面防渗性能均应至少相当于渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 且厚度为 0.75 m 的天然基础层；危废暂存间至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s）。

	生态保护措施
	厂区进行绿化，提高植被覆盖率。

	环境风险

防范措施
	防渗漏措施：严格按照贮存要求对暂存间建设。危废暂存间内地面、裙脚等防渗要求为2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并用环氧树脂防腐。盛装危险废物的容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，防止超装。危废暂存区设置0.2m高缓坡作为围挡使用，可有效收纳泄漏液。危废暂存间内必须设置边沟，并设置集液池，边沟和收集池应进行联通。为防止危险废物泄露对周边环境造成不利影响，项目暂存间地面、裙脚、边沟及集液池均应按相关规范进行防渗、防腐处理，建设单位在危废间内设置1座有效容积为0.5m3的集液池用于收集事故状态下项目泄露的废液，可满足项目的需求。危废暂存间大门位置设施缓坡作为围堰使用，高度约0.2m。强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全制度；工作人员必须进行岗前专业培训。加强对公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程，减少人为风险事故的发生，规避设备可能产生的意外不安全；制订并严格遵守操作规程、作业指导书，并制订应急预案。

火灾事故应急对策：如发生火灾事件后，迅速拨打火警电话向消防部门报告，以得到专业消防队伍的支援，防止火势进一步扩大和蔓延。报火警电话时，要首先讲清着火部位、燃烧介质、火势大小、报警人姓名等要素，以便消防队采用正确的灭火材料和灭火战斗方案。根据燃烧介质、着火设备的危险程度及保护设备的重要程度选用合适的灭火剂、冷却剂，以提高灭火效能，展开自救。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	本项目符合国家产业政策，选址可行。通过采取本环评的环保措施并加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响较小，环境风险控制在可接受范围内，从生态环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	7.54t/a
	0
	0
	8.37t/a
	0
	8.37t/a
	+0.83t/a

	废水
	COD
	0t/a
	0
	0
	0
	0
	0t/a
	0

	
	氨氮
	0t/a
	0
	0
	0
	0
	0t/a
	0

	一般工业

固体废物
	除尘器收集粉尘
	7540t/a
	0
	0
	7260t/a
	0
	7260t/a
	-280t/a

	
	生活垃圾
	0t/a
	0
	0
	0t/a
	0
	0t/a
	0

	危险废物
	废机油
	0.1t/a
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	备注
	本项目仅对掺合料项目变动前后进行污染物排放量汇总核算


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1：项目地理位置图

[image: image1.png]BB H AR G R
CETE)

TiH AH: LKL

BRARL GEE 5
il L350 2026 45 J

EEINE R e ]



[image: image111.png]


[image: image15.png]




附图2：项目周边环境关系图
[image: image16.png]midge 0 2024 CNES VATrbus \ /)A’ N
. \ LN
\ b

B\ Gotai eari
Bk 261 KT EN 1086 AE O

b 122% 217 008287




附图3：项目周围环境实景图

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	厂区东侧
	厂区南侧

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	厂区西侧
	厂区北侧


附图4：红城水泥在园区及园区产业布局中位置图
[image: image21.jpg])

1 X
AP
AER AL
AT
BEE




[image: image22.jpg][image: image23.jpg]:
’
)
)
LY

p

1
B Se4Tux
B Sl
W b

B sRERSR

bR O 1k

HEI3-2 Pl A R R




附图5：平面布置图
变动前项目平面布置图
[image: image24.png]FHRERRAEER 1
50448m S

U

et ‘“
g
5m
i R -
e 5
££ 5
) AB2EY
a ETS600
bien 3
)





变动后项目平面布置图
[image: image25.png]SEBREARAEATERERS TOPEINS SR LRESHIRSE




附图6：本项目与大气环境质量现状引用监测数据位置图

[image: image26.png][nalze Eh202ICNESY

\

MBEREE 165 AZ O





附件2：项目引用现状检测报告[image: image27.png]DYICBGOSI2025F

230512340447
ARE2029F12A1UE

W KT [25163] CX063T03

e T AR
E A TV

BN N NEREEREMNEARAT




[image: image28.png]W xzem

WY

I BRI, R TN R R RO
ST, SRR RIA LR, AR

20 KL AR PG RIS RID 0, LROUEM T % P R0 8

3 ARTAMRIE, AT, RSG5
RS ELBRE B A A

A REAR A, RSN RN Ad RESE B Kk
B SRS R BRI ~

5. A @ T WIE R, " RN I% B3
B R PRI, 3 SRR PR

6. RIS, TREBRZ AT TE NEAA TR RS,
VAR LB R SR, N TR A AT A SR
AR A

7 ARG A, ROSEE B W RAHRT R b
R TR . HEHOSHE.

BxRmWEEAREd
e AL R R AR 02 max xsx

ne
ol
& & oosamn
" w o




[image: image29.png]Kctaim

e sml

S M/ R R L
B/ RN LR 1 1.
AL MY SRR

P T P P
REREFOTI FEREREREAT
M | EOUR. AL, | RAMGME | L MO,
e Az
THRERA | 077 sunEEA | Brn
BB | 19T RBRAEAR | 1o
-_—

SRR
TFHSRMPESIAT BN 2.1, RN 2 1.
21 FATRWNRIEAGLY

ann o e e
P i T —_— p——

&

AREKRRNEE AR A
o el £ R Bk xsx
& & Gosen

& o

| ==y =)




[image: image30.png]Aem

e s com

[ 2.1 SRR

S TR RANE

SR BRI Y7 TR I 3. 1.
31 SRR B RIS

s | wwrmnean | 298| wnesn. uas
-

R R K

SR TR TR BIENE A 1.

#41 REMEAGSHOE
R =

em N E RS
wsEEAnG | w0k B3 | mr | sk | 21
wseEANE |moxawo| we | w3 | £t | 20
wsEEABE |waaua| ws | we | me |
MRk RmEEARE D
16 e £ 8 e B xsx

B i bosemn
& & oo




[image: image31.png]PxR7EN

7 (i) oo
Heo R
TRH IR 5. 1.
A5 SRR
wumE R
o
nuae wawe RpR s
e
s | 6ABE | ook e 7
A | sssooemo | esAuB | wiewniso 0
sossmanao | s ABE | wann
i
A BTH BHEA: EOE Frese

s?/@iﬂﬂ 5 s LR

2UHST (AHT)

o RERR

B kzRMES GmAD





类比项目检测数据
[image: image32.png]Wi

240512340263 MHWT-ZH026-2025

LA

T F AR 2R AT 2025
HHEVERT R E

FAGMAL: G EBRRARARIHEAT

HBER: ZHERE

WM 202546 A1TH

s





[image: image33.png]wnr e Wi

R 5
LRI O TS A B R T . OB SRR, BB
2 HREF “ON” FRNERFER, RTER, SR LTI
B
3, MEWEEERE. L, REEL.
A, MEBAMEA WA, BRASTHAE B
5. MECH AATRIE, K, AL TRBRMESRIGERIF R
MRS, BRI S, FEREVE.
6. FEHMARGWHARL, FFUBREZAETANAELTR
R TR, TR, SRR ER .
7o B PILOENE S AT ARSI BB R AT, R A WA
BiFEE.
8. RSB RS THmRE GokefJ2 b ZHETRED 0, RNERIUE
TR RO
9. KA AT BEFRE, FEHNSTHARE.
10 SRR AR AR R OR.

BRI

SRR PR R AT IR A

bk PR B O S 22 R AR B AR RO 8 4R 5 /R
RERY: 137400

BRI 18804826177

AN W2

&

o0
&

Ziasc)




[image: image34.png]1, HXMHR
[ an [ —
LU e .
o [——
PP [ . e
xoom| mmsommsa | wmom s mamm

A SRR PIEALD Gb 125152008
kPGS CHE R S04 11/155 2000
R TR 101942017 RIS
TS UM RTE 10/T 3972007

RS | Gt s PR 5 SIS RRRY ) G/TID15T-1095 BB
K RIFOAES) (1 1942009 )
GRS R RRIEE 1) 4952000
AR 1091 12019
" ouoeL Co20) /ER (01
DAGR2 21> VAR (02>
01063 COuT) /SRS (03
DAOGH (046> /2ARAIEE (08
DADGS (011> /28, SHREEERRE 05)
&~ TADGS (043) /28RS (00)
WA | 00T 0 /18RI or) 4
Crinn) DAOGR/TE AR (08) Ll b
DADGD COMDD /10, SRR (09)
N0 (Ot) /36ELEERES (10)
- oAOTE 028> [seAEMENTES (1)
0ATr2 (020> /68 A MHHEE (1)
D078 CO05) /M-S (1)
D07 (015> /1R (1)
0 Ty
oy v asn [UTI AT IPY
A FRERA G 19
» e T A (2022) Sl i
5 e % .
e kiR G SR B

2ty

AN

EEEEa ]

&

e
&

Ziasc)



[image: image35.png]- 225 i
3 DA0TS (010) /BHREMEE: (20)
DAO7A COL4) /BRI (25)
DAOTS a0 /28RS (26)
DAOTS 019) /3BT (21)
5 D081 008> /RHINERE: (28)
DAOBS (0BT /2R R (29)
A0S C008) /1EATFER: (30)
DAOBS C027) / SAGRACRE: C31)
DAOBG (009) / SeiPEAERR:
o DACSS (038) / 45REHETR
WIS | DAO9 (036) / 1A TR ;
ey DAoL (021> / 1k 35 | WK BEIR
DAOSS C025) / SHAGRIIRL: (36)
DAODA (026) / UK (3T
- DAOSS (038> / SHSRITRRR: (90)
DAOS6 (021 /2HKIRFFRA: (39)
DAOSS CO11) / PIRRATRR: (40)
DAO99 (022) / KSRATRSHERRE: (41>
DAIOO (003) / PAERMR: (42)
DAIOE (012) / 1SRTRAIRE: (45)
DAIGS (013) / SHMBRNRE (1)
DAIGS (006 /8=HEARE (45
2. HRHE—WR
EY] s A [C T AT
(006 C020) /Bl | MINT-20025-2025-01-0101 & =
= MINT-21026-2025-01-0108 Sisnien
DAOG2 (021 /R | WITT-70026-2025-02-0101 & R
& o) WINT-21026-2025-02-0103 JIRRAEAEEA
DAOG) (047 /3WIEL | WITT-ZIK26-2025-03-0101 % ==
e (03) MINT-21026-2025-03-0103 SRR,
ROG (016> /241 | WIVT-20026-2025-01-0101 ==
B (01 MIT-Z025-2025-04-0103 kol i
ROGS (011) /24 4% | WIVT-20026-2025-05-0101 =
Wk | MR 05) | wii-ziozs-anes-06-0109 St L
SB[ RO66 (019 /2508 | NINT-21025-2025-06-0101 9
B (06) AINT-21026-2025-06-0103 St i
[ROS7 (012> /1565 | WINT-21026-2025-G7-0101 ¢
e o7 IT-125-2025-07-0103 Plsa il ]
0RO/ T KRMITL | WINT-21025-2025-06-0101 & e
i (08) IT-1025-2025-08-0103 JIRIPAS
[R0G9 O10> /1. 55 | MINT-21026-2025-G9-0101 3 P
Mtegae 00 | wr-mozs-2025-09-0103 RRIARTER
TAOTO (044) /38(0% | WINT-ZI026-2025-10-0101 & —
Wt (10) MINT-21026-2025-10-0103 Holan el
R R ETY




[image: image36.png]w205

-

2. HBHE—YF )

) BlH [ nasin | FEEREE
G Caz8) /5% KRG | WAT-2025 2025 11 0101 % TR
SRR (1D | wwr-zioze-2005-11-0100 il
072 (030> /GWAKTE | WIT-20026-2025-2-0101 % TR
M2 | T-21026-205-12-0108 kbt
57078 (005 /AT | WIT-2002- 2025130101 & TR

i (5 | wnr-mos207-13-01
HGST (015> /1577 | WIVT-20026-2025-1-0101 %
2 (1> -1026-2025-14-010
573 Colt> /A5TIRE | WIT-21026-2025-21-0101 & TRRNE
it 0| wnr-zze- 2025 20103 ok
BT 011> /1#TERC | WINT-Z1026-2025-25-0101 & TRARIE
Rl (25 | wr-mozs-20z5-25-0103 il
AT Con7> /2477 | WIT-Z026-2025-25-0101 & TR
s 6> | wnr-m0z-2025-2-0100 e
TGS CO19> /47T | AINT-21026-2025-77-0101 £ SRR IR
S G| wn-nen-2e5-m-01n ek
TRGB1 (oo /ARFTA | HIVT-21026-20%5 28-0101 & SRR
Fert on) | amr-oae-2005-28-0100 il
8085 Ca57> /2R | WINT-21026-2025-26-0101 & TR
e Go) | wr-zmoz-2025-29-01) st
TR084 C008) /183K | WINT-21026-2025-30-0101 & TRRRIE
WS | IR 00| w-aioes-2005-30-0108 17y
W [0 (> ] R | WNT-ANG-W0 IO | gy | SFRRIER
Sl G | gioes-2005-31-0100 7}
S (0099 / 597 | WINT-Z1025-2025-2-0101 TR
il ) | a-aioge-205-32-0100 ey
0B (050> / 4P | MNT-Z025-2025 550101 & TR I
SN (55| WNT-Z026-2025-93-0108 ikt
4090 036> / 19 | WIVT-ZZ5-2025-54-0101 & TR
S 5| uw-zioze-2025-31-0100 ksl
Th081 (021> / 17K | WT-Z020-2025-5-0101 & TRRATE
i G5 | uT-1026-2025-35-010 kbt
08D (025> / SRk | WIT-ZIS- 2025 50101 AR
SR 96 | uvT-z0zs-2025-55-0108 ot
094 020> / 457K | WOTT-Z0025-2025-57-0101 & TR
Sk G| wwt-oas-2005-27-0100 ey
TR085 (038> / WL | WT-Z0020-2025-35-0101 & TR SR
S (%) | w2025 8-0100 ki
4085 C026) 725 KRG | WIT-2026-2025-39-0101 & TRIE
s 0| -0z 2005-9-0100 pre

TH0SB OIT> / 23 | WHT-Z020-2025-10-0101 & SR IAE
nepisec 0| w026 2025-t0-010y ki

4099 022) 7 KTE | WIT-7025- 202510101 & TR
USRI (D | wr-i026-2075-41-010) pre

100 003 7 PAIE | AT 020-2025-12-0101 & TR
Mt ) | wr-moes-205-42-0108 ok
R RN B R



[image: image37.png]2, BBFEE—RE (8
| s wasy e
o7 T | R RO R
RS (5> | ‘e i o Tou

Wik [DAL0s (019 / 36
W | ML G4

WINT-21026-2025-41-0101 & TTRIRTR
wnr-oze-20z5-4-o10_| B

s

4106 (006> /45 | WINT-Z25-2025-15-0101 & SRR IE
O (5| w-7io26-2025-15-0105 St

I R (5)_|_wi-7ioes-20es-15-0101 S/
s[RI (I0) | W26 2025 16-0101 | ki A 7
AR (1) | N0z 2025170101 ] 7
T R i) | w-ztas-a0zs-15-0r01 7

e ST-21026-2025- 9-0101 & TERNIE,

TRERA A9 | yier-inas-2025-19-0103 A

ST-Z1026-2025-20-0101 E=TE

o | TEP D | om0 | g | etoii

LA pee— T Ty TR 55

o720z 21-0103 SRk

[T 2-0101 & TR

TRERA @ |- ozs-005-22-0103 SEER

WIVT-2126-2025-25-0101
wiT-71025-2025-23-0103

WIT-21026-2025-25-0801 &

0.

MIVT-21026-2025-23-0503 ok . K
k| AT G0 i 022085 5201 E | gy E
MIVT-z1026-2025-23-1203
T R,
MINT-71026-2005-25-1403 "
3 K. SARERRHER
291 MRt
B ik wngEany | wESs | Bk
rym |t wEmsen | smmen
SRIEHA R | I Gb 123482008 wnsess LA %
.32 RIS IR AR ORI BN
s L wIRERY | ks
G )
g | WS
i TR KT
Bz oo FIE CO Mk (08 ;
Pttt v 5
‘S e 28 36 Y06 | o
FHZAERA B3 | w001
RN T




[image: image38.png]o

0.0 FASE VR FAERFRE %

et ik waREaEy | wEes | mim
s
sekurE | aness
sepEn | ooen sEmERGEGE| et | wves | oo
" Tz 1263202 wness | e
[Zais
I wvor
1A RIS
[ o | EEER
o s wngsany | pamy | BERE
ORI o A RTES
m L mirmsc | wws |/
5 S oo
a0 | o e see | FIRESOINE | T
: sou M
R TVECEIGE o0y | ELEAR
0| b w0 | sz | M0 | 0ot
ORMERIARIEANL | FA/ TR | 3
ux o ek TR | s | oot
R RATI
R e
wrxEmmn | W
4 RSHTR RAHE

. BRERR B 3 549 AR R M AR AR R

2. ST Iy SRR B AR MARHE ST Ty i, VU L% BT
BRIES, FriiR s BRI AOA.
3 R E A ARERARER, SHobEliriE B .
MR —FFIRACHER, ST L™ i e AR RS L R
AT

TN

PR |




[image: image39.png]-z a0 i
5. HilsR
251 MR TR
- A | A | W [maEa] e
| ol wm | (0 | e e /| Cham)
s |78 | 73| 45 | oo
2025,5.21 | 1081 (020) / [WIT-2026-2025-01-0102 | 20 | 736 | 7 | a4 | wms
WNT-71026-2025-01-0103 | 606y | 25,2 | 8.8 | 51 | 03
ET s |75 (89 | a7 | om
T aze-2025 w001 | arra | 2.3 (13| 51 | om
005,520 | MOR2 (02D / [WIT-z026-2025-0e-0n02 | _aposs | 421 118 | 50 | o
ik @) [uwT2s-202502-000 | dsez | 423 [ 1m0 | 50 | om
£ W |22 17| 50 | om
WINT7026-2025-03-0101 | 6| 214 | 28 | a1 [amx10”
026,520 | PI063 €O /3 [WNT-z026 o250z | 728 | 21.5 | 27 | a8 [o.amxio”
situke: (03) [WT-ziozs-2025-05-0103 | 751 | 2.6 | 28 | 3.8 |0.29X10"
ET 215 | 28 | 39 |ozxi0]
WITT-Z1026-2025-01-0101 2.0 32 | 40 [omxi0”
s0as.5.23 | D061 €016 /2 [WIT-21026-2025-01-0102 22|33 31 [ozxio
s (01 [WIT-2I026-2025-04-0103 21| 56 | a2 Jodoxio
i 21 (33 38 | om
MITT-211025-2025-05-0101 23 [153] a8 | oo
L :“fi;‘;:;;jg MIVT-Z4026-2025-05-0102 22 [160] 49 0.0z
& WITT-7025-2025-05-0103 23 [147] 46 | oo
ET3 23 [165] 14 | oo
MIT-Z0025-2025-06-0101 2 [ 149] 56 | o1
g0zs.5.4 | 11066 €08 /2 WIT-2026-2025-05-0102 @y 145 50 | on
LRI (06) | WiNT-2025-2025-06-0103 s [1ue] 52 | our
g 21 (16| 53 | 0w |
AT 71025-2025-07-0101 s (190 59 | oo
s0zs. 5.4 | DIOST C012)/15 NT-21026-2025-Gr-0102 25 (20| 6o | om
kR (07) | WT-7025-2025-07-0103 6 (21| 57 | 0%
ET 25 [21] 59 | om0
T 7i025-2025-08-0101 75 [104] 53 | o0
a6, .24 | DIOSS/TEKERS | AT-21026-2025 05 0102 o |92 ] 58 | om
V524 s (o9 [amr-zio26-2025-08-0108 ma[91 | 15 | om
[T me 96| 52 | om
T 21026-2025-05-0101 wa|na| 41 | ow
o025 5,32 | DA099(040) /., T2 2025-09-0102 | 30| 21,4 | 1a.8 | 50 | oz
309> |t i026-2025-09-0108 | 271|213 [ 120 | a1 | o
£ N TN ET I )
KT K G BT ED GUAS15-2013 ¢ 1 1HIRIT £ 7
L] Bewsun



[image: image40.png]sz 225 o
#5108 BRSRERRN
F TR | MR | |l |
e e pany wm | 0 | e [ )| Cram)
e WINT-A026-2025-10-0101 | sast1_| 245 [227] 53 | om
asso | comyeen | NMARZGZES 0 | otorz | aa3 |27 | 63 0.29
et oy | WNT-2026-2025-10-0103 | 50556 | 25 [22.7 | 5.0 | oer
ET s | oa (27| 52 | om
o | ANTAs-20z5- 1iow0r |_am_[ %64 (104 5.4 | 0.0
s 520 | (B/swk [WWTHOS 201002 | o1 | %66 (103 ] 83 | oa
MBI [WT-z0z6-2025-11-0103 | ams | 367 [104 | 49 | ooz
a o e [1oa] 52 | ow
w2 2% |18 78| 46 | oo
sz | (OW/erk [wiTaossaorsizoios | aus | wrs [ s | 38 | oo
MR w0z 12003 | 26| 178 | 78 | a1 | oo
(£] £ a7 |78 | a1 | oo
Wi Zz6-2025-13-0101 | _seez | %2 [ 129 60 | oor
P ‘m’:ﬂfﬁ‘iy MIT-Z11026-2025-13-0102 | 4691 | 35.1 | 10.1 | 5.3 0.0
Yo (13> | umTmozsa0zs-13-0105 | se09 | %57 (101 52 | o
£ s (w7 (10| 55 | 00
v | ATz 20 | 7er | 204 | 21 | 94 [0mxant
soas 20 | (010 [ WWTmzezas1a0i02 | 73t [ w2 |27 [ 40 [ozxio”
ket ) [z oo | 7ot [ w5 |26 | 57 [02x0
£ = [ 2327 [ 37 [oaxi
MINT-ZI026-2025-24-0101 | 10807 | %8 (1| 45 | o005
Floi 'm?m(::r;)m/ MINT-Z1026-2025-24-0102 | 1047 | 36.5 | 19.4 | 5.5 0.0
oy [uwr-zmozs-o0z5-24-0105 | 1015 | 9.1 [ 189 | 62 | o
T T [ %5 [19.5 | 55 | 008
-0z 2025250101 | 50| .8 [ 11.1| 60 | om
i “"gz:’:',’;;{ 1% [ nT-z026-2025-25-0102 | 4528 | 365 [ 10.0 | 6.1 0.0z
oy [T z026-2025-25-0105 | 4509 Wil 51 | 0w
£ 715 Wil 55 | om
7262025 26-0101 | 9008 ws| 55 | oo
A “":\7;‘;";’1{2' MINT-71026-2025-26-0102 | 9389 4| 64 0.05
oy [umT-a0z6-2025 260108 | _sazo 64| 51 | 00
£ [ o[ 56 | oo
W 026-2025-27-0101 | 3722 a2 | 51 | ow
Ve ‘;‘;‘3}“1‘%‘;’&/ WINT-1026-2025-27 %95 81 | 62 0.02
oy Camr-aozs-2025 210103 | 3678 a1 | 56 | ow
it s w3 50 | 56 | ow
KT K G RBFRIRAED GA915-2013 %1 TR © 7
R Bomkun

&

o0
&

Ziasc)



[image: image41.png]-z vz Wi
5160 BRI
g T | W | 0L | S | R
£ dpll NG s Lany wh | (0 | e |t | Chasmy
W02 202528001 | 12166 | 01 [ B2 | 50 X3
DAGBI (004 / 7
oo 72 | et [tz zozs-zs-ouz | voors | w00 | ms | 6 008
| wrmozsz0zs-a-0i09 | 1252 | 512 [ 27| 66 008
il [T I P R X3
wnT-ozs-2025-25-0101 | 996 | 221 | 59 | 58 [ooxi0
o | PAOBXOID/2% - oag-avzs-29-0102 | 1026 | w01 | 58 | 4.0 [o.01x10”
2005.5.22 | RRHTIR: -
oy [ anTasz025-29-0105 | w6 | 205 | 3.6 | 42 [womxio
il s | we | a7 | a0 [ooixio
W026-2025-30-0101 | o5tz | w6 | 12.2] 5.3 om
asacoon g W026-2025-30-0102 | 71| 3.9 | 12.7] 5.4 om
s | AR
ot 1W026-2025-30-0103 | ke | w4 | 12.7] 5.4 om
[T 500 [ | 25| a4 X3
WINT-71026-2025-31-0101 | 4506 | 6.8 | 10.6 | 5.3 00
DA0SS 021 / My 0262025 31
oz 5,20 | s o/ [ aiops as31-0u02 | s 360 | 106 | 6.1 X3
o [awTzo2s-2025-31-0103 | aros | .9 105 | 4.9 00
T e | w8 106] 54 008
WT-ziozs-205-32-0101 | 256 | 01| 61 | 59 o1
DA0S6 (009) /. 2
oo a1 | e o [z anzesz-owoz | wowr | see | 66 | 61 oot
Gy | wTmozspo25-32-0103 | w2 | %85| 65 | 51 oot
£ w57 | 52 o1
WIT-Z0265-2025-33-0101 | M7 W02 | 2.6 | 55 [0 sexi
Dioss (030) / T i
| e - o2 | w027 | 43 [omxiw
by W25 2025530103 | 758 | @02 | 28 | 44 |omxio”
T3 [ me| a1 | a1 |owmxioe
WT-Aoz-2025-51-0101 | 880 | 221 | 3.6 | a5 |o.00x10"
DAISO (036) / ar-ioo6-2025-54-0102 | 1007 | 220 | a7 | a5 [0.0x10"
2025.5.22 | 1T =
o | MTAN26200534°0103 | to0r | 222 | 37| 53 [0.06%10
ET w8 21|37 | a1 [ooxie
wnT-zoo6-2025-35-0101 | 226 | 81 | 27 | 5.0 002
DAL 021) / a0 2025 350102 | 430z | 18.3
2005.5.28 | 1wkigER S 22
oy [enTaozs-zes 350103 | w55 | 165 | 28 | 3.8 002
i w8 [ 29 | a1 00
WnT-025-2025-%6-0101 |00 | 8 | 6.0 | 48 oot
Lo | DS <) /P ions-anzs 60102 | s | e | 7.2 | wa X
2025.5.21 | 3K .
o[ nTaesoms s 003 | 2ot |2 | 59 | a9 oot
T 709 |6 | 64 | 52 oor
ORI TS TR ED Go915-2013 26 1 PR £ 7
MR ARLNARAT B0

&

o0
&

Ziasc)



[image: image42.png]571 () (AR
o —
il ML [ o | BB | |
eyt mf;i‘z‘;‘i“ W26-2025-37-0102 | 2255 | 17.4 | 8.2 4.5 0.01
Gt “;g:“r";‘{:’ff WIVI-ZH026-2025-36-0102 | 889 | 19.9 | 3.2 | 4.8 | 0.43X10°
e Wm&’,ﬁ" WINT-Z11026-2025-39-0102 | 3778 | 37.9 | 8.3 5.0 0.02
RS e oo | st ws | aa | e o
. B (e o o [mo s
T S ) e
‘DAOSBCO11)/ 28 |"yyry-711096-2025-40-0102 5033 3.9 [ 111 5.3 0.03
e M o mE T i
e gt o W it v [oaw
T “;{“;;)\“sz’m/ MINT-Z1026-2025-41-0102 | 4073 | 22.0 | 15.0 | 48 0.02
e . | 1. o
e i (ne t |ov
DAI00 €003 / "yy711026-0026-42-0102 | 78933 | 22.6 | 25.8 4.8 0.35
wn | B

{75 srusew e e i
o002 14 etz g5 oz | rowes | s || w1 | ow
£ o T N
P I’fl:ing;eﬂxu)t/u MIVT-7I026-2025-44-0102 | 9481 | 3.1 | 17.6 | 5.6 0.05
i o o [
car DAIOG (006) / ["\gpy7-711026-2025-45-0102 2681 %5.2 | 7.5 5.3 0.01

AT KSR Y G915-2013 2 LAVIRRRIEC

e

Bk

&

)
&

Ziasc)



[image: image43.png]-z 205 o

52 SRR

TR
AwEN | R | nEmy P | g
freigtony
ey
FREAR (9 -z 20z 9001 | 0,110 /
raran | e aessaon | o | oo
FEFRR 2D wT-zi026 2025 2001 | 0181 oo
; TR FRA (22) MINT-2026-2025-22-0101 0.164 0.05
FEEAR (19 02 2025 13002 | 0,115 7
st .10 | TR 0 -z o | 0w | o
FRFRA D [y I
TRFRR 22> e I
FEERR (9 Tz 2oz 003 | o115 7
FETAR @D e I I
FETRA D w-azs s o | o | o6
FETRA 2 wniazs s o | o | 0.6
ORI LT BT IR Godo16-2015 263 L s
#53 WER
Eil ) MR AEbEE HAEE MR | R
70252075 0100 X
NIVT-21025-2025 250102 )
anT-rioze-2025-25-0108_| " FRAD 712 o
il 701
T2 207575001 0
T 710252025 750802 i
WINT-21026-2025-23-0803_] /1> 16 al
‘ i ]
T 21062075 75 G801 [
Hkib [ NNTz0g5-2025-25 0802 )
sl 2 23y -0z 202525 oses_| O (ne/1 0893 (4
it o
T 70252075 o 0T )
i Iy
a0z 20z5-za-123_|  Y y o
i ©
T-210%- 2025 25 1401 iz
vz s e | o, TR |
[ o
T a2
Bl GTAB AT o199 %4 THRRALD BT
WRERENRAT Bk




[image: image44.png]i
.
.

-z 205 o
L
e |wasn|  meen [ s i w
ACRAUK 09 [ww-assisom | sz | ws
SR | sk 1k () WT-zi026-2025-16-0101 | 55,0 "
2025.5.19 | ELAUAGE
I
e e e
Wk an) [wnrans azsson| 9 | oo
AT SRR G0 123052008 % LRI | 65
[V b KRR W, E 2 10/s Tl
6 MRS
aenm | aeco [xuEee | Rm | mses | R
me | ema i 21 "
w1 w1 i L9 w
s | e i 22 w
7\ MR RREE
an T
o an ~
o ALK AT A
AR e
o
aw
it
A R
o
e B s




[image: image45.png]oz 205 W

8. KL

LM 2 RS LUK IR R HEAE 2 FIHEC 445 0 DAOG
DAUG2. DAOG3. DAOG4. DAOBS. DAOG6. DAOGT . DAOGS. DAOG9. DAOTO.
DAOTL DAO72. DAOTS. DAO97. DAOT3., DAO74. DAOTS. DAOTG. DAOSI.
DAO83. DAOS4. DAOSS. DAOSG. DAOSS. DAOSO. DAO91 . DAO93. DAOSA.
DAO95. DAO6. DAO9S. DAO99. DALOD. DALOL. DAIOS. DAIOG. sk
TSRV R S R ORI T AR5 SR
GB4915-2013 & 1 HRRMIL: |~ XELLAE TR M RNLG REF&
ORI Tk KI5 ST D GB4915-2013 % 3 HEMBRAL: |9
WRAT RS RET A (TR FIRBEE A HRMED GB 12348—
2008 % | o 3 KHMORME: AIEISK 5 TRBATFHE (SKEE
HEBGRHED GBB9T9-1996 ¥ 4 R =RAFHER{E.

Wame  ———

WA TAE WHA KB RA, WEG
w4 asa:{t;&g}/l z&@ﬂfw

BRMI: ps, 6 7

SRR B R




[image: image46.png]o

MHWT-ZHO16-2025

T &H: 52 AT 2025
HESVERT I

JACAL: G EAIRA(E AT

R : ZHERN

EAN: 20264452 H

WES IR ENA A 3]

T

AR RA T Basxun




[image: image47.png]w6212 Wi

R B
1 REHRE SR R RN R, O BREMHE, BT
2, MEE “ON” FRNEIRER, HENEIR. ERHUELTRAHE
WifER.
3. RENBREE. WH, WAL
A4, MEFBHHFA. FEA ERABFHME, TR
5. HFRIEH TR GER, AR A TG R OGE TR
WREHR . TELRORER, TR,
6. FEHMAMEWHFW, MFEEREZBEHAREATR
AT R, BRRE. SRR EER.

7o HFEPHRGL S BATAEE A R BRI A
RH{E.

8. RIMPLIAAR AR GRS hBFEFTIRED B, KWL RILE
TR

9. K@AXTBHAR, FEHMSENARE.
10, AR A U, WA B ROIR.

BRI

AL PSSR IR AE]

Sk PR BRI B 2RI S SO 8 S5 B
HBEEREG: 137400

BRMIR: 18804826177

AR RA T Bamsn



[image: image48.png]-z i

1. HXES
= e P -
o %
o fo—
BRA MR R 13948298291
nom| smommais | amam R

LA ST 6B 12348—2008
KSR IA S 1)/15 2000

U | GRS TR TRMNERID 1194-2017 Rfscn

I SR RAED 11T 297-2007

B I 5 TS AR GO/ TIGIST-1905 Jefsriih

DAGBL (G20) /R (O
DAGeR (G2 /BSIERR2E (02)
DAOGR (047 /3l aBR: (03)
DA0B1 (046 /24 01
DAOGS (OAI) /2%, ASHCHEE® 05)
D065 (043) /24881 (06)
DA0ET (042) /1+{83RHRLE (07
DAOGS/T5 KRR (08)
DADGO (040> /1. SeBkIRL: (09
DAOTO (04 /eS8 (10)
" TR | DAOTL (028) SUKIEMHBIE (1D [ g

ity a2 () ferkigMpm i | 2R 3
DAOT8 (005) /A -RIRE (13
DAOST (045) /19MEAE: (1)
DAOT9 (039) /1. 35t HHERE2E (15)
DAOBD (034) /2, I5HH<HEE: (16)
DAOR2 (O3> /TOKIRMR: (17>
DAOST (016 /2RI E: (1)
01052 (029) / G2 KIS
DALOL (002) / RIS (200
DALGR (035 / 6. 7eif AR 21)
DAIO3 (001) /AR (22)

1]

¥BEER TR

I d

R LD A LR R

FHBEL FRERA LM D 5
bt TR 3 A (28-30) QA TaN

A mamsuw



[image: image49.png]2. HEfE—w#
e s awy | nanwnsas
G /R | W20 10T T
EX(ID] M- Z11016-2025-01-0103 SHEMAETRN
VR G2 R WAt o101
% (o) MINT-71016-2025-02-0103 FTRMAE T
S 6 WAt -0-011 :
g (03) MINT-7H016-2025-03-0103 AR TR
1 01 BT | W01 05 0 0101 =
R (04) MINT-711016-2025-01-0103 el gt
55 01 /55 % [N A00E -0 0101 5 o
Mekac: (05) MHVT-ZH016-2025-05-0103 Birdisd et
ot (o) 44 T2 B0 6101 T
ek (06) MINT-711016-2025-06-0103 SRRATEERS
e Cote) /7 | -G 2028 G700 —
W (O7) MINT-Z11016-2025-07-0103 ITRAATEIRS
G KR | M-l s o o
ek (08) MINT-Z11016-2025-08-0103 ITERATRIAN
8 (o /1 - e 5010 5 e
Mk (09) MINT-Z11016-2025-09-0103 StENAETAN
R0 G /AR W AB1E 02106101 Py
e (10) MINT-ZH016-2025-10-0103 BERNAE R
L 000 /SR [WTA01E 0 110101
iR | WHRAGRD (11) MHNT-7Z11016-2025-11-0103 et
" ors o w205 2 0101 &

AR

R
e o | el DU
B e s e
i it B
e e
e o e e
Pl gy ok o0 & SARMIERER
AR ety
g e v





[image: image50.png]w2025 o

2. FEAER—U% (8D

| e s | PO
s BT RS 1 K 24-0101 P /
I YR4 1R(14) | MINT-Z1016-2025-25-0101 boh-d /
| e e ;
e R G MINT-Z11016-2025-27-0103
i [
i el
T pmen Fastion
e aaan Stk
e
AERARED MINT-711016-2025-30-0103 SN

3. MWk, HANERRRHI
£ 31 WSR2

[T i wAKEANS | GEeS | kR
ros [ CCuewr e | suers | 0 |,
RIS | D OB 12452008 | AuHG2es: %
32 B R R BT — W
A B wnkEREs | s | uR
BRG]
WIS | AR G | SR 01210 hin i
il T e o :
s
290 AR SRS 0%
i i WAKEENS | kEas | AR
s
BEACRNE | wes
BRI | CRgE SETEEOINE | wo0E wiest | o.o0r
" HIED 112632022 s | ne
b e e

SRR BsEANT



[image: image51.png]w2 Wi

4 RESHTRRARIE

1. B SRR BRI P 18 AR MR B R AT

2. BT R A MRS RT3, RIA REH I
AHHES, BT IS TR TR E e AN

3. KA EAA KA TR, JHEHTRE (k)
HEHETT—FHRAAERY, SPHT P WA R R AR AR DL R B
HEEAT .

AR Wemnum



[image: image52.png]016205

i

5. RLR
51 ERTS R R

: = 3 T | L [N T

REEAM N i ) (m/s)mrt(:/‘nﬁ (kg/h)

T 01 207 o [5.0[146] 55 [ am

2025.5,20[M081 020 /& W m016-2025-01-0102] 12555 | 1.2 14 | 4w | o0

ke 00 [egots-202-01-0165 1974 | 14 [1a4 | w6 | o

i s [z [10s | 4o | ow

hT-z06-2025 G001 _tioor | 301 [ w0 | as | 06

20252, 21 |P082 (020 /38w AorE-2028--ow0al izbur | 310 | w5 | a2 | 08

R o [an-awiezozowa] e | w0 | 7.7 4.4 | 00

il %5 [0 81| 11 | uw

[WINT-21016-2025-03-0101 | _ 3891 | 14.5 4.8 0.02.

2025.5,22 082 O /2 N 016 2025-05-0102] s | 1.3 s [ ow

ek (@ [nTiots-2025-03-01 3918 | 14.0 | 16.0 | 62 | o8

i 6 | 3 03] 56 [ o

T R T N I A I

oz .2 I0G1 016> /02 hT-01G-2025 02| sz [ 153 [ 156 | 64| 000

ik (o) fw-anie-225-0r0m] a7 | 5.0 [ 155 | 5.9 | 000

il W |51 55| 59 | om

T T N AT N B X

2025, 23 108 Con . [T oG 2025-0-0102] a9 | s 1m0 [ 5.4 | o

e (05> [aT-aIe- 20z 0r-0100] o8| 118 (124 [ 49 | o.r

T w6 |17 (27| 53 [ oo

T-zoT6-207- 060101 _saozr | 152 | 175 | a7 | ot

020,22 1100 019 2sT-z016-2025- 0600z aran | 130 |16 | 45 | 020

R 0D [un-ziots-202-06-016 32 | 15.0 [ 138 | 45 | 016

ET) o6 | 2 {160 47 | ow

BT zot6-202-07-0101] 200 | 126 [ 1.7 35 | 010

20255, 22 | D087 oD/ [ more oz 70102l zsrsa | 128 |19 18 [ or

V2| Wt on [araoiez-orom| o | 129 [108] 1z | o

it P P T I AT

hr-z0-2025-G-0rt1| o5 | ez [m2] 1| o

2.5, 21 | OB/ [T Z0rE-202s-0sow02l owi | 183 210 ] 49 | o

RS 0 T A 2025001 o1 | 1.2 [ 20.7| 51| oz

ik FETTIN T N R Y

T 2070001011 128 [12.2 | 40| o1

025,20 |08 01015, [aT-mo16-2125-09- 01028 [ 12w (133 | 51 | oo

sehesek: con wr-zmone-20zs-Go-oie] s | 1ze 11 | 4w | oo

il T [ ie (o] 45 | oo

R T AT Gt 2013 1 A ® 7
HsER RN P rTT]




[image: image53.png]prm— s
51 () ERISREEARNER
; W[ | 08 W R
e B o R g i v
paT-znie 2oz oomo | seezs | 2 | 105 | 89 | ow
- 2 2| 1070 O35 b2 to-o0g]_seaer | 120 | 14 | 5w | ot
s
@Rk 10 junr-zneo0oi0s)_seok | 20| 3 | 35 | om
M T I )
” Fo T K T
71 o /5e >
5| e i o] s | a0 | 07 | a4 | oo |
MAMIE awr-mic-a02s- 10108 000 | 118 | 208 | 62 | wor
ET o | o [ w1 | o0 | om
uTztre-zoz- o] ss%0 | 121 ] 201 | 59 | om
Fre DAOT2 (030) /6% [yy-7ip16-2025-12-0102] 5925 | 12.3 | 20.7 6.0 0.04
nT0ie 2oss-z-omog]_seer | 121 | 201 | 57 | 0w
BT oo 122 [ w7 w9 | om
OO (277 N T B N BT
s 20 [t e o2l i |18 | o | e | oor
nT-zmie-zo2s-1woiog]_aus | 21| 75 | o7 | oot
LT FETCAN O A U B
7 e = B P B
s .01 | 097 o528 [Ttz 4-002] g [0 |71 | o1 [ 0w
ke (14 juranieos-e-oi0s] o026 [ 183 | 161 | 40 | 0w
i @ {102 [ we | 53 | oo
T more-zoz-e-aro1| seo [ 125 | 141 | 28 | o
poro @91 - apie-sopte-oi02] soss [ 121 | 141 | 25 | o
2025.3.25 | 351 sHHEkRA: -
IS s s s o] sore [ 126 | we | 23 | oo
it T Y T O T
har-znie-zoos om0 soe0 | 118 | s | 33 | o
P e o |23 [ | a1 | o
i 2025 10| s | 119 | 16 | 26 | oo
[T S0 [ o [ 147 | 50 | oo
T 7 M T N I T
I X e T WY W N T
Y o] st | 115 | 1| 28 | oo
i w7 e | 53 [ oo
AT 2010 2oz a-aie] ssis | 115 | 1ao | 22 | oor
o035 | e 0192 ez 10002 g0 | 115 |t | o | 0o
M awr-amic-a0-woios] 5o | 116 | e | 24 | ool
£ w92 [ e s | a4 | ool
R T RIS G201 1 T w | s
[ T—— pasnn K




[image: image54.png]- o1-2005 Wi

51 (8) BESREETRNER

5 | o [ e [memsen
il L it W | 0 | @ [k e dem
pewt-zote 25190101 wst | 18| w0 | a1 | oo
joose <o29> /65 amr-zone-202519-0102)_ssee | 1.6 | 123 | a2z | oo
025.0.25 | KRR
as [zt s wws e | 23| 33 | ow
EQ s |us|zo| sz | om
par-zote-zozs-20-0101 w525 [164 | 44 | a0 | owe
oo coozs /omT-z0ns-2025 z0-0nz] e | 165 | a4 | 27 | o2
5325 i (200
ViR 20l ot 2z 2001 o0 | 66| 44 | 25 | o
i i [105] 44| 21 | om
um-mote zmzszi-o0r] soss | 153|227 | w9 | aw
puice (ase)/6. lawr-awie-oes-21-0102]_ et | 154 | 13| 36 | o
2005325 Tathob RS
G (o s 2o % | se| ms| a4 | oo
i e |sawz] s | oo
pum-zois-2025-22-0101] o7 | 162 43 | 25 | oo
oz .25 101/ B s o] a7 163 | w0 | 2z | oo
Rl 2 otz -0 sots | 1na | 45 | 25 | ow
En @i |160] 44| 21 | om
KB T USRI GHO15-2013 21 IR w |/
s2RmBRR
awvnm |k [ o 10w
ALK Q3 s | e
ot k1 20 | wnr-zote-20s20-0101 | 55,4 2
0,20 | FERARE
# [moe
[tk eo [wn-moezeszson | s | s
WK 00 [anane o0 | sz | s
LA AR Gh 1246206 % 1R ORAE | 65 5
[t s, frz s

AR R AR EERETe



[image: image55.png]w2025 o

SITERETHBANGR

FAASE
RHAN | REAG | R O Jrmid | mazn
R D | gy
FRER@A @D wT-7016-2025-27-0101 | 0.128 ’
PR 28 MINT-1016-2025-28-0101 | 0,205 0.08
ER
FRFAR 29) MIT-21016-2025-29-0101 | 0200 X
IR (300 wT-016-2025-30-0101 | 0,194 0.0
IR ERRE @D M-z 2025-27-0102 | 0,122 /
FRFRA @8 wm-zI016-2025-28-0102 | 0,197 0.08
025.9.22
FRFR 29 WI-ZI016-2025-29-0102 | 0,197 008
FRFRA (0 WWT-ZI016-2025-50-0102 | 0,190 0.07
FRERA @D W-2016-2025-27-0103 | 0,130 /
PR 28 MIVT-21016-2025-28-0103 | 0,200 0.07
FRFRRA @8 MINT-21016-2025-29-0103 | 0. 199 0.07
FETRM (500 MIVT-21016-2026-30-0108 | 0. 191 0.06
KBTS IR G916-201 ¢3RRI 05
6. ARBH
RHEM HECO | KUEGR | RA | R | RTRR
205.5.22 =
s 50 o805 22 "
w5z
rk 65 a19.0 25 "
sz
i s 8.0 # 20 Ll

ARERIERR R B0 s




[image: image56.png]w202 W

7 KfRbREE

s ax T L]

AR
tea BRS

Az D5

o s

8. HWLH

Lo 2 BRI K YR PR 5 AR A U405 9 DAOBL
DAOGZ. DAOG3. DAOBA. DAOGS. DAOGG. DAOG7, DAOGS. DAOG9. DAOTO.
DAO71. DAOT2, DAO78. DAOST. DAOT. DAOBO. DAOS2. DAOST. DAOSZ.
DALOL. DAL02. DA103 [ i 75 S e BRI ML AT & (K
LA RO ED 0B4915-2013 & 1 HERURA: | REAR X
BRI ME RS CKR TR USRI ERE) )
GB4915-2013 3 3 HRRML: [~ MRS RS R A (Talkdbdk 5
IREMRAHERRAED GB 12348—2008 % 1 ' 3 JSHERURIN .

WK
WEN: EAE WA BRAEEE

M% %/#M‘ R 7ﬁV v

AR TR musxnn




备案文件[image: image57.png]AR B T H 2% F A A1
WEAME:  2506-152201-07-02-826152
TRE B 28NS A KR BR TR A F
SR, (RN HERRN MUK 70 JMEBE
BETYBER TIERGARRATE TH, 56500
KA IHUEANARE, TR, HREITFRBERIE. £F

THEWHT, B EEEE SR A 48, J5 R I
5 I 5

BigHg: MZH--S 2T -NEZHAFEATRX S
2SRRI A BR 51T A | e

BT 7496 AT, Hh BHEBE:7496 AT, HIERAT
B0 s, Hfho Jic

R EIEER: 2025/07 & 2026/12




[image: image58.png]AR IAR ., TTEE. N B A I E B AT T
Wo THBRDIHATHR, ZoE = FINEIE, g
RS AR BT R, AHEFHEEE AT . T 2 RUS
DIREEH R MEBEREH IR EHK)E, BT,

(EE: HEEER2FAAT T RERAZA S EETE
MFLH], WE LR FEHRELHEZTE, #HH &
ATEELLY: WRTEHELH, 5 FHRHYE S5
HE, 2 FRIW DI MEH 0 BHAFRA, &FY M

BEEEFTHH LS FL LT, )
‘%—li/,‘é’i%TI\Lkiﬁmﬁ has! =
2025 ¢ F12 011

/S0 | o B
g ~07100239229%




原环评验收批复[image: image59.png]LE NIRHF (2012) 3 118 5

GERRURARAMKELDRRMEREF > 100
FRARRESERAIE, HATAEZDBFHRFRE
W Ao, AR, SRER 132690 £k,
IRERHE 11200 F T, REFREHE 802.47 5. £
HRAEEAM: GERARM. RAME. ZREERS
H.OKREHS. KREH. KRE. WEE. AREM.
ARKBIE. BENEE, HEREEFSAR 100 7.
WHARE HHAAE, ERRLELERORARARK
AR, TRAFFABAGSURRANERETER.
UREHEERLHR, AERRAFAEHRN, RE
FIRERAER T R L. K. A% A8, £712
BBt R M 35 R B 36 xR AT

REARERFUT M

= REFIWISHA, RRLLEARBRRF THRE.

S EFPRRATFARS CZFE MK, ERGRY
.

ZCHRERTE, AREQLALAREFARR ¥k
FRARPRU, BRUGHEN TERRANEE.

O HEFRERXAA R EREFRRP S — E AR
£ GEARTARARPRAREEFARPEHLET
LS LIS TS T3 1 328 TN

FLINE 44 201 ;6E19§I
/~/




[image: image60.jpg]LE S0 " f Solabd

M IR R

MR Ak (2013) 126 &

e
X
"
®
i
R

PRSP R
*F "—’;i RO TR oA T
s vl SR T O A 100 JmfiK e
By S U TAROS W WLk 1
RIS WL

52 R AR RARTHELT

RBEAL X T 5 = B BOK R A IR AL 5 R T
REFEF 100 TRk RHEHEZER TR THRBR N ¥
W CRERERERE) FHEARE, RE (ERTAER
IAERVBRREE ) MENE, RAEARBK DA
ZREATTRIFFERF AT B K. RRAZ T EHE

1



[image: image61.jpg]F BB RFAS T B FRAAT A B R
HBRALBAR G RN EA G (FEYERE) &
BRI R L, 308, HREKELWT.

— ME&EXEFR

LERBUBARERAENT RHRE R L 100
THRARMBEAERIRATFALASFRATFLEAN, #
TEARR . FRBERN, SHER 132690 Frk, T
REF L1200 F 0, EFER: BAER. BEEE, 5F
PR R, KRB, KRBE, ARE. HEE, &
REE . AREEE, RENEE R, THBREEEA
J& 100 77+,

= NBSRMESAMIFUTIE

LATRENTHRSEEME, FIEBARAEFR
T, BXRERFP THEMNC LY EEEE S, %W
VEABA AL TRAE LT FCEEE R,

RN R TR LT RP R
#i 3.

=. B4

FHERBGRBIRTT ERAANFAEER, £4
BRI Y RIPAR F 4R T e e B A AT
MEWEBERER, RETRERIRERPRUES, &
REEZRE BB,

N



[image: image62.jpg](WREEX)

KREURFERPRHNE Al5B8%

~- g =



[image: image63.png]IR FEXR (2025) 3 &

KT CEokIgssy™ 70 i@ dns &0 Y
i e SR (ATl e g2 B B2 8320
i) MtE

5 = R MARAE IRFTHERH

TR AR T R RIAFERBE 0 AH R E 5
H (LA E = 70 TP i B E R 64 W% 28 T B K4
e ATEARERHRER) (ULTHEER “BRELXR” ) E

ZHR, AMEWT:
ZIWEMTRRE B IS

XAXZH G =ERTXLZHE

FERATFT ARG Z BRI MARAERTENE RN HIE A

1




[image: image64.png]Fr: qtsF 45° 58’ 11.802" , K& 122 ° 20 ' 35.851" .
RAH 5000 77 76, HREBHEA 95 770, SERXFTH 1 9%,
AMBERAA KHNER, FHGERANM, BRAEN:
TH & E AR 5500 FA K, BREAEET WHA6 K &£~
1%, WMERR) F. BAE. REE. WERTHES.
BEHRARNEU (REER) B A,

—. (|EXRY NN, ELEHLLTT L EHEER
B4R T, T SEHLA ST B M 3K AT HE AR L X IR R A B A
WAL T EZATE, ARRNGETHEZHEN, RAREER
TR (RER) TP ERTEMER. AE, a, &
FILAGEESE. WEASHANERE TRERH#TE
Ko

Z. WE AR, BRI RN LT TE:

(=) PHELEAGEGEER. TEFEEA™#K
HRMERERAE, TH7IH.

(Z) BERAGRGEER. RAMLWEE, #IF
BERHR (RRI L AS T 2T E) (GB4915-2013)
W E K |

(Z) LB B M Rl . X5 L A
MWEBGRAERGE, LML BEHE, RE (FEA
REFMEEGREMTREAEGEE) #ITLEEE, Amk




[image: image65.png]REEREMHIRERNE, ARENNEFRERREMT L
WE

() AT &, 8% LA TR R AL
ERGER R, mERENREEAE, BEFERNL
EFUK A

(B) BIWENNNSERENG . RS HESHE
T, XEALEREN, RKETHERA NI A,
AN BRI R,

=, FEHWERFPZELATEPTHERT RS £
R IR REREIT. BR&L. RS EANTERE “=
5] B

W, HEXRLE, E#% (BETFHAIRERP R KLY
Bhk) WAXMEZRITHRERPRIBUEE.

I, REBEALR Y3 R E R ARY A K EE R AR H
AL E S EABANTCERPNEE,

PN MWERIAFER . BT A TR R B A T,
A ERE EN A ESE, BREARERNRERL £,

. FEFHREREHAET, TEOER. AE. H
BEREGEGTR. WLESHAWEELEEALAN, N
LEHMBIAEZERE K. FRZWIFN X EHEZE
RETEE, FREZREFIEERHN, HFEFHTN X
P 4 4R T EH F A




[image: image66.png]A\ SE H I 8 o T
ZHAERTHATRE SR AT, LeATEESTHNE
XA F TR BT,

Wit BAEAITELESTHRINEL
BAEATREREZFEARATFEE 4R 2025 & 7 A 29 H

¥
W




厂区现状硬化附图：

	[image: image67.jpg]



	[image: image68.jpg]




	[image: image69.jpg]



	[image: image70.jpg]NJQ.J&!\\I‘\&M"\“T ﬁ-







[image: image71.png](ELmoKiRE 70 AMBAE ST MIisEH
TUVERGAEFARE) (EXRMDENIRH)
FREIMINRERERFERD

2026 £ 5 B, MRAEBHEREFEAFA LR S BEE
ERMLFKRE? 70 THBES ST MESH TUERESS
FIMME (EXTENEIRAL) FRMIBFOMIRSERF R T
W, SAESY, BRNTIFERD

—. RERRARR:

EREFREABLERER, TNATKRE, TRERE
AER, WREERFH-SERRE, SRR TERE
HRER, ZRERTUEARBRRNEHKIE.

Z. BEREEEH:

(—) REREHR; REETREASHSHERRMA
i, Eitb, REMRRZAHGE, iR,

(2) 2XRETHNEBE, AETLREFETHTNE
RERAFOKRES 70 FEBES AT MEEH TUERSS
FARBEESHERAREE TR, ABEBRELERE
EAZA. WETREHRE 100 HRKRHEBNIEXAS,
HESTRIR.

(2) 2XHR—050x48 (H) MFRE 5050 BHRRN
WEME, H—ARFHE TIRRIRNERA, 2 IRFEIT



[image: image72.png]TERNFIEIT, FRELIRFE.

(M) SEEMFERIONRIPIEEEDRSBH NS BT
FE&, BFFE™ 70 ARBEEST WS TLEESET
AIRE IS E RICIE, RIBEATRINEES| BRFITAX
DIERT, RYVBEMTREHT, ERETRRIELHF
RRAIESRHAZUIZHROESSRYTHS ISR
T,

waE ol

202658198



[image: image73.png]FWXHHERRSBRR

WS

MRS 10 HREASATNEAR TYERSANBRE
(EATAE )

WREAIRIFSRR

e RS

B

HRAREE 13030431639

s AEE

ERED

BRHB (PDESRAB)

1 REREAR; REATREAZD
SHEFAMFR, R, BREEET
N, TR

EHZEHRERGIEEATIE, 1 P1;
EHFREREHST, BPI12-13,

2. R XFRIEZD BIENHE
EEHINBNERITKREF
70 FRAAEATMSAH TLERE
BANFREESHERFATETR
AN, RRERER BRI,
MATRHRE 100 FIOKEKES
HIEXAE, EEETRUEA.

EEFESHASMIBE, ERNRE
BEF 70 RGBS AT IIEAHREZ
DRERSHLCH T, WA TR RE
100 HIOKRBBEAESN, HRSTWE
1988, WP12. P37, P39,

3. 2XH—050x48 (h) MRS
5050 BIRTRIREME, H—ARH
BIRRGRSEE 2OHTEH
SHRENT, FRESIHTE,

EEXBRA—NARE, TRESTH
i BHRISEN RIS AN T
T, WL MHEGEEAS, T
P26-27,

4 ERIBF RSO ERETES
BERSERVFER, BFE 70
FEEEAT NS AR TUEARES
ABREEMEHERSIE, KWER
FENEES ARRHES AR
T, REBEETEESN, BREE
AR T FREA T
L ST
s,

ESIBBHETHHFRLE, BIRERE
AN, EANEHABEHERER
SRIARHTHN, T P50-PS8.

SFFRSMIERA: Dk




[image: image74.png]ERRD

BERCRERFERLEH, AELE

202658218




[image: image75.png]LIRKIBLEF™ 70 TIMGEAELET WB AR
Tk ek AR P H ERZE B




[image: image76.png](=) HARR

2005 571, BTN (AT BIEARE R
FARATIRY KR 70 75 AT 018 SHT YRS OF
ORGSR « FISE 771, M ST AT RIS L
XTFRIE (2028) 353 SR EIR AL, ARSI 70 7%
AL AT WIS A LT RN, TR R SRR, B
I QUSRA, RO, HRTRRZEPORR e,
TR A IR SRRV AR RS P TR
KEEIDLIN, R OKOETAL KSR IRA) (OBASIS-2013) Jt 2005
SRS B ER KR A R . SR, BRTR.
FRFRIBRIBTRIN G, WESTREANE, F (& TREE
RRE" . BRE. Wt B BN Wil ARGRERN. K
R H B E RN RSN GO, R %" , A
AR, SRE RIS I G MR, | ERT
WL T AT RS R TR HIER. JRiEs
HEFEHAL Eﬁﬁmﬁﬁilﬂ;- WORMBGHLER, PRARTAAERE
WEROS0x48 (h) B A 99 BIRVIHUE . 18799.90m’ RALHAT
B 12545700 BRI B ARASFRLE.

T %, EN[E‘QEN ;x? BREFEFHRAO0 8
HORBBUE. ©12 ¥ BT, OSRRERN, RORIRHEEIEAN
aa3122m, AT BRI Woon', REERRERAN 13w, &
SAFAES) 91279.5m® (RISEEHANEP AT AMERES) o

TEBHE R 1679990m B 2640 TR A RO BB
AS1976m, 1254 5T BB B 01, 05048 () (L
IRUABCN R 702702 88312.2m", L FI BN S RRFRE ) 136442 96m%, BEAF
TSN 149%, MEKT 30%, T3 RERRLRRA LR Eoh
A GRAT) FIETFREMA S0%R LALLM, MIMRICHRERY RER . BT RS
G R DRGSR 11108, A b W
I AR, FHAU RS AN 0GRDLES" | R




[image: image77.png]SRR 0830, KT RIS 4K E B HR 7,54
910%, AT “ TR £ ARG RIMK, PR
HHRA 0% RELEN. ", MR ISR 70 T
AT AN LA AAR A EAZHERRI " CUF0R &
WA .

BURHEEABREEL, Hifl CPEARIAEFLARGE) (8
BEARAS ERAD) 3 GSRERE AR TAEANR G ) GF
TR (2020) 688 B)  WHERLL ML S AFOTEL FOMIEAN
WA, T RS

11, REEHHEE
TR SRR 70 TSUATSL 6 038 £ T LA A AT A
OEXESRETRA)

R SRR

RS STPRTE (2025 35

BRSO 2005 7

HRAERIM: RRET 10 ANEALAT RS EHER | F, RER

W R REE. BAKEAR. RARPT I, RRERES.

12, RRHATEA

12,1 SRR TR

FRERR AR 70 756, FREE W, FHNFREA WO er)

R BT
11 THMEERARENR R
EZ it Eo it Yo
75 23 i 8 P
i | mmnsvewat | wrn | ammavwssn | on |
R [ R RARESR,
122 B RS IFERIL
212 RAMFEERMUBHEWR RN
AR ERERR FRRRR
L ! w | | " hoiciocl MY
T I B O T T o
2 [mweves | e | BS | oo | veness o
I




[image: image78.png]" P T
B
T
3 | mawn | veo | me | e |WRENEER|
T 0 B O BT 5
s [TRERTR s
123 ZEHNR L EE AR IR
13 RN REN WA
8 IF REEK ARUG LXK 3 HE
5 Sien o T
| 1 Fans T osana
| 3 RERUHRUTE HMC-112(A) f 1 e i
: e R AT
: e T
: <o 1o amaa
; Sans r——
H rx et s
T
Rk S T
; o W T
e et 2 |+ azan—s
2 “hda o ]
i S oo e asaia
i B T T
e T T
5 e o e 1
> T R T
R R A m T
- T T T
3 B T
& e e 1=
= T T T
H iy e oaan
e O e o T T
27 :: AN A dom # | 1| Sewn-a
E o T T N S I W T
Eom ol T
B R A=
;. T
& W T
0 fis Comt o e
D R e s W =
35 BRI DMC80 3 2 ET)
0 T e
5 T S 1

\



[image: image79.png]U R A BRI E AT AL T 14,

x4

ke T T L

38 BRAPAE EH SZSR200H_ 3 1 ECTL]
> [ v ST T
40 EETVE L] SZSRIS0 [ [l ETTE]
[ ERUTY] BS00%38m [ 1 EITED
[ R BS00*15m a Il EZTE]
g epusRan T R ]
m iy Towskw |6 1 | _anmn
i p1cy v 1w
i wh FerT e
[ i T T TS )
a8 EILTY XQS4A 3 1 EL T
W Whseo ansE | wos s |6 || msaiin
0 T T T
5 R T T T
5 i T
5 | FE | waARANES ) @ 500mm # | 1| sEER-w
- ey | PREE | o | | e w
= B | RAOSE | | | seanm
% war Zrap s | & |1 | e w
51 FARMFRTIH | whmmoor | 6 | 1 [ swonam
% oo | & | 1| e
) ondio | & Sami
o F T TTE
o T TS
3 S0 |6 | | nmena
« RN UTE Y
ru Py [T
7] %n P T
| T T T T
o | ® 200vh 3 L SRR
] B RHARELE HMC-112(A) a8 17 EE T
'] BRI TDGE30x-14000mm | 1 SR
i L] X740 £ 1 il =B
i S F TN TTE
i it [ S TTE
i it p RN
7| o | s & [ Esain
i 0 .1 a0 [ Seaics
24 BHERBAER LR

[ETREZTEI

TEREAE

Taee]




[image: image80.png]i R

e

WL | e
Gl

R St 2 S B
10235807, A 035X 175m 1188
BB, T 16 KB
EHRERBRER, XATE 12
KON R W 6
FRRRLEARLREQLUN
©35X175 KB AR,

1T staom i 4T 6L
102358m, 5035 X 175m 1088
SR, KA 16 KUK
AR ORI, RATE 12
KA RIS N 6m
ARRLE NRLE AN
35X175 BN TEERE.

s
5

os0m
wxm
o

(23

50600 90 106250, R B
s92me, LR SO KIS, WAL,
B B R B
S0 KBAKMUE, KO0
BARE WK B
B, RREREANRLRILTR
A GTI A ABHURIT A
BARITS 050X A8,
ABESERUEBEALRER
50 16X 30m BAKRHKART
2 om WIS, WERFLANE
AL, A TAREARRE
BTN ROTHNR
BFA TR sp125m, AR
RAARER K 200008, HAK
BRRSEEN 0550 7m WAL
BIEXEIL 030-1.000m, 1A
BUERFEL 0sou, AT
BALRIEBLS 4656670, BRSNS
R saw, BRTASAR
KR s3I BRI 5
KR 6 B RERL
WASPEAERER. DKL
CREFREEAR . G
AR A KL 500 it
. BRI 66T, S
oy 10571 e

G ez W
3925, T 50 KU, HEZTBIE.
BRI S0
HILRGEI, X110) OBIK
MRS SR, B
RHEARBARGUTRTINE
T AR LRSS
RIS 00X Aem, EATES
EOAKBEREREGLIHOL
X30m SR TILEE Sm
A DERTABREAS
i WHIERERNR LB
G, RPBHSR. DS
G sae?. BOFRABAK
8 420000 M, BIRKERKS
R 05507, ARAREEE
15 080100y, BEARKES
S 0soyn’, TRFRBIKNE
8 desseI. BHKIAS
swi2sm, EAKERABRASE
BRI, AR OSOXA8m 8
SRS BRSO ERAERES
62, 01 BRI TRIGK
B35, BARERERRESE
TFRRTR. BB
ERAAT R, RERAEERK
BEMKEI 45 B 18
RN 233334, R
0y 5188

e
Az
s
il
.

P




[image: image81.png]FRE D 925w W F
395m, B2 50K, A,
R BIROMT RBLE SO
ARG, KA OB
AMRMERHREE AT, K
EEEBEDURALTRITAE
T AR 1. SR
R Os0X s, EAGDE
ERAKAS LD ERLFH 016
X30m SHUARAA I o 1
S WETHBRE AR
i BRHARERIRLER 0K
L NP I
wson B sasw. B FURBLR
wwxin ’ 0 4200008, BIRRHHRS
i R 0550 ABIRESEE
B 080100, BERBEIF
SR 050, HEF BB
0% 66T BAKIMBA BB
s, WALFLN HERRE
aokitH, 56 1 0s0xkam 1
SR BCRARKRS
6%, R IR ERIK 1
£HIK BUKRRFRREFE
AERER. RREL S ARES
ERAACE, RRANEERER
MEAELR it 28R
BRBERERS 239334, WK
516 B

%
o

ER W B 009 R E B
o8, e 16 KIS ARAE,
BRKREFNG R 016X 30m,
FATBRRUIR, 050 BIRKH
R RRRS AR NGB O
16 KR FE MR R
D168 | 4. 016 KT 02880,
RS | B AR R 420000 5,

W | BRSS9 osoym, B
HARBMLR TS dosssTms, B
KRB E R co2m 0, KB
AR R SONH . BRI
BRSRIKID 9 K, BIKS
AWM LT LR FRE
*.

R 20056 i EE R
0288m, E 16 KIS, ALK
EERHO16X0m. ATANR
RS, WOSO BACKMEI G
BRRGEATLE 016 B
KRB CEARESREL. 016
A BI04 6028 8. 016 X
KNH UOS BERRNK, 1050
FRARERNK 2334, 016
BRROSAS L o2t
e
BN EIKRN 49 K.
D16 BUKMIHREEL N
REBER.

3




[image: image82.png]K

som
i

R G, SRRE, R
R 100850, BARAEIE )
©9x28m. MIFWBBARMIH.
050 RIKME 1+ BRKES
R 00 ARG
AT 03 DUKFHR
Hamizem, 59 BAKRIA S
WO REMF. 2050 LY
AUBIER R334m0, 016 BAK
R 175136, BB
IR SO . 3%
SIDIE IR 164 K, O
S BRI R LR
ey

D
i

onE
i
E

W 0w, ERE B
30.00m, 1 12 KB FERL,
BB BRERHO X2 E
RIS, EOVEES, G
SR ST SRAEEA. B
BRI BRER S
KHRRAKAR, o ABEAE
e RRCRASTH, TR
RN, RERAEAREET
TR, 01 F RGN w26,
A FAAY B 245000 .
BRERBDARE QS
s zsym . I BLF 4 E X
Loy, A BT B
I, T RBAEEER
W26, SRR BB 5
0K, F RN
2999 %, TRHEERLANL
PEEREEBRE.

AR s B B
530.10m. U 12 KIVFS R
AT RO 12X 25 E T8
A, SRR, $iE. 8
FRAT ST WIS, T
2 RRAEET RN RIS
AR, TR b
FRREARTH. 0L R
R ATREEDHEERTR.
T RERERS 25280, B
TR RROES U000, 5
PR BEAS 055125’
B 110y, BT
PE RS 2272000, A
TEI BB 28260, BHSCTRRR
KT ORIt . BT
RIEKEN 90 K, CREZERL
BREFRHERE R,

.

%
e
.
W
BR
R
i

osmm
-

FIREE 20260, WG 6 K,
BB s, KO HOFRREH
TR AR — 50
AR, HERRATERR
L BRI 0 6x5m AV
EHEH, BIIR. Bk, WS
FTUNSIER, QLU RS
MR, 06 REGRTR
Haiam, RO GTMERERE
3500088, RRRABENS
0%0100ym . I F B E K

FRED 826, 6 KA.
A sm. KOS HOERAEIH
AR A~ B
AR, AERRATE RN,
IR S 6Xsm TR 0
RN, BUIR. WE. QAN
SARBER, SRARAEA
MR 06 RRERRERN
16130, AAERARRA
5000 %, WEF N REL N
osoLo0ym . #H ¥ 9w

5%

-x




[image: image83.png]oy, AOFRBRAREFH
9 36w, BRA KB R
2826, KR IR
kit RERRF DR GAS
KN 326 B, BRARARZIAE
FRERAFORR.

e, WA RRERARBAD
5 v, RAERNCEH
w260, HEKFRAARAT G
SO, BREREDEEZAL
KN 326 0, RRRRARANE
FEGRYTHER.

BRE
i

A A R KRR
R WARREREHE 2.
30, 7 12, FR25920m, WAL
ERRTRANETRE A
5474w, ZANBERBHALNY
R emm, B AELT AN
w3om, IR 00, FHHER
TR 24 4w ERBRER
AT 2m TRRENEEAE
RSO G TGRS
sastw?, ATREEAMED 12 K4
rER

AR 2545700, 11, AT
1a5m. RAFTRRF G
sesaam. 6B 3000, T
RSO
122,80, BHIREGE F A I,
AT RN
MR 0L, EHH
BB 244 R

£
=

niw
g

TR 15759 90m7, 172 2950
X6275m, S 25.20m. HAR
BT 2050000, T RAAH
TR 0. B
113636 40, T SEIEFT 3004, 55
FREAFRRMATIT RIS
a0, WA RS
3, KRGS AR 0%
HH, BEMAREERS
81076, WERILAST 3 190
AEER.

e
=

won
Baw
i

TR D0k EREH
452160, HE 12 KEV, SRR,
AHBERGEORE, BEUER
ST KRBT RREE
., RAMTRREENO12X25m
() RER. WOBEHRANE
B 202600, BRI SHRBE
% 700000, MR, A1
TR SR 350000 O
RHAKRE RIS R
RS | BORRRASE
J9080-120ym, R H AN
BURRABRBAE, 7S
SHRBARE YN E R
200y, TR 35 16 A A

IR 113 0k AL 12 FRE
SRR, ASEMEENRD.

SAMBRANRS KHRSETE
RREEN, RAGHRRECHO
1225 (10) WK, WOBEH
R R) 226, SRS
AR 00000, BFARA
BRI RR BN
350000 SHERAAAE S
RHSELRBARED . 850
B9 030,200, AR
AR AR SR BKS,

TR S HRRORELPLE
X 100y BE 35 TR SHR
8% 350000m k6 ¢ B

s
i




[image: image84.png]B 3500000, A 5 B4 3 | 2026, BRI AR BRAKE
2826m?, IR AR SRKIRE | S0, W& FRSEEFAIK
oM. BAREBMEBINK | 006120 K. REKREEFLAN
#0920 %, REKBITAESE: | HEBR.

TNHERER.

BRI RARE, i A, AAMEMLENRR,
AR ANRBERRES | TIOMAANR, Ka
. R4 6RTF R RS ) 012X 25m RRER, REMHRRECHO
- - AR 700000t R

e AARERRIRERN
RARMILEILY 350000 8
mon | e iyt | SOABRINKES Paiss | 1%

Ban BHOELRBAMN) | B4
RARMS) . BEAHRRISER | o1 i Rohgeaid ol
R ; RN 090-1 200, FFS | 3
. H0%0-1200m?, HIRE EEHE
BEEHERER AR TRE.
o ARERRIABIS, HOFES
! SHAFEBOIERANGLTHE
g AHERARELT L b
B _ 12 100y T 35 TN
100y, 35 TR GHFSE
oo, iy | 0 35000, REREI
kgl 282600, REERRBEAR

w26, RREGEANRKRE | 228
5 X BORRRRR GRS
S, BIRKRMMEERIN | g 155 ik, RUSREESECR

155 %, ARNREANEE
HHRERRR. biiicc

RIET WP AR, AR TK | R0 B0 MR, ARTK
9 450w, ATUIRETK | B 4somd. ABUFTRIFK | 5%
o, FEEAWARS, A |, R KARGRARE, 64 | 0

RE WFAREMAT, AQERRRN | SFARROAR. #ERARER | %
nr . .
“ MR 20w, 61 FRHEAN, A | ST 20m?, G F RIS,
TR RRGRASERIS, | FROTKESREFEIIR, &
K e | ENEARRN, o, W, | AMGRRER. B, SR |
v U | s, penmn | RAAIARE. gesnann | mi

BREO, HBSUE, 5 2mm | ARAC, REHSAE, 5 2mm | —H
B ERTATHSHI | WRELACBRIATISHI
i PERRRAT 10%am) . | GSEREFAT 10%emh) .




[image: image85.png]e T T ——— pr——————
s p G n
i, A AT RTER, HRA
A ian e s | 1%
" RASBHRBIE, EHHATRA
BAERA BN Ty 5
TRE A R Ak, G | AHAGEOEX LR, SR | AR
Ao, Wi, | a0
ETITT Ty Free—
. & e
EERRR
o | FRtsan | wemummnsausn aw | ne
CHAM | WNGENE | ingnnisosm. ATAR 3| 4
S | it e seo “x
it
fotisd atmmsaRsREEE G |
s I |amssngom, sramam| T
= e wnmk o
R -
FRELE OO | @ omm R ERELE e | 5E
| FOTAK| SAEELE | kmasxeom, AHsin | 50
HI e Pl = e
N iy
HIZH e
| mama /| Rnengom. aransm | T2
=) ik, KRR
& Jro— ETRFAR
BRELE OO | gommenntRies o & | 5%
REUTA | BRELE |3 censosm, ATARSGnR | 40
wee | o BTER]T woammkes | om
i mon
ak&mlﬁlﬂ
onviny | FRALE 40 | g opropanaeaes @ & | 5%
o | STEEE | ohngom, ATANLGnN | B0
waan | Sm it T w e |
o

o




[image: image86.png]TN
onman |FREEE GO | gopmpnnsauss oo & | 5%
nane | STEEEE |l s | o
2@ | dam RTRR . kAR 290 -
s
TaRETAT
o @i | FRELE 60 | g eympanaRReE (o) & | 5%
Sane | SERKE | Wiksan | 8
o | S R | B | =
e
Ut
o | v | snanonns. snzs| e
wnanns | i | SARAMRBRARA, A2 | A
P - %
ey
SarAiE
esonomat %28 O % | ananmaucn on na | 4
Taron | BEER | o, AR R, | A
el | et ot
mon
e FETRRRRREE 70 67 |
‘wrna 1| s Ak e, | 22
phe et
o
. v, [CEOER |y ppnacn o ks | vx
FRRFAR ‘_ﬂ‘m“m;‘ BHE 03m, KW 15m AR | Wi
poytenal LY it
fory
RSP RAEE
st o
aminags |oniom, | UETAATRNCE an su5 | v
o AT R |
Waz (o> | RTAD s | PRI KTARSnAR. | a0
plyerts
vy
ST
& oy 0
v | FEE 0 | aunannuuen con un | e
crmaman | e | A an b, |
e e
rriyierd
ox
R | W ARG | EURURRRES (i KA




[image: image87.png]MBBE (G6-1) | WAB (110) & | GRS 0.3m, BT 15m 100, | Tl
ek
e | e T | S
e | “nee | sknsaontss on | 22
B2 (@) | o3m. W et o el
15m 1 SR
e
e
e
#5800 & | quansanos aw in | ne
REHRE (69) JERTE 0.3m, WM 15m #4E, | B0
O3, ATHE AN 99.9% -_
15m H1L, BN
ok
e e
g |REBUKBRENAR. ARTE | RLBEANLINNE. AATE | WE




[image: image88.png]R RRE R, TIEARR
AR,

TR R i, RIEAH
AR,

i

BB KA

(2
5

Wi

R, B, 60K, B
Py

R, SRR, ARER. B
ARBERS.

HE
il
=

WA
ARl

RIS, R,
AR i, R
BB RHRRAS LR
RRAMKEHHDSHIE, Bt
REESNATEREIN 10X
10%cnis AR 075m IRME
B ARNERES 1om AE
REZBRSATISNY GsAR
HEKE 100 ems) .

FRHRIBIG, &P,
BB . BRGR
423 200mm . C30 IF LA
06 ¢ AALTE BERE
ZBLHDPE) A 1S
KK, EEUFAT 094, B
BT S ARSI
FRRAMY 10X107cn's LA
5 075 m BEBBIE: LAY
AED 20m FHELILABIA
IR GREAEART 100
e«

o
vin.
B |

| wm

o
e
®

A
@

BERTAAT.

mERTREEE.

e
il

=

124 RRIE RTFEAREN S

BEEHARF RS RTFIARTE, RGO ML 2 e
TP . 41254572 RATHE, 14050%48 () WEAGKAE. 1
109 MREBKASENC RRERT RAR AT, FANET CFH
ARLFE.




[image: image89.png]


[image: image90.png]DAL, T EEA MR

() TRHFREWFH

21, HAREFRRBWE
TEFEHRT GRS UTRIFA) (GB3095-2026) =354 VRIS
R, 0 TR AU (R ORI (GB3095-2026) =k
RAIORE, T8 RAAL TR R, K G SR

22 SRR AT,
501 i S00m FIHAEA ., T H ok GRS R
22 BHERAFHENS
FIRAELFAAIE, BIITRE (el WS
D (GBI2348.2008) o 3 NIKBUHEER, A CRABP TSR I
RECHRIAR R R TR
BERAFH LR 45,

B2 FMEIAUTREEENE— RS

L -
e e
b e | % mmwn S e s (L0 R
oo | tam) |
EeTaAE]
e wwwea [0
wemat| | aomacs S5 | oo | oo | som | 3 | on
[ B
EERAT
esomiR wauzs [
woman| | asoemen STAR | o | oo | s | 3 | on
scaisf | |0
e
e oamsn | i 1202
women| ® | arpmes T oo | ons | s | 18 | on
% w0
AT
oonn|  “Gaan Lo
emstn| | smen S| oo | oo | o0 | 18 | an
| | a0
CGRREH|  [FERAARTRE,
TR fmuas o mrrm| O° | 0% | 00 | 89 | ot

5



[image: image91.png]e 613 R, A Semibi
TNHE9% | ()
:1&7“!1::! s, 2|sem 002 004 | 8000 50 029
DA [ K|sen | O | 0 | o0 | s | ou
- N 999% | (pS)
R
emarn| e ajsen | o0 | 00 | o | so | o
B ‘e EHOE 99.9% (P6)
262 [ 8144 0| L # U ! ! ’
st R oot 148 | 1 | on | | 5 | am
p fmilsd O 99.9% (P2a)
e o et O O O
 ry i (RENY. &38| 15m 1R
- o 99.9% (PP
[l T
o B (eny) 4 BT
TN oo o] e | 00 | 0 | 0| 3| e
mw B o o | o
LR 1
b W esen | (P11y)




[image: image92.png]osmamn|  [HHAERER
BOS | g, s | 00 [ 00 | 00| 25| o0
Hmon | o110
[EA AR R 0o
s
s can | s y
s = b N KR R I R
mEmon | o
ol i I Y P
STy, s 5 i
whmon | o
kAR 03
anne | b o mEAT
@ | |mes, wn]sen i

wson | oo

e

L [t s il ]

o | e 8 s | o || 30 | o
Fon, |25

L s 999%

om | om [uowo| 225 | 134

' By | sHnEL
- k| (o] 1 A
B2 @ [

£

o
El

R

R | e | ek | K | L
R | R | WD | @

%
B3R
EELH
H

—nz wnann
u |olik| s |ms| /|78 | e | o |RERTE
L) *

:” .01
s P
Wit || s | v | 20
o

AR

o || wene

B ED

lewzan wsam 4m




[image: image93.png]A arasr
Slal o oBE ms| | 0| e | o [EERER
e ]
23 R EFREAEHT

1HOS0 BAKEBTHERNE (611 METURTRIGRULE (14
SRR 03m, ATAT33m I (PLL) HHiKk: 24050 BEEKIE GTIE
HBE (611 BERKAIAREAS (02 BIERIE 0Im, #T
FET 3 3m A (L) $L: 016 BACKH QTR (6120 hETIKN
MHRALE (202) ARG IR 0Im, ATHIL S 6m K (P20) ks
©0 BURKATIRIRE (61:22) BETIPRATRULE (20 AR
SR 03m, AFRTAS Sm HH (P21 06 BEE R CTHAMN2(613)
AETIHPRNASILE (30 BURLLE 03m, T S6m HH (73)
i 012 THNECTIAMBL (614) HETHPRAGTRULE (a0 &
SREEIE 03m, BT B S 6m EH(PAHL: 012 IRAFE ETUR I L(615)
ETHF NGRS (50 SRR 03m, BRI S 6m I (P5)
i 012 RAK CTIBMBE (G1-6) t ETIRPRIRULS (o) 447
BHE 03m. W s6m i (P6) HL: HREMBL () FHME
HEERA, ERTERRE BRSNS 050 A016 BEKIIE
2 (631 MEHRIAREEE On) WERLHE03m. HFHE 15m
S (P) 1 050 AO9 BAUKITHIAE (G3-1) BB ML RIS (74)
AEFRERE 03m, W 15m HH (P70) ¢ WA, B, HRAFA
BB (63:2) BEPRIARAEE (o) REFLHE 03m. HFHE
5m A (PB) + WA ARBEBE (G4) MERRALGREE (o)
AREEIHE 03m, FTH 15m 1L (P9 ¢ O12 AR MBS (65)
B RERE Clon) ARSI 03m, 5T HE 15m S (P10) ¢
O12 REFBEMIAL (66) MIMTIARILY (1101 LBFLHE
03m, AT 15m A (P11-1) 08 SEKINE (662) MBI
RS (1102) MRFLIE 03m, FTHH 15m S (P1L2) ¢ G
MURERE () (68) HEMATREEE (120 . (130 BB




[image: image94.png]BHE0Im, BT 15m HHL (P12) . (P13) ¢ ML (69) bk
BURAR (40) RIS 03m, T4 15m I (P14 « A
& (610 KN 96.9 4Rk BIAT 4 — L 22m REAFUIRIE I,

B (61-10) ~ (610) HHIIKNLY 1878 Smg/m 2T IX 4 BHLA L
AL e KIS BTG T 20me/m’, L CAHR
TUKSI AN (G A915-2013) % 1 RASKMIMM . BAEH(E
ORI FTRALE A TR AT, O RHRA A7 AU,
ERNCTUR SRR, LHL RIS SRR AR
e NI SR AE R G DR AT, DRI

AL, [ RATRL WA, 7 U A
RATNERBFIATF R T AP WH, RALRTFESR,

TR, T Soom FHSTEAUFREY B 15, TP CRI
SRR, XA
SRR R (57
RS A FRMIHIN L2 213,
Zan e R AT
EIUPANTN | ZHESANR
| = R [ s
F | Wk 75 [ g
TS o o o
[TT3 00 60 0
[T o o 0
B hag o [ 1
Ewan o o o




[image: image95.png][SF

31 SPABRR AT

R AR BRQO2 4D | TR O T 08
A ATAERGH T AFA, BT R IR S R
CRF 8RB ITA BT | Fe RAHNAT
PRI AT RAU AR R R AR
EEIEEN

BHEF 2025 5 12 F 04 BELG BTG BCHRE HR, TH
GRS 2506-152201-07-02-826152 LI +
32 SRABMUTIRH S HEAHT

2022 66 12 A, AR XK DT B RN G P S B AL
BTGB T O 5 X A I 0 S (2021 92035 46) ),
OUEIE 2 R AL 6 AT (2021 42035 ) ) WARRE
NEBEF AT RE R EAT BB L2 LA 20225 1251,
WRENE DB EAT RE R & RICIR IR L BT 8
T AWRENERGFHAT R R EHERLEFLRRIY (2023 5
20274 ) .

W23 1 A, WEENGBSFEAT REHDEALBCAEHEIR
MTEARATANT RS2 ENURLLFBEM (20212035 )
(AREXERGIFIATRE AT LRSS FRUHBESD . H4
BT 2024 4 10 1 30 BRA (AREEREESTFATRT OCLRG20%
WELE A AR (20212035 X ZREFHAT R K BHRAS LB
)Y MFERBRD AV (20241 74 )

KBS OHRAG AL S R (202120355
AREN GRS HATRLRR SRS LEBA) ST

R (X 2 40 L 8 SRR (20212035 ) (ALK
NEUSF AT REBHIAFLFMA) PP LA RN, UHRR
PR R E 0, P ARTET K B MR, 2t
BT R M E B R, ST L S,




[image: image96.png]MG LR, T2 RN, P REdT
PRI, B8, FREHS M, TERART
WRLHF R, RO EMT AR, B AREBIE, B
SETN AANKRRRIAR., BRI AR EMET
SR FOS R e WAL AR T A T N BT 5
B RO SRR TRt FHLOIT 01N FIh R T3 DL
WARHL, WRSIKT R BWTTH, RRB MG &M
ARG RRRAT LB, FHEA S K E B, U R
AT TR O RS A BN 37 PR
FSERAT . HRE. LR RBARS R, USRI
SRR, RAFRGRT LAHER, HRTYAEH . BRIEE
L KREFRAE 0GRS SRR 6 . AR
o, BRB BRI LA, RS LR RARSR. £F
BN, IR E SRR LK. RANRER
LA BRI T B B, WA B . KETRWE.
i, WEHRTESIA, RIS MR AR

H LT % B AT R M L 5 2268 Sk T
WREA TSR, FEALAT 1 6 H ARG EHAZITR, BT
A R IR SUP RS, WG RIMRER, HOKA T AN
HRMUTFER.

33 SHRFFREER A4

MASARE ARRESTRIXT (XEZBSLRRNRLLES
KK 2021-2035 F HRBEFHATFRRIH AT LEWMFRE

W) WIS RO AR 1
A3 NASHERAMAARAT—NE

FEBRER AEANE | wae

O ESHRAN. RAMARAI. HKGH SRS LA L ST D
BN, ESMBHE. ATMERY. BRKANE A T AREEHT
R AR, ST QRN ATI R RS
B, P (IR EICTRR T AT AR |1 RO H
[, ESTFARANRGERR R RAE, A EEEROAR]
NRRAE, SRRRBGLT. WAKENE. FHARY, BERERRAME

H




[image: image97.png]i, BT RRA K. HB AR HER, AR RN
(AT RIS RIAE SRS T k. THRARAOULS
BT ER, AR WA AS L DA, .

AMRERR. WFRR. GRAR.

BRI, Q. BRI
st TR, BRSERK. SIKEIRS
D e
AR, MAREFLRRSESE S, AREL
1R, 12 ELRE 2 X ST B MK
M- LRI 02, RIS TR
5%, GLRMPIHBARE . GRS 0
817, TR 2T RFARE R
5. PAWELBAAL.

B 0 2 1548
i R A TR
eE . €|
R L

i, Fsmmas, T8 B
[Ty

AAREAT R
() TR, BRI ERTR. [, TREASRIN T
. QEEANERTAN. K. LR, SR | ST
[RERBIAER, BESEATAL R (SR, %
B RSN, BUEESANSRE | SAATARCITR | o
9, MR AR AR RSB | AT HRARIY
|HORGE 72 QAR ST TSR, (08, RRERARBRE
RAUHIAOEARAR, RORGFLL FRIEN, SURERT
newn. 1050 BT
I EASA.

5 WAL R, 8T R . B
P RATAR, T &S AR HRALIER
[, SRR RO e AR SRR . | AR BTN A
SRR AR R QIR M, HESE (A, KRR
(R Ase R A S 5365 AU, 1R300 ATV, AU
[R&FB0K. WA, FEARR GRS LBH (5K, HBOFRAK
1. UMM ORISR S, |RACKHT B LR
S8 35 ANH LT AP SIS (SEARINE, A
[BSEAT(E, HAK S RORKEFHRNNFEE | EOKERA .
. AME @R LR BT, BE R RAAFIER
RGN,
GORERSR, HRBATASRASAAR. B
R, oHERTRKERAEEEXER, DA
s TR RO R R, R
RO RIS, WA QR S
i, AU SRS, REETALS. A
[FAARTR REBAAIE, SRR
[ TR, WERENR FRESRAATIN
T A SARKATS R, KFSRTA,
DS RTINS, BRFRACT R FASK
PR AT B A5 7, AR SR

unmmTRARES

6, B SR

ERAEHMHIRR

T, REREBE
.




[image: image98.png]BRAGRTARBE.

MR ERT, AT A AR (R ESTATAT R 2 AN E LR
BHA 20212038 F OURTEHAT R LSS AT LTRBHFFABHAT ) 01
S LRER.

34 BESFRARE RS

U O = AT KTRRRD (2023 FERE LD,

AR BT N E L EOAT R A3 A5 HATEHA T K
RS FUETNPS S RITTS FUTTNESE 3 FL 2
(2H15220120002) . HTRIAENT I R ERA B K 32,

w2 BEs

TARNRAN 65

[

FAAwE

semoy

m
n
%

LAEXERBRRATRS—
FXFEMAROKOENE
*

LMER ST B ERT
AWK ARATE, P
ATHERSS. TORLDE
AEESERFAAIAL
[ E tE ey
R

AR T LARR AR,
RFATRE,
DN — S50 0 R
.~ SLSTORBR RS, 11
050148 (1) MERARE. IMOEEE
BURAELARERAGEREHR
i, KEREATHROTAF RN —
B, ARG CAELERAE,
0TI, FHAKER G, FUHE
HELAT S84 R0 R07I%, 0
HUSTRENKEEFRIRAREN
B TR LK, S2STUIAL T
DR LA, RAEPAER
AR, AAN—EXTFTACRE
FIEAZR:
LATAMT (- EARES A
oo E6) ) ERR=RERRP Y
SRTRGAHTES 8 & AR
AR PSRN &
U ERRNR T EATR
A, AT R DEERIA"
SANKREAAR. KAFCHEGE
AHNTLRALLREGEX. AR
44 2506152201 0702 826152, 4K 111
SREEURI. RRDEURAER
DA EMARERIEAER L
i

23

R
i
o

TRANEABFANERTH
ZHRXTERUH RSN
R,

LRI T HS0r, NG EVOGH
TR, TETRASEN,
ERAS i, T ARSEEE

»a

B



[image: image99.png]TR GAT ARARE | BIELAR, RLRT R, B
HALTRG RO 5554 | ARSLRBTRS, RIHPTRENE
AU KO | GG, SiTARD, ROTERI
KA R ORI, |

XA RERERAOBAAT |2 400 RS RASRS RO, &
BRI AL, | TS R

e
1R
ik
=

LB SREMCKTIA | RUNARG, NATEAAE
. o W REIK, RAKPTRILIAK,
Y vngerio
JRUERARIE, Rpng | 508 WERRARAER. F3R

EPTAT AR AN, | SRSTAAEKS.

»a

it

A RRTEARERAEATR

BRI TR ST R . REAEAARSM. T 5. 8
Bt RO, FEGONTHE, TR, XECALE, AR
WIR, WARMTE, WUCLE, GREHTE, RFRETH, BRITE,
PO, KAAMFTH. SRR ERAEELRIS 1 A
ARAY KLAREETR. FHETRS. KT ET AR TR,
BRSNS R . "

BRAMRAKAR 10 FRECTMAGE, URFAR, S, R
HFRE SR, B EAHIR 35 AL TAMR, KOMEAM LAY
I 10 AT ASRSKISEOEA, JLGR. RO
ISR, CRRRE, S8 RARKAERNRTEDE . KA. AT
AR AR RN R, AR, (RESA
RGHIIERE, SR R AR SRR L
W, XM S ARNE, AT TGRSR, NRAPES
R, EPROREE.

BARTERBAREBEAATR:

PRSI e 8 RISBBU, £ TIS R S RIS TP
R MRS L RS R RN H KR L. FATRRL
RSB BEER WA A R B LU R
BEAINE Z R AT A0S RN,

SREMF R 20 FRCESERP BRI PATSRIIR
R FAASRIGIARRAER, ZEODER D 5 SRAERBR
.

PRI EREATENLIRE, SEEEEARE. TR
IOTRRR R R

PR RE SRR

45 K0l RIS A5 R ERBIH TR STRMIRA.

SRR D LIS, RERARL R SRS, ki
L SRR, SHRER.

SEAE8A91 10 7536 CF18 10 558D bLEMUURIE 115 R0 RBRIEA
i BEXTSRBBEEIN, 0O EGEHR, RN RIS i,
KM URE. WER AT AN A" ik RTHXIY
ETRPBAIL, &R (P LTSRN TILS  Z04ERERRI
W B, WRBIAE. SIRY URTRGT LRI, CREFT LENR




[image: image100.png]ESRET URHH, TR (LR LR R HIHG R
EENE. BRI, RAACUIT, BRREGT R 7 W
REBAN, BILAREAS. SRR ERR R, TR
L SUERERGH ik R, B8 R SRR HE AHE
LOBANGIR, BRI, R EEH. SRR BT RET
RAN. SR DS MRS KR

£, AP AR ST K AIXIOR.

v
d

B3 ESTRARREERERR

ASHARE
AR T S N M AT R & 2 A SRR

ERARA, KRR E L A FGR B TS U SRR
FRARRIH TR REAT . SRR THARAT, MO0, G,
FUNTC, SRR EABRPE, ARAIE . G RPE . #3304
REFRAERAT AR B AE . PRI ARG R B,
SR SRRFAARAR, TG, AR IFARRQN FERA]
EH TR, XML, TEARCE, SN, SRR
AR TREI L, B SR H WG R, AL RPRA,

4




[image: image101.png]) i

SR A 18799 90m R IEHVR 6 5T LT LY 45119.76m
1254 5T IR T 275103 301 L, GS0%48 () ROBIEERINIGH G 17
)79 883122, U F SR ILHH LR 4P AE Ty 136042.96m', BB VLA ML
R 149%, AT 3000, TSR A RAZAIR G b
AERETIIK S0%R L, MR S ) . R IR AT
MR RS 111, TR SR, %, O
RS SHAAGTROTALUYL NI 10%20LE0" . KA
RS 0830, X TAHHBL IR 7.54 00 10%, BT 0Tk
RIS R (R K, SPETSRHRAN 10% 0L
7 WFRAR, BRI AT %

T SRR RAK. RAHA—RTLEIS, K
WRAAFRBRTARERER) Q0 KO . ARARHRT “WH.
EERPAFRETN-100 ~RTLEBES (SRR « RAUST
BB E A" RSN,

B EARE R ER T



[image: image102.png]T
MBS AWBE

sy | wer - -
NBUBEUT S
TR T
Ot MG (D o5
WS
I AR AT S066 | COU) ATIH TI0AT D
< | B URREET D 60T | ) AT 1001 O we | o
AW | T |70 050 A | WD © (D) WRR | s
W | VB DU YA | 210 D) RN 10 | YU NTED
Tior - ) HFBHIETION | O MRS O 3150
B SFIHE0 " D i
A0 (B A1
 Cow) s 0 wmoso
T | wEE | WesesvnemwLob | HOREAVREMRLO L
e T
i | wwr o avREm woswasmum | UER a W [
e | o SRR P s | we | &

TSR TE




[image: image103.png]v

wymus 2
AR
BT
i revidrione [T
s BRI 5
e
HT AR I
TR X
DU 60 1 ST T
D) ARMEREN (D 9050 URTG AL W
& T s s v [rr
oy | LT ST SOGGL | D) ATHHGH N * (D AT LARHEY Y
v e | 31T DA GO | b HUTHS 100 D31 | WAE GRS W
|t | s sy | W90 * TR A | WG HAT
o | o) aEni o | 1710+ D) IR 910 | WY GWHIAS

[0 © (U) HTWHT S o
D) S0 * D) U
BRATIO () MMDLNE IO

BB ARG O 050

* (B MG (D) 81050

WL GBI B
WRSERAFET TH
FLGTRAAUT
AL YW
HWEWA LFHET

TN T W)




[image: image104.png]AT

FUREL T @ HEVED 6%

TS BEHG 696 4004 T

W BRI

| 0 | TGRS | DA R | AR
i | Sl TN | RN BT LSO | SDOLE R
s
P . was wa TEEvonETE
o5 oS |
e W
s B — s
o< | 2w e | o S | LSS
et P e LECCL PR LT
R BT R | o T | SEHNTIND-T
i
< i e
- . s R i —
i) F—— e e
i
s o way _— 2601 UMW G S A
e I o o
|
P wuin .,
A
22 BEF L [ GEERNARE %

W R




[image: image105.png]EE LB

Ered

o

£223

Ty

e

]
WO W
AU EATWL

swy

£223

o

ey

i
AT HTFH
WL R
AR ETGHT
WL DAL
SR
FOELHIH UGN

e

muisia
wnBAE

ey

way

AU
BB WAL
RSN WIET e

5

]

RELI S

R CIELT T




[image: image106.png]RIS ORS¢
RIS 2021 463 24 5 45 CHHORGEH WRFHSBIAEAR

HEM EEHRAAERIE) , HABAIH, EWEESNLEEIHL
ARBN, REHATH HARERG
B EORE (AR, 5, DESHARETNRLRETR LN
4 PZCy-NeXDX (ah) X10°
Ne-125000-£35-3572 (%)
De3su
() =0.0017+00008=3.4
B P A= 125000X3.4X 10°=42500
PRI S HORAT, S0 TR, MO 5N
B, SR BB, TABLRARN 1%, TERHARS,
RN 99%, HBLHRRNT,
M GHFH=25X (1L99%) X (1:74%) =153X001X026X 0225111t

K




[image: image107.png]MR 4 BRESRERSIEE

Y ELESY ETET3
] EF3 4%
7 CE] oot
3 (1] [
I3 REAE [
s BAEBRE 4%

iR 5. ERAMEHIEE

FE EYTE] EWEE

1 R o%
Fix 0%

3 EX T 0%

n




[image: image108.png]HR 1 BEREBRILRR

[z 8 gl ] 2 i Y
e 100 s Joooit
T o 6% 125 Joo0rs
ST 331 16 oo
E 733 T30 230 foomms
ST s w0 om [0
[ T [} o5 Joo0i0
£ 1 I3 67| omos
- E753 16 [oo0ia
[ T T ) onfomio
T 35 2 [oors
T waE T35 0 Jooon
T REad £T) 12 [ooors
N T ar 115 o
Wl wie 5 13 Tomois
I Y P s Jomir
T T 6| om [0 fomms
Wl wew T} 077 [om0s
W] ke I3 06 Joows
LN T 5 065 [omos
N 1Y 3 135 055 [oaws
ETH N .1 3 i e Joor
RN i onfomm
E 5 o Jomio
EZN LT i o ourz
AT o1 0w oo
E .11 ] pEy 55 Joot
7| FREAEE | o Lasoon7
35 | waAEERRE | 115 257 Jooo
n| saage fr) 10 oonz
| FREREDE | 18 o5 [ooms
51| sxmRagE | 1w 125 Jooors




[image: image109.png]R 2: BREEFHEKKBRE

ARGRAT | GHAAE ) b
o1 AE (0 R i3 st
CEL} [
CELZ3 s
0 A% [
CEZT3 awie
06 675 [
07 R v 3 awis
o8 kv 21 oo
CED ] omer
0 E6TE Ty ows
1 AT 04 [
12 5%E 0 oot

WEERE o Qo

s#555F8 b1} [
15 £ 0y [
16 % o oist
k] (3 o
¥ 123 7 awn
I5 SiE 1 oom
20 5 ) 01
OETTES £ oo




[image: image110.png]srsoszor

wHT

WA

T

L]

ke
:

%

e

e

2%

=

FAEHE NI CEY W H B9 GW T TS .05 BRI OL L5 BNWT;





本项目





耕地





500m大气环境保护目标范围





200m





本项目





耕地





荒地





耕地





蒙中园区管理有限公司





内蒙古天翊环保新材料有限责任公司





变电站





本项目





本项目





变动前建设内容





Φ50、Φ9粉煤灰钢板库





脱硫石膏库





粒化高炉矿渣储存库





本项目





500m










_1.vsd
�

高炉矿渣粉


35000


700000吨  掺合料


除尘灰


7540


7540


175000


245000


525000


进入水泥生产线


外售


420000


脱硫石膏


粉煤灰



_2.vsd
�

高炉矿渣粉


35000


700000吨  掺合料


除尘灰


7260


7260


175000


125000


525000


进入水泥生产线


外售


420000


脱硫石膏


粉煤灰


粒化高炉矿渣


120000



_3.vsd
�

降温循环水补水


1.5


新鲜水


1.5


损耗



_4.vsd
�

降温循环水补水


1.5


新鲜水


1.5


损耗


28.2


粒化高炉矿渣储存库降尘用水


28.2


损耗


29.7



_5.vsd
�

�

基础施工


钢结构


库内施工


安装工程


调试验收投产


施工扬尘、噪声、生活污水、固废、生活垃圾


施工扬尘、涂装废气、噪声、生活污水、固废、生活垃圾


施工扬尘、噪声、生活污水、固废、生活垃圾


运输粉尘、噪声、生活污水



_6.vsd
�

1#Φ50粉煤灰


Φ12矿渣粉储存库


Φ6钢板库


球磨机


G1-1-1


G1-2-1


G1-1-2


G3-1-2


自动计量提升



_7.vsd
�

粉煤灰钢板库


Φ50粉煤灰


12矿渣粉储存库


脱硫石膏储存库


球磨机


G1-1
G1-2


自动计量提升



